# BIZTONSÁGI ADATLAP

A kiadás dátuma: 2008.07.08.

A magyar változat kiállítási dátuma: 2009.04.03.

Termék: BIOLIT Plusz hangyairtó aerosol

1. A készítmény és a társaság / vállalkozás azonosítása

A készítmény megnevezése: BIOLIT Plus 007 - ant

BIOLIT Plus hangyairtó aerosol

- Hangyák és egyéb mászó rovarok elleni aeroszol

- Cég neve:	Lybar, a.s.

- Velvìty 33,  415 01 Teplice, Czech Republic

- +420-417557111

- +420-417538484

- Forgalmazó neve: Biocorp Kft.

- 1033 Budapest, Reményi Ede u. 4-8.

- Tel.: +36-1-387-8227 Fax: +36-1-439-0769

- Felelős személy: Patocskai István

A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

Címe: 1069 Budapest, Nagyvárad tér 2.

éjjel-nappal hívható telefonszáma: 06 80 201199

## 2. Veszélyesség szerinti besorolás

Besorolás a gyártó, a vonatkozó EU szabályozás és a 44/2000. (XII.27) EüM. rendelet szerint:

Veszélyjel és veszély szimbólum:

##### F+				     N

#### Fokozottan tűzveszélyes 		      Környezeti veszély

A készítmény sajátosveszélyeire és kockázataira utaló R mondatok:

R 12 Fokozottan tűzveszélyes.

R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

Speciális veszélyek: a zárt nyomás alatt álló aeroszolos palackokban hő hatására megnőhet a nyomás és felrobbanhatnak. Gőzei nehezebbek a levegőnél, a talajon tovaterjedhetnek és hőforrástól belobbanhatnak.

3. Összetétel / alkotó elemekre vonatkozó információ

A termék a következő veszélyes alkotó elemeket tartalmazza:

| Megnevezés | # CAS-szám | EINECS-szám | % | Veszély jel | R- mondat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propán | 74-98-6 | 200-827-9 | 10-20 | F+ | 12 |
| Bután | 106-97-8 | 203-448-7 | 20-30 | F+ | 12 |
| Deltamethrin (ISO) | 52918-63-5 | 258-256-6 | 0,02 | T, N | 23/25-50/53 |
| Tetramethrin (ISO) | 7696-12-0 | 231-711-6 | 0,15 | N | 50/53 |
| Nafta (petroleum) hidrolizált könnyű | 64742-49-0 | 295-151-9 | 6,9-7,7 | F, Xn, N | 11-38-51/53-65-67 |
| Nafta (petroleum) hidrogenizált nehéz | 64742-48-9 | 265-150-3 | 40-41 | Xn | 65 |
| Nafta (petroleum) hidrosulfurizált könnyű | 92045-53-9 | 295-434-2 | 11,3-12 | F, Xn, N | 11-38-51/53-65-67 |

4. Elsősegélynyújtás

4.1. Belélegzés esetén: Vigye friss levegőre.

4.2. Bőrrel érintkezve: Mossa le a bőrt vízzel és szappannal.

4.3. Szembe kerüléskor: Öblítse bőséges tiszta vízzel. Tartós gyulladás esetén kérje a szemorvos tanácsát.

4.4. Belélegzése esetén: Ne késztesse semmilyen módon hányásra a beteget! Azonnal hívjon orvost.

5. Tűzvédelmi intézkedések:

5.1. Megfelelő oltóanyagok: hab, száraz vegyszerek, széndioxid, vízpára, víz.

5.2. Alkalmatlan oltóanyagok: erős vízsugár.

5.3. Rendkívül tűz és robbanásveszélyes: tűz esetén mérgező gőzöket bocsáthat ki. A tűz által keltett hő megnöveli a tartályok belső nyomását, ami azok megrepedését, robbanását okozhatja. A felrobbanó tartályok akár több tíz méter távolságra is elrepülhetnek.

5.4. Különleges védelmi berendezések / eljárások: viseljen a környezettől független légzőkészüléket és védőruházatot. A tartályokat hűtse jóval a tűz kialvása után is.

5.5. Egyéb ajánlások: A veszélyeztetett tartályokat vízzel hűtsük, a felmelegedett tartályokban megnőhet a nyomás és felrobbanhatnak. Kerüljük az oltóvíz környezetbe kerülését.

6. Intézkedés balesetek esetén

Távolítsuk el a védtelen, képzetlen személyeket a veszélyeztetett területről. Az összegyűjtést kvalifikált személy végezze.

6.1. Az egyén védelmére: kerülni kell a permet szembe jutását. A higiénés és biztonsági előírásokat be kell tartani.

6.2. A környezet védelmére: akadályozza meg a lefolyókba, árkokba vagy folyókba jutását.

6.3. Kiömlés esetén: szelőztessünk. Zárjunk el minden hő és szikraforrást. Kiömlése nem valószínű, aeroszol! Véletlen kiömlés esetén a kiömlött anyagot itassuk fel nedvszívó, nem éghető szervetlen anyaggal, amíg száraznak nem tűnik (pl. homok, cement, mész), majd gyűjtsük megfelelő fém konténerbe.

7. Kezelés és tárolás

7.1. Kezelés: a permet ne érintkezzen a szemmel. Nyomás alatt a palack! Ne szúrjuk ki, ne égessük el a palackot használat után sem. Ne permetezzük nyílt lán, hőforrás közelében. Megfelelő szellőzés mellett dolgozzunk vele. Csak előírás szerűen használjuk. Ne tegye ki 50 C0-nál magasabb hőmérsékletnek.

7.2. Tárolási mód: Jól szellőző száraz helyen, 0 C0 - 30 C0 hőmérsékleti határok között, erős oxidálószerektől, élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve tárolja. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Eltarthatóság: megfelelő tárolás esetén a gyártási dátumtól számított 3 évig.

7.3. Használata: hangyák előfordulásakor a felületre permetezve.

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1. A munkavégzés feltételei:

Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény szembe és bőrre jutását. Használat közben étkezni, dohányozni tilos. A munkavégzés, használat után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges.

8.2. Műszaki intézkedések: megfelelő szellőzés

8.3. Munkahelyi levegőben megengedett határérték:

Bután CAS: 106-97-8	ÁK érték: 2350 mg/m3	CK érték: 9400 mg/m3

8.4. Az egyén védelmére:

Légzésvédelem: ne lélegezzük be a permetet.

Szemvédelem: előírás szerinti használat esetén nem szükséges.

Kézvédelme: előírás szerinti használat esetén nem szükséges.

Bőrvédelem: előírás szerinti használat esetén nem szükséges.

9.  Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot (20 Co-on):	folyadék aeroszolban

Szín: 	színtelen, vagy kissé sárgás

Szag:	termékfüggő a használt parfümnek megfelelő

pH: (10% vizes oldat):	6-7

Forráspont:	nem meghatározott

Lobbanáspont:	kb. -80 C0

Gyúlékonyság:	fokozottan tűzveszélyes

Robbanékonysági határok (propán-bután): alsó (tf. %): 11,2

Felső (tf. %): 1,4

Oxidáló tulajdonságok:	nincs

Gőznyomás 20 C0-on:	0,4 MPa

Relatív sűrűség 20 C0:	670-680 kg/m3

Oldhatóság: vízben:	részben oldódik

zsírban:	oldódik

log n-oktanol/víz tényező:	nem meghatározott

Viszkozitás:	nem meghatározott

Gőzsűrűség (levegő = 1):	1,79-1,94

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1. Stabilitás: előírásszerű tárolás és felhasználás esetén stabil..

10.2. Kerülendő körülmények 50 C –ot meghaladó hőmérsékletek.

10.3. Összeférhetetlen anyagok: erős oxidálószerek.

10.4. Veszélyes bomlástermékek: nem ismert.

11. Toxikológiai adatok

Heveny mérgező hatás:

- LD50 orális, patkány: 2000 mg/kg

- LD50   bőrön át, patkány: : 2000 mg/kg

- LD50   belélegzéssel, patkány: : 2 mg/kg

Szem és bőrizgató hatású. A permet belégzése irritálhatja a légutakat.

- Nem szenzibilizál, nem rákkeltő, nem mutagén, nem reprodukciót károsító.

12. Ökológiai adatok

Heveny mérgező hatás a vízi élővilágra.

- LC50   96h, hal: 10-100 mg/l

- LC50   48h, daphnia magna: nem meghatározható

A termék biológiailag  nem könnyen bomlik le. Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

Tilos a készítményt élővízbe, talajba, közcsatornába jutni.

13. Ártalmatlanítási szempontok

A termék maradékainak és a csomagolási hulladékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók.

EWC-kód: 07 04 04* (egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok)

Csomagolás:

EWC-kód: 15 01 11* (veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékot, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat)

Gyártó megjegyzése: Az üres csomagolási hulladék újrahasznosításra alkalmas.

14. Szállításra vonatkozó előírások.

Közúti szállítás:

ADR / RID osztály: 2	UN szám:1950	Csomagolási csoport: -

Megnevezés: aeroszol, tűzveszélyes

Légi szállítás:

ICAO / IATA osztály: 2.1	UN szám: 1950	Csomagolási csoport: -

Megnevezés: aeroszol, tűzveszélyes

Vízi szállítás:

IMDG osztály: 2 UN szám: 1950

Megnevezés: aeroszol, tűzveszélyes

15. Szabályozási információk

Címkézésre vonatkozó előírások az EU szabályozás szerint:

Veszély jel és veszély szimbólum: F+ Fokozottan tűzveszélyes, N Környezeti veszély

A készítmény sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok:

R 12	Fokozottan tűzveszélyes.

R 51/53	Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

R 67	   Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

A készítmény biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 16	Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás

S 23	A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni

S 24/25	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S 51	Csak jól szellőztetett helyen használható

Vonatkozó jogszabályok:

Veszélyes anyagok

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2009. december 18.) a vegy ianyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH), a 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályozásáról szóló 44/200. (XII.27.) EüM rendelet , a 25/200. (IX.30.)EüM-ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet és módosítása a biocid termékek előállításának és forgalombahozatalának feltételeiről

A Bizottság 1451/2007/EK Rendelete (2007. devember 4.) a biocid termékek forgalombahozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról.

Veszélyes hulladék

98/2001. (VI.15.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről,

16/2001 (VII.18.) KöM. rendelet a hulladékok jegyzékéről.

16. Egyéb információ

A 3. pontban szereplő R-mondatok jelentése:

R 11 Tűzveszélyes

R 12 Fokozottan tűzveszélyes

R 20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

R 23/25 Belélegezve és lenyelve mérgező

R 38 Bőrizgató hatású

R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja

R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által 2003. 03. 31. kiállított biztonsági adatlap és egyéb dokumentumok), valamint a vonatkozó Európai Direktívák útmutatása alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel az Európai Parlament és Tanács 1907/2009/EK rendelete (2006. december 18.9 a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról és módosítása, valamint a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, és helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen, vag közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt mindeninformáció, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli.

A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező.

A felhasználó – a kockázatbecslés alapján – saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.