GR. SARANTIS S.A.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2001/58/EC szabvány szerint

Ellenőrizve 5/3/03 			TOFH 030503.01 számú biztonsági adatlap

- TERMÉK ELNEVEZÉS/GYÁRTÓ ADATAI

termék megnevezése: TUB O FLO HOT

Lefolyó tisztító

# Gyártó adatai

# GR SARANTIS SA

26 Amaroussiou-Halandriou St.

151 25 Athens, Greece

tel.:  (210) 617-3000

fax:  (210) 617-3007

# Baleset esetén hívható

tel.:  (210) 779-3777

Mérgezési Központ, Athén, Görögország

- ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐK SPECIFIKÁCIÓJA

| CAS # | EINECS | ÖSSZETEVŐK | % | BESOROLÁS | R-PHRASES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1310-73-2 | 215-185-5 | nátrium hidroxid | > 30 | C, korroziv | R 35 |
| 497-19-8 | 207-838-8 | nátrium karbonát | 15-30 | Xi, irritáns | R 36 |
| NA | NA | illatosító | < 1 | nincs besorolva | ---------- |
| NA | NA | adalékanyagok | 1-5 | nincs besorolva | ---------- |

- VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS

Emberre gyakorolt hatás

Belégzés:  Súlyosan irritáló. A belégzés hatása lehet enyhe irritációtól kezdve a felső légutak károsodása attól függően, hogy a légzőszervek mekkora mértékben lettek kitéve az anyag hatásának. A tünetek köhögés, égési sérülések, légzési nehézségek és esetenként kóma.

Lenyelés:  Az emésztőrendszer súlyos és tartós károsodását okozhatja. Kiválthat erős fájdalmat, hányást, hasmenést és sokkot. A nyelőcső és az emésztőrendszer károsodását és maradandó szövetpusztulást okozhat.

Érintkezés a bőrrel:  A tünetek változhatnak irritációtól a súlyos égési sérülésekig és sebesedésig attól függően, mekkora mértékben lett a bőr kitéve az anyag hatásának.

Szembe kerülés:  Súlyos égést okozhat, ami tartós látásvesztést is kiválthat, attól függően, mekkora mértékben lett a szem kitéve az anyag hatásának.

Hosszú távú hatás:  A hosszabb ideig tartó érintkezés szövetkárosodást okozhat.

Környezetre gyakorolt hatás

Nagy mennyiségben ne öntse a szennyvízbe. Mérgező hatású a halakra, planktonokra és más vízi élőlényekre nézve a drasztikus pH érték módosító hatás miatt. 20 mg/lt –nél nagyobb koncentrációban mérgező a halakra.

Egyéb anyagokra gyakorolt hatás

Korrózív nedvszívó anyag, amely a vízben feloldódva hőt termel. Heves reakcióba lép bizonyos savakkal és szerves halogén összetevőkkel. Alumíniummal és cinkkel történő érintkezéskor gyúlékony hidrogéngáz keletkezik.

- A VESZÉLYEK ELHÁRÍTÁSA

Általános jótanács:  Minden esetben forduljon orvoshoz.

Belélegzés:  Menjen friss levegőre.  Ha a sérült nem lélegzik, adjon mesterséges lélegeztetést. Nehéz légzés esetén oxigén bevitel szükséges.

Lenyelés:  Lenyelés esetén ne hánytassunk. Azonnal igyon meg két pohár vizet. Eszméletét vesztett személyt soha ne itasson.

Érintkezés a bőrrel:  Az érintett bőrfelületet mossa le folyó vízzel. A szennyezett ruhát mossa ki használat előtt.

Szembe kerülés:  Az érintkezés után azonnal öblögesse a szemet vízzel legalább 15 percen keresztül.

- TŰZVÉDELEM

Tűz:  A termék nem éghető és nem táplálja a tüzet.

Robbanás:  Nincs robbanásveszély.

Tűzoltási eszközök:  Száraz por, széndioxid (CO2), hab, homok.

Speciális védőfelszerelés:  Viseljen nyílások nélküli ruházatot és védőruhát.

- TEENDŐK VÉLETLEN ANYAGKIÖMLÉS ESETÉN

Személyvédelem:  A 8. részben megjelölt védelmi felszerelés viselése.

Környezetvédelem:  Ne öntse a szennyvízbe hígítás nélkül. Kövesse a szemétlerakási és víztisztasági előírásokat. Az esetleges balesetet jelentse a hatóságoknak.

Az anyag feltakarítása:  Porszívózza vagy seperje fel az anyagot és helyezze  a megfelelő szeméttároló konténerbe. Kerülje a porképződést.

- KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés és tárolás:  Tartsa szorosan zárt konténerben. Óvja a fizikai sérüléstől. Tárolja hűvös, száraz, jól szellőző területen, távol a hőtől, nedvességtől és a reagens anyagoktól.

Egyéb óvintézkedések:  Tájékoztassa a személyzetet a termékről. Kerülje a porképződést. Tartsa be a 8. pontban felsorolt előírásokat.

Csomagolás:

Papír és PE (polietilén) belső

műanyag szövet + PE borítás

műanyag szövet + PE

Ne tárolja alumínium vagy cink anyagú dobozban.

- KICSAPÓDÁS CSÖKKENTÉSE/SZEMÉLYVÉDELEM

Szellőzés:  A megfelelő ventilláció biztosításával az anyag koncentráció értékét tartsa a megengedett érték alatt.

Személyvédelmi felszerelés:

- Légzőszervek védelme:  Viseljen por- vagy páravédő maszkot, ha a párolgás túllépi a megengedett szintet.

- Kézvédelem:  Viseljen védőkesztyűt. A neoprén és gumi anyagokat ajánljuk.

- Szem védelme:  Használjon vegyianyag védő szemüveget és/vagy arcvédőt, ha kicsapódás veszélye áll fenn. Tartson a közelben szemmosó vizet és szárítókendőt.

- FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- Fizikai állapot:  Pehely és granulátum kristály elegye

- Szín:  Fehértől a halványsárgáig

- Szag:  Fenyőolaj

- Forráspont/tartomány (°C):  N/A

- Robbanáspont (°C):  N/A

- pH érték (1% vízben):  12-13 (erősen lúgos)

- Gyúlékonyság: nem éghető

- Gyulladási hőmérséklet:  nem éghető

- Autogyulladás:  nem éghető

- Oxidációs tulajdonság: nem oxidáló

- Robbanásveszély: nem robbanékony

- Robbanási szint (alsó): nem robbanékony

- Robbanási szint (felső): nem robbanékony

- Termális bomlás:  > 400°C

- Sűrűség:  N/A

- Öntési sűrűség: N/A

- Oldhatóság:  Vízben oldódó

- Kigőzölgés sűrűség:  N/A

- Viszkozitás:  N/A

- Oldószer elkülönítés teszt:  N/A

- Oldószer összetevői:  N/A

- Párolgási sebesség:  N/A

- STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás:  Stabil szobahőmérsékleten normál tárolási és felhasználási körülmények mellett.

Kerülendő környezet:  Összeférhetetlen anyagok, nedvesség.

Kerülendő anyagok:  Savak, alumínium, széndioxid, szerves halogén elemek, acél, ón, cink és kénhidrogén.

Veszélyes oldó hatású anyagok:  A nátrium oxid toxikus gőzei, hidrogéngáz, és nátrium peroxid.

Egyéb információ:  Erősen nedvszívó, hevesen és exotermikusan lép reakcióba a vízzel, forró lúgos oldatot hozva létre.

- TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

Erősen korrozív, súlyos égést okoz, súlyos és maradandó szemkárosodást okozhat. Lenyelve nagyon ártalmas. A bőrrel való érintkezés vagy az anyag porának beszívása káros hatású.

Akut Toxicitás:  LD50/szájon át/nyúl = 500 mg/kg

Lásd még NIOSH 77891 a NaOH és a NIOSH 77876 a Na2CO3 esetében

- ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

Biológiai bomlás:  N/A szervetlen anyagokká.

Ökológiai mérgező hatás:  Káros hatású a vízi élőlényekre, halakra, planktonokra a drasztikus pH érték módosító hatás miatt. A vízzel korrózív elegyet képez még hígítva is. Nem okoz biológiai oxigén elvonást. A semlegesítés szennyvíz tárolókban lehetséges.

További információ:  Ne öntse természetes- vagy szennyvizekbe vagy a talajba.

- HULLADÉK ELTÁVOLÍTÁSA

Tartsa be az országa környezetvédelmi előírásait. Az általános gyakorlat vízben feloldani, hígított savval (ecet, sósav, kén) semlegesíteni, a semlegesített anyagot agyag, vermikulit, vagy más közömbös anyagban elnyeletni és megfelelő dobozba csomagolni a hulladék eltávolítás előtt.

- SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ

Földi szállítás:  GGVS, GGVE, ADR, RID

Veszélyességi jelzés:  KORROZÍV

Besorolás:  8

Vízi szállítás:  IMDG, GGVSee

Veszélyességi jelzés:  KORROZÍV

Besorolás:  8

Légi szállítás:  ICAO, IATA

Veszélyességi jelzés: KORROZÍV

Besorolás:  8

Csomagolási csoport:  II

Szállítási név  TOB O FLO HOT

Egyéb információ  Korrozív anyag

- TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK

Az EC előírások szerinti címkézés

| Szimbólum | C | Korrozív |
| --- | --- | --- |
| R-Phrases | 35 | Súlyos égést okoz |
| S-phrases | 1-2 | Tartsuk bezárva és a gyerekek által nem elérhető helyen. |
|  | 24-25 | Kerüljük az érintkezést a szemmel és a bőrrel. |
|  | 26 | Szembe kerülés esetén azonnal öblítsük ki bő vízzel. |
|  | 45 | Baleset vagy rosszullét esetén azonnal forduljon orvoshoz (mutassa meg a termék csomagolást). |
|  | 28 | A bőrrel történő érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel. |
|  | 37-39 | Viseljen védőkesztyűt és arc- és szemvédőt. |
|  |  | Ne használja a rendeltetésének nem megfelelő célokra az anyagot. |

- EGYÉB INFORMÁCIÓ

Az itt leírt információ megfelel a jelenlegi tudásunknak. Leírja a terméket és a szükséges óvintézkedéseket. Nem tartalmaz a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciát.

Az itt megjelenített információ a termék fő összetevőjére, a maró szódára vonatkozik.