GR. SARANTIS S.A.

SAFETY DATA SHEET

A 2001/58/EC szabvány szerint

Ellenőrizve  5/3/03 			TOFC 030503.01 számú biztonsági adatlap

- TERMÉK ELNEVEZÉS/GYÁRTÓ ADATAI

TUB O FLO COLD

Lefolyó tisztító

# Gyártó adatai

# GR SARANTIS SA

26 Amaroussiou-Halandriou St.

151 25 Athens, Greece

tel.:  (210) 617-3000

fax:  (210) 617-3007

# Baleset esetén hívható

tel.:  (210) 779-3777

Mérgezési Központ, Athén, Görögország

- ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐK SPECIFIKÁCIÓJA

| CAS # | EINECS | ÖSSZETEVŐK | % | BESOROLÁS | R-PHRASES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1310-73-2 | 215-185-5 | nátrium hidroxid | > 30 | C, korrozív | R 35 |
| 497-19-8 | 207-838-8 | nátrium nitrát | > 30 | O, oxidáló | R 8 |
| 7429-90-5 | 231-072-3 | Aluminum granulált | 1-5 | nincs besorolva | ---------- |
| 527-07-1 | 208-407-7 | nátrium glukonát | < 1 | nincs besorolva | ---------- |
| 64741-65-7 | 265-967-2 | könnyűbenzin | <1 | gyúlékony Xn, káros Xi, irritáns | R 10 R 65 R 66 |
| NA | NA | illatosító | < 1 | gyúlékony | R 10 |
| NA | NA | színezék | < 1 | nincs besorolva | ---------- |

- VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS

Emberre gyakorolt hatás

Belégzés:  Súlyosan irritáló. A belégzés hatása lehet enyhe irritációtól kezdve a felső légutak károsodása attól függően, hogy a légzőszervek mekkora mértékben lettek kitéve az anyag hatásának. A tünetek köhögés, égési sérülések, légzési nehézségek és esetenként kóma.

Lenyelés:  Az emésztőrendszer súlyos és tartós károsodását okozhatja. Kiválthat erős fájdalmat, hányást, hasmenést és sokkot. A nyelőcső és az emésztőrendszer károsodását és maradandó szövetpusztulást okozhat.

Érintkezés a bőrrel:  A tünetek változhatnak irritációtól a súlyos égési sérülésekig és sebesedésig attól függően, mekkora mértékben lett a bőr kitéve az anyag hatásának.

Szembe kerülés:  Súlyos égést okozhat, ami tartós látásvesztést is kiválthat, attól függően, mekkora mértékben lett a szem kitéve az anyag hatásának.

Hosszú távú hatás:  A hosszabb ideig tartó érintkezés szövetkárosodást okozhat.

Kiválthat anémiát, methaemoglobinaemiát, vesegyulladást.

Környezetre gyakorolt hatás

Nagy mennyiségben ne öntse a szennyvízbe. Mérgező hatású a halakra, planktonokra és más vízi élőlényekre nézve a drasztikus pH érték módosító hatás miatt. 20 mg/lt –nél nagyobb koncentrációban mérgező a halakra.

Egyéb anyagokra gyakorolt hatás

Korrózív nedvszívó anyag, amely a vízben feloldódva hőt termel. Heves reakcióba lép bizonyos savakkal és szerves halogén összetevőkkel. Alumíniummal és cinkkel történő érintkezéskor gyúlékony hidrogéngáz keletkezik.

Segíti a gyúlékony anyagok begyulladását. Tartsa távol a gyúlékony anyagoktól és reagensektől.  Tűz és/vagy robbanás esetén mérges gázokat bocsát ki.

- ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Általános jótanács:  Minden esetben forduljon orvoshoz.

Belélegzés:  Menjen friss levegőre.  Ha a sérült nem lélegzik, adjon mesterséges lélegeztetést. Nehéz légzés esetén oxigén bevitel szükséges.

Lenyelés:  Lenyelés esetén ne hánytassunk. Azonnal igyon meg két pohár vizet. Eszméletét vesztett személyt soha ne itasson.

Érintkezés a bőrrel:  Az érintett bőrfelületet mossa le folyó vízzel. A szennyezett ruhát mossa ki használat előtt.

Szembe kerülés:  Az érintkezés után azonnal öblögesse a szemet vízzel legalább 15 percen keresztül.

- TŰZVÉDELEM

Tűz:  A termék maga nem éghető, de az éghető anyagok égését táplálja.

Robbanás:  Felrobban, ha reagensek vagy szerves anyagok közelében vagy cianidokkal vegyítve 1000 °C-ra hevítjük.

Tűzoltási eszközök:  Száraz por, széndioxid (CO2), hab, homok.

Speciális védőfelszerelés:  Viseljen nyílások nélküli ruházatot és védőruhát.

- TEENDŐK VÉLETLEN ANYAGKIÖMLÉS ESETÉN

Személyvédelem:  A 8. részben megjelölt védelmi felszerelés viselése.

Környezetvédelem:  Ne öntse a szennyvízbe hígítás nélkül. Kövesse a szemétlerakási és víztisztasági előírásokat. Az esetleges balesetet jelentse a hatóságoknak.

Az anyag feltakarítása:  Porszívózza vagy seperje fel az anyagot és helyezze  a megfelelő szeméttároló konténerbe. Kerülje a porképződést.

- KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés és tárolás:  Tartsa szorosan zárt konténerben. Óvja a fizikai sérüléstől. Tárolja hűvös, száraz, jól szellőző területen, távol a hőtől, nedvességtől és a reagens anyagoktól.  Táplálja az éghető anyagok égését. Tartsa távol éghető anyagoktól. Tűz és/vagy robbanás esetén ne lélegezze be a melléktermékeket.

Egyéb óvintézkedések:  Tájékoztassa a személyzetet a termékről. Kerülje a porképződést. Tartsa be a 8. pontban felsorolt előírásokat.

Csomagolás:

Papír és PE (polietilén) belső

műanyag szövet + PE borítás

műanyag szövet + PE

Ne tárolja alumínium vagy cink anyagú dobozban.

- KICSAPÓDÁS CSÖKKENTÉSE/SZEMÉLYVÉDELEM

Szellőzés:  A megfelelő ventilláció biztosításával az anyag koncentráció értékét tartsa a megengedett érték alatt.

Személyvédelmi felszerelés:

- Légzőszervek védelme:  Viseljen por- vagy páravédő maszkot, ha a párolgás túllépi a megengedett szintet.

- Kézvédelem:  Viseljen védőkesztyűt. A neoprén és gumi anyagokat ajánljuk.

- Szem védelme:  Használjon vegyianyag védő szemüveget és/vagy arcvédőt, ha kicsapódás veszélye áll fenn. Tartson a közelben szemmosó vizet és szárítókendőt.

- FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- Fizikai állapot:  Pehely és granulátum kristály elegye

- Szín:  Fehértől a halványsárgáig

- Szag:  Fenyőolaj

- Forráspont/tartomány (°C):  N/A

- Robbanáspont (°C):  N/A

- pH érték (1% vízben):  12-13 (erősen lúgos)

- Gyúlékonyság: nem éghető

- Gyulladási hőmérséklet:  nem éghető

- Autogyulladás:  nem éghető

- Oxidációs tulajdonság: nem oxidáló

- Robbanásveszély: nem robbanékony

- Robbanási szint (alsó): nem robbanékony

- Robbanási szint (felső): nem robbanékony

- Termális bomlás:  > 400°C

- Sűrűség:  N/A

- Öntési sűrűség: N/A

- Oldhatóság:  Vízben oldódó

- Kigőzölgés sűrűség:  N/A

- Viszkozitás:  N/A

- Oldószer elkülönítés teszt:  N/A

- Oldószer összetevői:  N/A

- Párolgási sebesség:  N/A

- STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás:  Stabil szobahőmérsékleten normál tárolási és felhasználási körülmények mellett.

Kerülendő környezet:  Összeférhetetlen anyagok (éghető, öngyulladó, reagens, nedvesség).

Kerülendő anyagok:  Savak, alumínium, széndioxid, szerves halogén elemek, acél, ón, cink, kénhidrogén, éghető anyagok, fémporok, cianidok, szén, oxidálható anyagok, performant acid, kén, alkálifémek, ecetsav, földfémoxid, polyvinyl klorid, nátrium phosphid, nátrium thiosulphid, aluminum oxid, és bór phosphid.

Veszélyes oldó hatású anyagok:  A nátrium oxid toxikus gőzei, hidrogéngáz, nátrium peroxid és a nitrogén oxidjai.

Egyéb információ:  Erősen nedvszívó, hevesen és exotermikusan lép reakcióba a vízzel, forró lúgos oldatot hozva létre. Reagens anyagokkal reakcióba lép.

- TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

Erősen korrozív, súlyos égést okoz, súlyos és maradandó szemkárosodást okozhat. Lenyelve nagyon ártalmas. A bőrrel való érintkezés vagy az anyag porának beszívása káros hatású.

Akut Toxicitás:  LD50/szájon át/nyúl = 500 mg/kg

Lásd még NIOSH 77891 a NaOH és a NIOSH 77901 a Na2NO3 esetében

- ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

Biológiai bomlás:  N/A szervetlen anyagokká.

Ökológiai mérgező hatás:  Káros hatású a vízi élőlényekre, halakra, planktonokra a drasztikus pH érték módosító hatás miatt. A vízzel korrózív elegyet képez még hígítva is. Nem okoz biológiai oxigén elvonást. A semlegesítés szennyvíz tárolókban lehetséges.

További információ:  Ne öntse természetes- vagy szennyvizekbe vagy a talajba.

- HULLADÉK ELTÁVOLÍTÁSA

Tartsa be az országa környezetvédelmi előírásait. Az általános gyakorlat felseperni és egy ara alkalmas szeméttárolóban elhelyezni vagy vízben feloldani.

- SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ

Földi szállítás:  GGVS, GGVE, ADR, RID

Veszélyességi jelzés:  KORROZÍV, OXIDÁLÓ

Besorolás:  8

Vízi szállítás:  IMDG, GGVSee

Veszélyességi jelzés:  KORROZÍV, OXIDÁLÓ

Besorolás:  8

Légi szállítás:  ICAO, IATA

Veszélyességi jelzés: KORROZÍV, OXIDÁLÓ

Besorolás:  8

Csomagolási csoport:  II

Szállítási név  TOB O FLO COLD

Egyéb információ  Korrozív, oxidáló anyag

- TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK

Az EC előírások szerinti címkézés

| Szimbólum | C | O | Korrozív, | Oxidáló |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-Phrases | 35 |  | Súlyos égést okoz |  |
|  | 8 |  | Éghető anyagokkal érintkezve tüzet okozhat. |  |
|  | 15 |  | Vízzel érintkezve rendkívül gyúlékony gázok szabadulnak fel. |  |
| S-phrases | 1/2 |  | Tartsuk bezárva és a gyerekek által nem elérhető helyen. |  |
|  | 8 |  | A dobozát tartsuk szárazon. |  |
|  | 24/25 |  | Kerüljük az érintkezést a szemmel és a bőrrel. |  |
|  | 26 |  | Szembe kerülés esetén azonnal öblítsük ki bő vízzel. |  |
|  | 45 |  | Baleset vagy rosszullét esetén azonnal forduljon orvoshoz (mutassa meg a termék csomagolást). |  |
|  | 28 |  | A bőrrel történő érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel. |  |
|  | 36/37/39 |  | Viseljen védőkesztyűt és arc- és szemvédőt. |  |
|  | 50 |  | Ne vegyítse éghető anyagokkal |  |
|  |  |  | Ne használja a rendeltetésének nem megfelelő célokra az anyagot. |  |

- EGYÉB INFORMÁCIÓ

Az itt leírt információ megfelel a jelenlegi tudásunknak. Leírja a terméket és a szükséges óvintézkedéseket. Nem tartalmaz a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciát.

Az itt megjelenített információ a termék fő összetevőjére, a maró szódára vonatkozik.