sano® Bruno’s Enterprises Ltd.

Neve-Neeman Industrial Zone,

Hod-Hasharon, 45241

Tel. 972-9-7473222 Fax 972-9-7473233

IZRAEL

www.sano.co.il

az 1907/2006/EK  (REACH)rendelet szerinti

BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

1.1.	A termék megnevezése:			SANO OXYGEN POWDER (oxigén por)

1.2.	A termék jellege és felhasználása:	2 az 1-ben folteltávolító és vízkő elleni adalék

1.3	Gyártó:			SANO Bruno’s Enterprises Ltd.

Neve-Neeman Industrial Zone , Hod-Hasharon, 45241
 	Tel. 972-9-7473222 Fax 972-9-7473233
 	ISRAEL

1.4.	Magyarországi forgalmazó: 		SANO BRUNO Hungary Kft.

cím: 1151 Budapest Harsányi Kálmán u. 83.

Telefon/fax: +36-1-307-5269

Felelős személy: Menachem Grinshtein

Email: sanobruno@invitel.hu

1.5.	Sürgősségi telefonszám:  Telefon a nap 24 órájában: + 36 1 476-6464	Fax: + 36 1 476-1138

Díjmentesen hívható a nap 24 órájában: + 36 80 201-199

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

1.6.	OKBI bejelentőszám:			OKBI-VABO/915/2008 – Amiex Kft. 1056 Budapest Váci u. 40.

2.	A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

O, oxidáló	Xi, irritatív

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 8	Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

R 36/38	Szem- és bőrizgató hatású.

Veszélyhelyzetek:

Mérgező hatások, főleg az irritáló tulajdonságaival kapcsolatban. Nem jelent különösebb veszélyt a környezetre. Más anyagok égését elősegíti (oxidálószer).

Az expozíció lehetséges hatásai: Irritálja a nyálkahártyát, szemet és bőrt.

Belégzés: csekély orr és torok irritáció. Nagy koncentrátumban köhögést okozhat. Ismételt, vagy huzamosabb expozíció során: torokgyulladás, orrvérzés és krónikus bronchitis veszélye.

Szem: súlyos szemirritáció, könnyezés, vörösség, a szemek égését okozhatja. Súlyos, vagy maradandó szemkárosodás veszélye.

Bőrrel való érintkezés: csekély irritáció. Ismételt érintkezés esetén: bőrgyulladás veszélye.

Lenyelés: A száj, torok, nyelőcső és gyomor súlyos irritációja. Haspuffadás és büfögés. Émelygés és hányás.

- 3.	ÖSSZETÉTEL/TÁJÉKOZTATÁS AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL

Kémiai forma:		Szervetlen sók.

Felhasználás jellege:	Fehérítőszerként, folteltávolítóként és vízkő ellen használatos, az alábbi anyagokat tartalmazza:

| CAS | EINECS | Megnevezés | Koncentráció | Jelölés | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15630-89-4 | 239-707-6 | Nátrium-perkarbonát | >30,0% | O, Xi | R8; R 36/38 |
| 7758-29-4 | 231-838-7 | Nátrium-tripolifoszfát | >30,0% | Xi | R 36/37/38 |
| 497-19-8 | 207-838-8 | Nátrium-karbonát | <5,0% | Xi | R 36 |
|  |  | Illatanyag, egyéb | q.s. |  |  |

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok teljes szövegét a 16. pont tartalmazza.

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Általános javaslat: Ne szárítsa a szennyezett ruházatot nyílt láng vagy izzó hőforrás közelében.

Belégzés esetén: Vigye el a sérültet a poros környezetből. Légzőszervi tünetek esetén forduljon orvoshoz.

Szemmel való érintkezés esetén:

A szemhéjakat széthúzva tartva, azonnal öblítse ki a szemet bőséges folyóvízzel, legalább 15 percen keresztül. Minden esetben forduljon szemorvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén: Távolítsa el a szennyezett cipőt, zoknit, ruházatot; mossa le az érintett bőrfelületet folyó vízzel. Tisztítsa ki a ruházatot. Tartós fájdalom illetve bőrpír esetén forduljon orvoshoz.

Lenyelés esetén: Minden esetben azonnal forduljon orvoshoz.

Ha a sérült eszméleténél van: Öblítse le és adjon friss vizet. Ne hánytassa.

Ha a sérült eszméletlen: SOHA NE ADJON SEMMIT EGY ESZMÉLETLEN EMBER SZÁJÁBA. Lazítsa meg a gallérját és a szoros ruházatot; fektesse a sérültet a bal oldalára. Tartsa melegen (takaróval). Ne hánytassa.

5.	TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Megfelelő oltószer:	Víz, vízpermet. Ha a tűz a közvetlen közelében van, bármilyen oltóanyag elfogadható.

Soha ne permetezze a száraz terméket vízzel, csak tűz esetén.

Különleges veszélyek:	Nem gyúlékony, de az exoterm bomlás elősegítheti az égést, ha a tűz körülvette. Zárt terekben/tartályokban előfordulhat nyomásrobbanás a bomlás miatt.

A nedves termék hőfejlődés közben bomlik, és a szerves anyagok meggyulladásához vezethet.

# Biztonsági előírások

beavatkozás esetére:		Mindenkit távolítsunk el, aki nem nélkülözhetetlen.

A beavatkozást olyan személyzet végezze, akik ki vannak képezve, és tisztában vannak a termék veszélyességével.

Egyéb óvintézkedések:	Távolítsa el az érintett tartályt amennyiben ez biztonságos.

6.	INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN

Takarítási módszerek:

Megfelelő eszközzel gyűjtse össze a terméket (lapát vagy seprű), kerülje a porképződést.

Ne lélegezzen be aeroszolt.

A szennyeződés veszélyének elkerülésére az összeszedett terméket ne tegye vissza az eredeti tartályba.

Dobja ki.

Nagy mennyiségű vízzel takarítsa fel a területet.

Óvintézkedések:

Kerülje a savakat, lúgokat, fémeket, fémsókat, redukáló szereket, szerves anyagokat, illetve gyúlékony anyagokat.

Kerülje a termék közvetlen kapcsolatát vízzel.

7.	KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés:

Tisztítsa és szárítsa meg a csöveket és a berendezést a termék használata előtt.

Soha ne tegye vissza a fel nem használt terméket a tárolótartályba.

Tartsa távol az inkompatibilis termékektől.

A termék kezeléséhez használt tartályokat és berendezéseket csak és kizárólag ehhez a termékhez használják.

Kerülje a vízzel és párával való érintkezést.

További információért keresse a forgalmazót.

Tárolás:

Száraz helyen tárolja. Közvetlen napfénytől óvni kell. Hőforrásoktól tartsa távol. Reagens anyagoktól tartsa távol (lásd 10. bekezdés). 40 °C (104°F) alatti hőmérsékleten tárolja.

Ne halmozza egymásra a raklapokat. Két láb távolságot tartson a zacskók raklapjai között.

Tartsa szorosan zárva a tartályt; a tartályt csak és kizárólag ehhez a termékhez használja.

Egyéb óvintézkedések:

Figyelmeztesse a személyzetet a termék veszélyességére.

Kövesse a 8. pont biztonsági előírásait.

8.	AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE, EGYÉNI VÉDELEM

Légzési védelem: Többnyire nem szükséges a légzőszervek védelme; de poros, illetve ismeretlen atmoszférában használjon megfelelő porvédő légzőkészüléket.

Kézvédelem: PVC, neoprén vagy gumi védőkesztyű.

Szemvédelem: Használjon porálló védőszemüveget

Bőrvédelem: Rövid ideig tartó kapcsolat esetén tiszta egész testet fedő ruházaton kívül kevés óvintézkedés szükséges. Hosszabb ideig tartó vagy gyakran ismételt érintkezés esetén egész testet fedő védőruházat szükséges, PVC vagy gumi, olyan amely nem ereszti át ezt az anyagot.

Ipari higiénia: biztosítsa a szellőzést a munkaterületen. A közelben készenlétben kell lennie egy szem-mosónak és biztonsági zuhanynak. Mosson kezet és arcot munkavégzés után. Használjon bőrvédő védőkrémet

Kérjen tanácsot az üzemi egészségügyi szakértőtől vagy biztonsági főnöktől a munkavégzéshez szükséges egyéni védőberendezés kiválasztásához.

Munkahelyi levegőre vonatkozó határértékek: –

Biológiai expozíciós mutató (BEM) megengedhető határértéke: –

A készítménnyel való munkavégzés során a foglalkozási expozíció ellenőrzése, illetve kockázatbecslés szükséges.

9.	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai forma:				por

Szín:					fehér

Szag:					jellegzetes

pH érték (1%-os oldat):		10,0–11,0

Ömlesztett sűrűség, g/l:		940-1010

Aktív oxigén, %:			5,0–7,0

10.	STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás: Megfelelő felhasználási körülmények között stabil, lassú gázkibocsátással.

Elkerülendő körülmények:

Kerülje a hőt és hőforrásokat. Kerülje a nedvességet.

Elkerülendő anyagok:

Víz, savak, lúgok, nehézfémek sói, redukáló szerek, szerves anyagok, gyúlékony anyagok.

Veszélyes bomlási termékek:

Oxigén; a bomlás gőzzel és hőleadással jár.

Veszélyes polimerizáció: Nem fordul elő.

11.	TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Akut mérgező képesség (Nátrium-perkarbonát):

Belégzés: LC50, 1 óra, patkány, >4580mg/m3.

Orális: LD50, patkány (mindkét nem), 1034 mg/kg.

Bőrön át: LD50, nyúl, >2000 mg/kg.

Irritáció:

Nyúl, súlyos károsodás (szem).

Nyúl, enyhe irritáció (bőr).

További toxikológiai információ:

További veszélyes tulajdonságok nem zárhatók ki. A terméket a vegyszerek esetén szokásos óvatossággal kell kezelni.

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Környezeti veszély a termék tulajdonságaiból kifolyólag: nincs bio-akkumuláció, abiotikus degradáció, a degradációs termékek alacsony mérgezősége.

- 13.	ÁRTALMATLANÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Termék:

A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat.

Csomagolás:

A kiürült csomagolás kommunális hulladékkal együtt kezelhető

EWC-kódszám: 20 01 30 (mosószerek amelyek különböznek a 20 10 29-től)

14.	SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

A termék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint jelölésköteles:

A hatályos UN 1479.-es szám szerint oxidáló, szilárd halmazállapotú anyag, Másként nem meghatározott, (nátrium-karbonát-peroxihidrát), 5.1-es osztály (oxidálószer)

15.	SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Jelölés:	O, oxidáló		Xi Irritatív

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 8	Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

R 36/38	Szem- és bőrizgató hatású.

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 3 Hűvös helyen tartandó.

S 7/8 Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó.

S 17 Éghető anyagoktól távol tartandó.

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

Címkén feltüntetendő komponens: –

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

15.1.	Veszélyes anyagok:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,

44/2000. (XII. 27) EüM rendelet. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006.december18.) A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH).

- 15.2.	Munkavédelem:

A 2004. évi XI. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek.

- 15.3.	Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:

25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

- 15.4.	Hulladékok:

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.)KöM rendelet

16.	EGYÉB INFORMÁCIÓk

A jelen adatlapon (SDS) szereplő R-mondatok jelentése:

R 8	Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

R 36	Szemizgató hatású.

R 36/37/38	Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

R 36/38	Szem- és bőrizgató hatású.

A használatot megelőzően olvassa el a teljes címkét!

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által 2008. április 27-én felülvizsgált biztonsági adatlap alapján készült és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvénynek illetve ennek végrehajtásáról rendelkező 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai, valamint az 1907/2006/EK rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük.

A jelen információ célja kizárólag a termék kezelése során betartandó biztonsági intézkedések leírása.

A termék nem megfelelő módon történő kezelésből eredő személyi sérülésért és károsodásért nem vállalunk felelősséget.