Frissítve a forgalmazó által: 2009.04.14

| 1. Vegyi anyag neve: | # KALCIUM HIPOKLORIT(KLÓRMÉSZ) |
| --- | --- |
| CAS szám: | 7778-54-3 |
| RTECS- szám: | NH3485000 |
| EK-szám: | 017-012-00-7 |
| EINECS-szám: | 231-908-7 |
| Forgalmazó cég neve: Vérteschem Plus KFT. |  |

#### Sürgősségi telefon /  Veszély esetén hívható:

#### 06-80-20-11-99

#### Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

#### Tel: 06-80-20-11-99 (díjmentesen hívható zöld szám)

06 1 476-6400,  06 1 476-6464 (éjjel-nappal hívható)

e-mail: rakovszky.okbi@okk.antsz.hu

2. Összetétel:

hatóanyag: 30-34%

3. Veszélyesség szerinti besorolás:

EU veszélyjelek:

| Égést tápláló, oxidáló (O) anyagok | Maró hatású (C) anyagok | Környezeti veszély (N) anyagok |
| --- | --- | --- |

| R-mondatok: | 8-22-31-34-50 |
| --- | --- |
| S-mondatok: | (1/2)26-36/37/39-45-61 |
| S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. |  |
| S26 Ha szembe jut, bõ vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. |  |
| S36/37/39 Megfelelõ védõruházatot, védõkesztyût és szem-/arcvédõt kell viselni. |  |
| S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. |  |
| S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/ Biztonsági adatlap |  |

4. Elsősegélynyújtás:

- ÁLTALÁNOS: Sérültet friss levegőre vinni, ruházatot meglazítani, szennyezet ruhadarabokat eltávolítani.

- BELÉLEGZÉS: Légzés leálláskor légzőkészülék, vagy oxigénbelélegztetés. Anyaggal érintkezett testrészt dörzsölés és nyomkodás nélkül vízzel kell leöblíteni, beleértve a nyálkahártyákat is.

- SZEM: Ha az anyag szembe kerül, szemhéjakat széthúzni, szemet minden irányba forgatni és 10-15 percig bő vízzel öblíteni. A sérülthöz orvost kell hívni.

5. Tűzveszélyesség:

Égést tápláló, oxidáló

6. Óvintézkedés baleset esetén:

Tűzoltsóság és Rendőrség riasztása szükséges. Veszélykörzetben gépeket leállítani , légzőkészülék és teljes  védőruha használata kötelező. Tűz:mind kezdeti, mind kiterjedt tűz esetén porlasztott vízzel oltható, de víz nem juthat a tartályba. Folyóvíz, felszíni vizek: vízrendszert lezárni, ivó-, ipari- és hűtővíz vételezőket értesíteni. Szárazföld: kiömlött anyagot gáttal körülvenni és leszivattyúzni.

7. Kezelés és tárolás:

Száraz, jól szellőző, fedett helyen tárolható. Hűvös 22ºC

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

Teljes védőruházat, légzőkészülék, arc- és szemvédő használata kötelező.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Finom por, Erősen oxidáló, lúgos kémhatású

10. Stabilitás és reakciókészség:

Az anyag normál körülmények és hőmérsékleti viszonyok között stabil, állandó. Folyékony tüzelőanyagokkal keveredve robbanás lehetséges. Számos anyag hatására gyorsan bomlik hő és oxigén felszabadulása közben.

11. Toxikológiai adatok:

Gőzének belégzése izgatja a légutakat, a tüdőt, valamint a szemet. A folyadékkal való közvetlen érintkezés a bőrtakarót erősen irritálja, maró, égető hatást fejt ki rá. A tüdőben hólyagosodást okoz.

12. Ökotoxicitás:

A környezetben a felszabaduló klórgáz az élő szervezetre átmenetileg roncsoló hatású.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

Lúgos környezetben a klórgázt el kell nyeletni.

14. Szállításra vonatkozó előírások:

Légmentesen lezárt polietilén zsákban, hordóban, biztonsággal rögzített raktérben szállítható.

15. Szabályozási információk:

A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosnak.

Veszélyes anyagok:

2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 44/2000 (XII. 27) EüM rendelet.

Munkavédelem:

Az 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek.

Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:

25/2000. (IX.30) EüM- SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.

Hulladékok:

98/2001.(VI.15.) Korm. Rendelet, 16/2001(VII.18.)KöM rendelet.

16. Egyéb

Veszélyjelek: O, C, N

R-mondatok:

8 Éghetõ anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

22 Lenyelve ártalmas.

Savval érintkezve mérgezõ gázok képzõdnek.

34 Égési sérülést okoz.

50 Nagyon mérgezõ a vízi szervezetekre.

S-mondatok:

S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

S26 Ha szembe jut, bõ vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S36/37/39 Megfelelõ védõruházatot, védõkesztyût és szem-/arcvédõt kell viselni.

S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/ Biztonsági adatlap

A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz, a legjobb tudomásunk szerint helyes és pontos, de a javaslatainkért és ajánlásainkért garanciát vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás körülményei hatáskörünkön kívül esnek. Kérjük, ha az adatlapon legjobb igyekezetünk ellenére hibát találnának, szíveskedjenek minket azonnal figyelmeztetetni.