|  | Frissítve a forgalmazó által: 2009.04.14. |
| --- | --- |

| 1. Vegyi anyag neve: | # TRINÁTRIUM-FOSZFÁT (TRISÓ) |
| --- | --- |
| CAS szám: | 10101-89-0 |
| EU szám: | 231-50-8 |
| Index szám: |  |
| Forgalmazó cég neve: | Vértes-Chem Kft 2800 Tatabánya Alkotmány út 49. |

#### Sürgősségi telefon /  Veszély esetén hívható:

#### 06-80-20-11-99

#### Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

#### Tel: 06-80-20-11-99 (díjmentesen hívható zöld szám)

06 1 476-6400,  06 1 476-6464 (éjjel-nappal hívható)

e-mail: rakovszky.okbi@okk.antsz.hu

2. Összetétel:

hatóanyag: P2O5 tartalom 18 %

egyéb veszélyes szennyezőanyag: -

3. Veszélyesség szerinti besorolás:

| EU veszélyjel: | - |
| --- | --- |
| R mondatok: | R 34 |
| S mondatok: | S 22 S 24/25 S 26 S 27 S 36/37/39 |

4. Elsősegélynyújtás:

- ÁLTALÁNOS: A sérültet azonnal el kell távolítani a veszélyeztetett övezetből, majd friss levegőn, kényelmes helyzetbe kell fektetni, szoros ruhadarabjait meglazítani. Az elszennyeződött ruhadarabjait azonnal el kell távolítani. Az anyaggal érintkezett testrészeket bő vízzel le kell mosni. A sérültet ne engedjük lehűlni, be kell takarni. Légzésének kimaradása esetén légzéstámogatást és lélegeztető készüléket kell alkalmazni. Orvost kell a baleset színhelyére hívni.

- BELÉLEGZÉS: a sérültet friss levegőre kell vinni.

- SZEM: a nyitott szemet langyos, enyhén folyóvízzel 30 percig mossuk.

- BŐR: a szennyezett ruhadarabot el kell távolítani, bő vízzel, szappannal alaposan le kell mosni a szennyezett testfelületet.

- LENYELÉS: ha a sérült eszméleténél van, vizet kell itatni vele. Ha a hányás magától megindul, a fejet előre kell dönteni.

5. Tűzveszélyesség: E osztály (nem éghető)

Az anyag maga nem éghető és nem táplálja az égést. Vízpermettel kell hűteni a tartályokat a szétrepedés megelőzésére. A vízpermet megfelel a tűzben esetleg képződő izgató égéstermékek leveretésére is. A környező tűznek megfelelő tűzoltószert kell használni. Égési (hőbomlási) termékek: foszfor-oxidok.

6. Óvintézkedés baleset esetén:

Az érintett területet körül kell zárni. Csak az arra kiképzett dolgozó irányíthatja a feltakarítást. Minden gyújtóforrást meg kell szűntetni. Viseljünk légzésvédőt, gumicsizmát, gumikesztyűt. Szellőztetésről gondoskodni kell. A kiömlött száraz anyagot össze kell gyűjteni visszanyerés vagy hulladék-elhelyezés céljára. A területet vízzel kell felmosni.

Nagy mennyiség kiszabadulása, vagy a környezet (vízbe, csatornába juthat) veszélyeztetése esetén a Katasztrófavédelmi Igazgatóság vagy a tűzoltóságot és a polgári védelmet értesíteni kell.

7. Kezelés és tárolás:

Porzáró tartályokat kell használni. A porképződést el kell kerülni. Oldat készítésnél a trisót adjuk a vízhez, a fröcskölés elkerülésére. A lehető legkisebb mennyiséggel dolgozni megfelelő szellőzés mellett. Vészfelszerelés tűz, elfolyás stb. esetére legyen készenlétben. A használaton kívüli edényzetet zárva kell tartani. A tárolóhely hűvös, száraz, jól szellőzött, közvetlen napfénytől védett legyen.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

Hatékony szellőzésről kell gondoskodni. Korrózióálló szellőzési rendszert kell használni, amely az egyéb szellőző-berendezésektől el van különítve. Helyi elszívásra lehet szükség, ha por vagy köd képződik. A szerkezeti anyagok korrózióállók legyenek.

Óvatos, körültekintően végzett munkával kerülni kell az anyaggal való közvetlen érintkezést, az anyag bőrre, szembekerülését, porának belégzését, véletlenszerű lenyelését, kiömlését.

Munka közben étkezni, dohányozni tilos!

A munka utáni melegvizes fürdési lehetőségről gondoskodni kell.

- LÉGZÉSVÉDELEM: por és köd ellen védő respirátor javasolható. A szűrőbetét típusa: P2, fehér.

- SZEM- ÉS ARCVÉDELEM: vegyszer ellen védő szemüveg, arcvédő. Szemöblítő.

- BŐRVÉDELEM, RUHÁZAT: át nem eresztő kesztyű, overall, lábbeli, vagy más ellenálló védőruházat. Vészzuhany. A mosodát tájékoztatni a szennyeződés veszélyeiről.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

| Forráspont: | oC |
| --- | --- |
| Olvadáspont. | 73,4 oC |
| Sűrűség (20 oC): | 1,02 g/cm3 |
| Lobbanáspont: | oC |
| Gyulladási hőmérséklet: | oC |
| Robbanási határok: alsó | tf % |
| felső: | tf % |
| Oldhatóság vízben (15 oC) | Jól oldódik |
| Gőznyomás (20 oC): | kPa |

10. Stabilitás és reakciókészség:

Színtelen vagy fehér kristályos, szagtalan, szilárd anyag. Megtámadja az alumíniumot és számos más fémet. Stabil.

Hevesen reagálhat erős savakkal és magnéziummal. Fémekkel (pl. alumíniummal) lejátszódó reakciójában hidrogéngáz fejlődik.

11. Toxikológiai adatok:

Akut hatások:

Belégzés: a por és köd orr és torokingerlő hatású, köhögést és légúti szűkületet okoz.

Szem: súlyos maradandó szemsérülés fordulhat elő.

Bőr: a szilárd anyag és a tömény oldat erősen bőringerlő hatású. Ha nincs azonnal lemosva, mély felmaródás keletkezhet.

Lenyelés: az emésztőrendszer felmaródása, hányinger, hányás, hasmenés és görcsök fordulnak elő.

Krónikus hatások:

Bőr. dermatitisz fordulhat elő, bőrvörösödés, bőrdurvulás és repedezés tünetekkel.

12. Ökotoxicitás:

Hígítás nélkül nagyobb mennyiségben talaj és felszíni vízbe, csatornába nem engedhető. Az anyag eutrofizáló hatású.

Rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségégnek élővízbe bocsátás esetén a 3/1984 (II.7.) OVH rendelkezésben, valamint a 33/1993.(XII.23) KTM rendeletben, közcsatornába bocsátás esetén a 4/1984.(II.7) OVH rendelkezésben, ill. a 34/1993.(XII.23) KTM rendeletben foglaltaknak kell megfelelni.

Vízminőség veszélyességi osztálya: 		1.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

Igen kis mennyiségben háztartási hulladékhoz keverhető. Nem szabad csatornába engedni.

Figyelem! A kiürült göngyöleg is veszélyes hulladéknak minősül.

A Kormány 102/1996 (VII.12.) Korm. rendelete a veszélyes hulladékokról rendelkezéseinek figyelembevételével kell eljárni.

Veszélyes hulladékazonosító szám: V 51502

14. Szállításra vonatkozó előírások:

Közúti és vasúti szállítás:

RID/ADR -

UN: -

Vízi szállítás:

IMDG/GGVSee: -

Légi szállítás:

ICAO/IATA: -

15. Szabályozási információk:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek.

2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról

2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról

102/1996. (VII.12.) Kormány rendelet a veszélyes hulladékokról.

25/1996.(VIII.28.) NM rendelete az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről

26/1996. (VIII.28.) NM rendelete az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról

3/1984 (II.7.) OVH rendelet a szennyvízbírságról és módosítása a 33/1993. (XII.23.) KTM rendelet

4/1984.(II.7.) OVH rendelet a csatornabírságról és módosítása a 34/1993.(XII.23.) KTM rendelet

35/1996. (XII.29.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

44/2000.(XII.20.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól.

(Módosítás: 33/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet, valamint a 61/2004. (VII.12.) ESzCsM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról)

26/2000. (IX.30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről.

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. Egyéb

| EU veszélyjel: | - |
| --- | --- |
| R mondatok: | R 34 Égési sérülést okoz |
| S mondatok: | S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást S 26 Ha szembekerül bő vízzel, azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni S 27 A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni |

A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz, a legjobb tudomásunk szerint helyes és pontos, de a javaslatainkért és ajánlásainkért garanciát vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás körülményei hatáskörünkön kívül esnek. Kérjük, ha az adatlapon legjobb igyekezetünk ellenére hibát találnának, szíveskedjenek minket azonnal figyelmeztetetni.