BIZTONSÁGI ADATLAP

A biztonsági adatlap kiadásának dátuma:	2008. szeptember 12.

Felülvizsgálva: 	--

- A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

A készítmény neve:	SZAVO penész elleni szer

A készítmény felhasználása:	penész elleni szer. Megszünteti a penészt a falon, csempén, a kád körül, mosdókagylónál, mosogatónál, ablaknál és a fafelületen stb. A készítmény hatékony a mikroszkópikus gomba, alga stb. ellen, magas gombaölő és fertőtlenítő hatású.

A forgalmazó cég neve:	EVM Zrt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Biztonsági adatlapért felelős:	reach@evmzrt.hu

web-oldal:	www.evmzrt.hu

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199 (éjjel-nappal)

+36-1-476-64-64 (éjjel-nappal)

- A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

A többszörösen módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes készítmény.

A készítmény veszélyjele:

Xi	Irritatív

A készítményre vonatkozó R mondatok:

R 31	Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 36/38	Szem- és bőrizgató hatású

Ne használjuk más készítménnyel együtt, veszélyes gáz (klórgáz) szabadulhat fel!

Címkézés: lásd 15. pont.

3.	ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

A készítmény klóralapú fehérítőszert, nátronlúgot és anionos felületaktív anyagot tartalmaz.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncent- ráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nátrium- hipoklorit | < 5 % | 7681-52-9 | 231-668-3 | C | R 31-34 |
| Nátrium-hidroxid | < 1 % | 1310-73-2 | 215-185-5 | C | R 35 |

A táblázatban megadott veszélyes összetevők közül a nátrium-hidroxid expozíciós határértékkel rendelkezik: lásd. 8. pont.

A táblázatban felsorolt veszélyes összetevők R mondatai: lásd 16. pont.

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Általános információ:	Abban az esetben, ha a tünetek nem szűnnek, szerezzük be a biztonsági adatlapot, és forduljunk orvoshoz. Lenyelés, szembe kerülés esetén azonnal forduljunk orvoshoz.

Belégzés:	Az expozíció forrását szüntessük meg. A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Panasz esetén forduljunk orvoshoz. Tünetek: köhögés, torokfájás, émelygés, irritáció.

Bőrrel való érintkezés:	Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel alaposan le kell mosni. Tünetek: vörösesség, fájdalom.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el, ha könnyen lehetséges. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni a szemhéjszélek széthúzása közben. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges. Tünetek: vörösesség, fájdalom.

Lenyelés:	A sérült szájüregét ivóvízzel mossuk ki. Hánytatni tilos. Forduljunk orvoshoz. Tünetek: égő érzés, torokfájás, gyomorfájás, hányinger.

5.	TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Alkalmazható tűzoltó készülékek:	a készítmény nem tűzveszélyes, a készítmény környezetében a tüzet szokásos módon oltsuk.

Nem alkalmazható tűzoltószerek:	nem ismert. Vízzel történő oltás esetén a víz csatornába és környezetbe engedése jelenthet veszélyt.

Különleges veszélyek:	hő hatásra és égéskor mérgező klórgáz szabadulhatnak fel.

Speciális védőeszköz tűzoltóknak:	teljes védőöltözet és légzésvédő készülék.

Egyéb tudnivalók:	Csatornába engedés esetén vízzel hígítani szükséges. Savval való keveredését meg kell akadályozni.

## 6.	INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Személyi óvintézkedések: használjunk személyi védőfelszerelést. Kerüljük a bőrrel, szemmel való érintkezést. Nem ajánlatos zárt térben való használata. A kiömlött készítmény a padozat síkosságát okozhatja.

Környezetvédelmi óvintézkedések: kerüljük el a vizek és a talaj szennyeződését. Nagy mennyiség csatornába élő-, felszíni és talajvízbe jutását lehetőleg meg kell akadályozni, ha ez nem sikerül, értesíteni kell a megfelelő hatóságot.

Szennyezésmentesítés: az érintett területet védőgáttal körül kell zárni, a kiömlött készítményt megfelelő abszorbeáló szerrel (őrölt mészkővel, homokkal, földdel, inert adszorbenssel) fel kell itatni. Össze kell gyűjteni jelölt tárolótartályba- megfelelő védőfelszerelést kell használni-, és veszélyes hulladékként kell kezelni.

Egyéb figyelmeztetések: a készítmény savvakkal való érintkezését meg kell akadályozni, veszélyes klórgáz szabadulhat fel.

- KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: gondoskodjunk megfelelő szellőzésről és védőfelszerelésről. Ne használjuk más készítménnyel, különösen savval, savas készítménnyel együtt, mert veszélyes gáz (klórgáz) szabadulhat fel! Használat közben enni, inni és dohányozni tilos. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

Környezetvédelem: kerüljük a nagyfokú környezeti terhelést.

Tárolás: elzárva, eredeti, jól zárható csomagolásban, száraz, hűvös, direkt napsütéstől védett, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolandó. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Tárolási hőmérséklet: 0-25 °C.

8.	EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

A készítmény bőrre, szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni.

Általános személyi védelem és higiéniai előírások: munkavégzés közben enni, inni és dohányozni tilos. A beszennyeződött ruházatot azonnal le kell venni. Munkavégzés szünetében és a munka befejezését követően alaposan mossunk kezet, bőrtápláló krém használata ajánlott.

Zárt térben való használat esetén megfelelő szellőztetésről gondoskodjunk.

Szemvédelem: használjunk szem- vagy arcvédő felszerelést.

Kézvédelem: gumikesztyű (latex).

Bőrvédelem: munkaruha, védőcsizma, a szennyezett, lemosott bőrre bőrtápláló krém.

AK(nátrium-hidroxid): 2 mg/m3 . CK(nátrium-hidroxid): 2 mg/m3 ; maró hatású anyag.

CK(klór): 1,5 mg/m3  ingerlő anyag.

A többi alapanyag AK és CK értékei a 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot:	folyadék

Szín:	enyhe sárga

Szag:	hipó szagú

pH (1%-os oldatban, 20 C-on):	10,6

Olvadáspont, C:	kb. - 15

Forráspont, C:	97

Lobbanáspont:	nem értelmezhető

Tűzveszélyesség:	nem tűzveszélyes

Robbanékonyság:	nem robban

Tűzveszélyességi határ:	nem értelmezhető

Oxidáló képesség:	bizonyítható enyhe oxidáló hatás

Sűrűség (20 °C-on), g/cm3:	1,07

Oldhatóság:	korlátlanul elegyedő

Egyéb információ: a készítmény fehérítő hatású, a textíliát kifehérítheti. A termék nem tartalmaz szerves illékony komponenst.

- STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Bomlás:	a készítmény normál körülmények között stabil, előírás szerinti használat során nem bomlik. Sugárzó hőtől és intenzív, hosszantartó napsütéstől tartsuk távol.

Kerülendő anyagok:	sav, savas készítmények, oxidáló- és redukáló szerek, ammónium vegyületek.

Ártalmas bomlástermékek:	klórgáz, klóroxidok.

- TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A készítményre vonatkozó toxikológiai információk: elsődleges irritáló hatás a nyálkahártyán, különösen szájba vagy szembe kerülés esetén.

Belélegezve:	helyi irritáló hatás a légző rendszerben, köhögés. Hosszantartó hatás esetén: émelygés, hányinger, hányás.

Bőrre jutva:	irritáció, vörösesség.

Szembe jutva:	látásromlás következhet be, szemhéjszélek kivörösödhetnek, irritáló hatás.

Lenyelés esetén:	gyomorfájás, hányinger, hányás, a gyomor nyálkahártyája sérülhet.

A felsoroltakon kívül egyéb toxikus hatás sem zárható ki.

Toxikológiai adatok az alapanyagra vonatkozóan:

Nátrium-hipoklorit: akut toxicitás: LD50 (patkány, orális): 8200 mg/kg. Bőr: súlyos, égési bőrsérülést, szövetelhalást okozhat. Szem: súlyos, égéses szemsérülést, vakságot okozhat. Belégzés: a nyálkahártyán égési sebek alakulhatnak ki. Krónikus légúti ártalmat okozhat. Lenyelés: az élő szöveteket elroncsoló maró anyag, súlyos égési sérülést okoz a nyelőcsőben és a tápcsatornában.

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

###### A készítmény erősen lúgos kémhatású, környezetbe jutva pH eltolódást okoz, a víz minőségét veszélyezteti. Semlegesítés és ezt követő hígítás nélkül élő- és talajvízbe, közcsatornába juttatni nem szabad.

Ökotoxikológiai adatok az alapanyagra vonatkozóan:

Nátrium-hipoklorit: a készítmény a vízi organizmusokra klórképződés miatt mérgező. A klór már 0,05 mg/l-es koncentrációban a halpusztulást okozhat.

A felületaktív anyagok biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

13.	ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

A készítményre vonatkozó EWC kód megnevezés: 16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok.

14.	SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Nem ADR jelölésköteles.

15. 	SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

A készítmény veszélyjele:

Xi	Irritatív

A készítményre vonatkozó R mondatok:

R 31	Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 36/38	Szem- és bőrizgató hatású

A készítményre vonatkozó S mondatok

S 1/2	Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S 13	Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó

S 23	A keletkező permetet nem szabad belélegezni

S 26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 28	Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni

S 45	Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni

S 50	Egyéb készítménnyel, savval, savas készítménnyel nem keverhető

S 51	Csak jól szellőztetett helyen használható

Érvényes jogszabályok:

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

38/2003 (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet

98/8 EK irányelv

2032/2003 EK rendelet

16.	EGYÉB INFORMÁCIÓK

A megadott veszélyjelek és R mondatok jelen biztonsági adatlap 3. pontjában felsorolt komponensekre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagokra:

C	Maró

R mondatok az alapanyagokra:

R 31	Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 34	Égési sérülést okoz

R 35	Súlyos égési sérülést okoz

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.