BIZTONSÁGI ADATLAP

A biztonsági adatlap kiadásának dátuma:	2008. április 29.

Felülvizsgálva: 	--

- A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

A készítmény neve:	Best folyékony szappan Milk & Honey

A készítmény felhasználása:	gyengéden tisztítja és ápolja a bőrt. Professzionális felhasználásra is ajánlott.

A forgalmazó cég neve:	EVM Zrt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Biztonsági adatlapért felelős:	reach@evmzrt.hu

web-oldal:	www.evmzrt.hu

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199 (éjjel-nappal)

+36-1-476-64-64 (éjjel-nappal)

- A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

A többszörösen módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében nem veszélyes készítmény.

Címkézés: lásd 15. pont.

3.	ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

A készítmény anionos és nemionos felületaktív anyagokat, kézkímélőszert, konzerválószert és illatot tartalmaz.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncent- ráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nátrium-2-(2-dodeciloxi etoxi)etil szulfát | < 5 % | 3088-31-1 | 221-416-0 | Xi | R 36/38 |
| Etanol, 2,-2’-iminobisz-N-kókusz alkil származék |  3 % | 61791-31-9 | 263-163-9 | Xi | R 36/38 |

A táblázatban megadott veszélyes összetevők expozíciós határértékkel nem rendelkeznek.

A táblázatban felsorolt veszélyes összetevők R mondatai: lásd 16. pont.

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Belégzés:	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg.

Bőrrel való érintkezés:	Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel, le kell mosni.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni a szemhéjszélek széthúzása közben. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés:	A sérült szájüregét tisztítsuk ki, majd bő vízzel mossuk ki. Hánytatni tilos. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

- TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Tűz esetén felszabaduló anyagok:	szénmonoxid (CO), szén-dioxid (CO2), kénoxidok (SOx), nitrogénoxidok (NOx).

Alkalmazható tűzoltószerek:	szén-dioxid, tűzoltópor, homok, hab vagy vízpermet.

Nem alkalmazható tűzoltószerek:	nem ismertek.

Különleges veszélyek:	nem ismertek.

Speciális védőeszköz tűzoltóknak:	nagy tűz esetén használjunk levegőtől független légzőkészüléket.

## 6.	INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Kiömlés, szétáradás: az érintett területet védőgáttal (föld, homok) körül kell zárni. Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. A kiömlött készítmény a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát.

Csatornába élő-, felszíni és talajvízbe jutást meg kell akadályozni. A kifolyt készítményt folyadékfelszívó anyaggal (őrölt mészkővel, homokkal, kovafölddel, inert adszorbenssel) kell felitatni, össze kell gyűjteni jelölt tárolótartályba, és veszélyes hulladékként kell kezelni.

- KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Fagymentes, száraz, hűvös helyen tárolandó. Fénytől, hőforrástól óvjuk. Szembe kerülés esetén a szemet bő vízzel azonnal mossuk ki!

8.	EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

A készítmény szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni.

Az alapanyagok AK és CK értékei a 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Külső:	egynemű, mechanikai szennyeződésektől mentes folyadék

Szín:	fehér

Illat:	enyhén érezhető

pH:	5,0 - 7,0

Oldhatóság vízben:	teljesen oldható

Tárolási feltételek:	5-30 C közötti hőmérsékleten

- STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Bomlás:	előírás szerinti használat során nem bomlik.

Kerülendő anyagok:	sav, savas készítmények, erős oxidáló szerek, heves reakcióba lépő redukáló anyagok.

- TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A készítményre vonatkozó toxikológiai információk:

Szembe jutva:	hosszantartó irritáló hatású lehet.

Belélegezve:	irritálhatja a nyálkahártyát és a felső légúti traktust.

Lenyelve:	irritatív hatású lehet.

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

###### A készítmény felületaktív anyagot tartalmaz. Kerüljük el nagy mennyiségben a felszíni- és talajvizekbe, csatornába jutást. Kritikus veszélyek nem ismertek.

A felületaktív anyagok biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

13.	ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

A készítményre vonatkozó EWC kód megnevezés: 16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok.

14.	SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Nem ADR jelölésköteles.

15. 	SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

A készítmény veszélyjele:	nincs

A készítményre vonatkozó R mondatok:	nincs

A készítményre vonatkozó S mondatok:	nincs

Érvényes jogszabályok:

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

40/2001 (XI. 23.) EüM rendelet

648/2004 EK rendelet

16.	EGYÉB INFORMÁCIÓK

A megadott veszélyjelek és R mondatok jelen biztonsági adatlap 3. pontjában felsorolt komponensekre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagokra:

Xi	Irritatív

R mondatok az alapanyagokra:

R 36/38	Szem- és bőrizgató hatású

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.