BIZTONSÁGI ADATLAP

A biztonsági adatlap kiadásának dátuma:	2008. december 9.

Felülvizsgálva: 	--

- A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

A készítmény azonosítása, kereskedelmi név: BOCHEMIT QB

A készítmény felhasználása: Bel- és kültéri fa szerkezetek és falazatok hosszantartó megelőző védelme farontó gombák,  farontó rovarok és penész ellen.

A készítmény funkciója: Vízzel hígítható gomba- és rovarölő koncentrátum.

Társaság/vállalat azonosítása:

Gyártó cég neve, címe: 	BOCHEMIE a.s.

Lidická 326, 735 95 Bohumin, Csehország

Vállalat ID: 276 54 087

Telefon/Fax:042- 96-091-111 / 042-596-012-870

E-mail: bochemie@bochemie.cz

Biztonsági adatlap kiállításáért felelő személy:

Bc. Lucie Kuśová

E-mail: lucie.kusova@bochemie.cz

Forgalmazó cég neve, címe: EVM Zrt.

H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

Telefon: +36-1-253-15-90

Fax: +36-1-257-33-14

Biztonsági adatlap kiállításáért felelős:

reach@evmzrt.hu

web-oldal: www.evmzrt.hu

Sürgősségi telefon:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

(ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Telefon: +36 80-201-199 (éjjel nappal)

+36-1-476-64-64 (éjjel-nappal)

- A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

A készítmény osztályozása :A készítmény a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.törvény,  illetve annak végrehajtásáról szóló módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, a 67/548/EEC (1967.06.27. után módosított) Irányelv és az 1907/2006/EK rendelet alapján  maró, ártalmas és környezetre veszélyes veszélyességi osztályba sorolható.

A veszély megjelölése:

C		  N

Maró	 Környezeti veszély

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 21/22	Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas

R 34		Égési sérülést okoz

R 50		Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

Lehetséges veszélyek emberre és környezetre:

A készítmény  égési sérülést okozhat, maró hatású és ártalmas bőrrel érintkezve és lenyelve. Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Veszélyes anyag a környezetre.

Egyéb speciális adatok:

A készítmény nem alkalmazható olyan felületeken, amelyek közvetlenül érintkezésbe kerülhetnek bőrrel, ivóvízzel, élelmiszerrel és takarmánnyal valamint gyermek bútorok és gyermek játékok gyártására felhasznált fával. Tároló edényzetre vonatkozó információt  lásd a 15. pont alatt.

3.	ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Kémiai jellemzők: Aktív összetevők: alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride, bórsav, segédanyagok és víz.  Különböző színvariációkban állítják elő

Veszélyes összetevők:

| Kémiai név | CAS | EINECS | Koncentráció | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alky benzyl dimethyl ammonium chloride, | 68424-85-1 | 270-325-2 | 20 % | C, Xn, N R 21/22-34-50 |
| 2-aminoethanol | 141-43-5 | 205-483-3 | < 9,5 % | C, Xn, R 20/21/22-34 |

A kockázataira utaló R mondatokat lásd a 16. pont alatt

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Általános utasítás: Véletlen baleset vagy rossz közérzet esetén azonnal orvost kell hívni. (Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni).

Belégzést követően: Szüntesse meg, ha lehetséges az expozíció forrását. Friss levegőn helyezzük nyugalomba a sérültet. Pihentesse (kerülje még a sétálást is), ha szükséges azonnal hívjunk orvost.

Bőrre jutást követően: Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal le kell cserélni Az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan vízzel és szappannal. Kézvédelem bőrvédő krém alkalmazásával.

Szembe jutás esetén: Öblítsük a szemet bő folyóvízzel a szemgolyó állandó mozgatása közben. A szemhéjszéleket tartsuk széthúzva, távolítsuk el a kontaktlencsét (ha van) és folytassuk az öblítést legalább 15 percig. További panaszok, irritatív tünetek jelentkezése esetén szemész szakorvoshoz kell fordulni.

Véletlen lenyeléskor: A sérült száját ivóvízzel alaposan ki kell öblíteni és itassunk vele fél liter vizet. Tilos hánytatni. Orvosi kezelésről gondoskodni kell.

Információ az orvosnak:

5.	TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyagok: Oltópor, oltóhab, vízpermet. A tűzoltó anyagot a környezetben égő anyag alapján kell kiválasztani.

Elkerülendő oltóanyagok: Nem alkalmazható víz – mert fennáll a csatornába- és környezetbe jutás veszélye.

Veszélyes égéstermékek, hőbomlás:

Maga az anyag vagy a készítmény által okozott speciális expoziciós veszélyek, égéstermékek, keletkező gázok:

Különleges tűzoltási eljárás: Tűzoltás közben gondoskodni kell arról, hogy az oltásból származó szennyvíz ne kerülhessen élővízbe, vízfolyásba, közcsatornába.

Védőfelszerelés a tűzoltók részére: A környezettől függetlenített túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet (tömören záródó, a vegyi anyagoknak ellenálló védőöltözet) és védőfelszerelés (sisak nyakvédővel, védőlábbeli, védőkesztyű) szükséges, amely megakadályozza a termék érintkezését bőrrel, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező veszélyes gázok és a füst belégzését.

Egyéb információ: Csatornába ömlésekor a vészhelyzeti tervet kell alkalmazni.

## 6.	INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Személyekre vonatkozó óvintézkedések: Lásd a 8. pont alatt. Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. A készítményt nem szabad zárt területen alkalmazni.

Környezetvédelem: Kerülje el a készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, vízfolyásba, talajba, közcsatornába jutását. Baleset esetén, a koncentrált készítmény nagy mennyiségének élővízbe, talajvízbe vagy szennyvízbe történő kiömlésekor értesíteni kell a helyi illetékes szerveket a helyi rendelkezések értelmében. (pl: tűzoltóságot, rendőrséget, vízügyi hatóságot stb).

Szennyezés mentesítési módszerek szabadba jutás esetén: A kiömlött készítményt közömbös nedvszívó (speciális abszorbenssel agresszív anyagokhoz vagy általános abszorbenssel) anyaggal fel kell itatni és az összegyűjtött hulladékot eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott hulladékgyüjtő tartályba helyezve kell tárolni és a 13. pontban leírtak szerint kell kezelni. Kiömléskor kerülni kell a készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, vízfolyásba, talajba, közcsatornába jutását. Véletlenszerűen csatorna rendszerbe vagy élővízbe jutott anyagot a helyi rendelkezések és a vészhelyzeti terv szerint megfelelő mennyiségű vízzel hígítani kell.

- KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: Lásd 6. Pont alatt (személyi védelem).

A biztonságos kezelés feltételei: A készítmény jól szellőztetett helyen, megfelelő személyi védőeszközök viselése mellett alkalmazható. Kerülni kell a dolgozók túlzott szennyeződését a termékkel. Munka közben nem szabad enni, inni, dohányozni. Munkaközi szünetek előtt és munka befejezésekor kezet kell mosni. Kezelése során be kell tartami az általános munkabiztonsági és higiénés előírásokat.

Védő intézkedések: Tartsa be a Biztonsági adatlap tartalmát és a címke felirat  utasításait. A kezelés és tárolás során tartsa be a biztonságos kezelésre, egészség és környezet védelemre  vonatkozó rendelkezéseket. A szabályozásokat egyeztesse a közegészségügyi hatóságokkal és legyenek mindenki számára a munkahelyeken elérhetők. Fontos információk beszerezhetők a címke felirat kezelési utasítása alatt vagy a Bochemie a.s. (www.bochemie.cz) web oldalon.

A munkafolyamat beállítása során kiküszöbölendő tényezők:

A padlózat és a szennyezet tárgyak tisztítása:

Tűz és robbanás esetére vonatkozó óvintézkedés:

Tárolás:

Tároló edényzetre és helységre vonatkozó követelmény: A készítmény csak eredeti csomagoló anyagában szorosan zárva tartandó. Távol kel tartani élelmiszerektől, italtól, friss víztől és takarmánytól.

Más anyagokkal való együtt tárolás:

Elkerülendő anyagok:

Nem tárolható együtt:

Tárolási hőmérséklet: Védeni kell a közvetlen napsütéstől. Tárolási hőmérséklet -15 és + 30 ºC hőmérséklet között

Különleges tárolási feltételek: Lásd a 10. pont alatt (elkerülendő anyagok). Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

Környezetvédelemre vonatkozó intézkedések: Kerülni kell a környezettel való túlzott érintkezését. Kerülni kell a környezetbe jutását.

Különleges követelmények/utasítások: További fontos információk beszerezhetők a Biztonsági adatlapból, a címke felirat kezelési utasítása alatt vagy az Bochemie a.s. (www.bochemie.cz) web oldalon.

8.	EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések: Gondoskodni kell jó szellőztetésről. A készítményt kezelő és azzal dolgozó dolgozók részére biztosítani kell a személyi védőeszközöket, a dolgozók ismerjék a készítmény jellegét, sajátítsák el a használatra vonatkozó utasításokat és a  személyi és környezet védelmére vonatkozó feltételeket. A személyi védőfelszereléseket hibátlan feltételek mellett kell tartani, a sérült, hibás felszereléseket azonnal ki kell cserélni.

Csak a megállapított expoziciós határokon belül alkalmazható.

Pótlólagos utasítások a műszaki berendezések kialakításához: Nincs további adat. Lásd a 7. pont alatt.

Munkahelyi levegőben megengedett expozíciós határérték: A készítmény a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel a 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM együttes rendelete szerint nem szabályozott.

A gyártó szerint a készítménnyel, illetve egyes összetevőivel kapcsolatos ellenőrző paraméterek nincsenek meghatározva (361/2007 számú Czech Act Collection).

A 2-aminoetanol gyártó által megadott és megfigyelt higiénés expoziciós határértéke:

| Anyag | CAS | Megengedhető expozíciós határérték PEL (mg/m3) | NPK-P (mg/m3) | ppm konvertálási faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-aminoethanol | 141-43-5 | 2,5 | 7,5 | 0,401 |

A Czech Act Collection Nr.432/2003 szerint biológiai expoziciós teszt javasolt határértékeit nem állapították meg.

Személyi védőfelszerelések

Általános védelem és higiénés feltételek: Be kell tartani az általános munkahelyi munkabiztonsági és higiénés előírásokat, munka közben nem szabad enni, inni, dohányozni. Munkaközi szünetek előtt és munka befejezésekor kezet kell mosni szappannal és meleg vízzel.

Légzésvédelem: Biztosítani kell a megfelelő légzésvédelmet.  Megfelelő aeroszol szűrővel ellátott légző készüléket kell viselni (EN  141).

Kézvédelem: Gumi védőkesztyűt kell viselni (EN 374).

További információ a kézvédelemhez: Erre vonatkozó vizsgálatot nem végeztek.

A készítményhez szükséges kesztyűt a legjobb tudás és az alapanyagok információi alapján kell kiválasztani. A kiválasztás a kesztyűt előállító adatai alapján kell történjen. A védőkesztyű végső kiválasztásánál figyelembe kell venni annak áteresztő képességét, permeációs rátáját és degradációját. A megfelelő kesztyű kiválasztása nemcsak annak anyagától, hanem további minőségi kritériumoktól is függ, mely gyártónként is változó.  A védőkesztyű tartóssága nem számítható ki előre az egyes készítmények esetében, ezért ezek ellenőrzésére szükség van. A védőkesztyű anyagának pontos perforációs idejét a gyártónak kell megadni és ezt be kell tartani.

Szemvédelem: Jól záródó, oldalvédővel ellátott biztonsági védőszemüveget/arcvédőt (EN 166) kell viselni.

Bőrvédelem: Be kell tartani az általános normál higiénés feltételeket. A munka befejezésekor vagy műszakváltáskor kezet kell mosni és védőkrémet kell használni.

Megfelelő védőruházatot (pl.: biztonsági cipőt , hosszú ujjú munkaruhát) (EN 344) kell viselni.

Környezeti expozíció korlátozása és ellenőrzése: Lásd 12. pont alatt. Be kell tartani a kezelési és tárolásí utasításokat, különös módon gondoskodni kell a koncentrált készítmény élővizekbe, talajba és közcsatornába ömlésének megelőzéséről. (további információ található a Czech Act Collection Nr.254/2001 vizekre vonatkozó Kezelési feltételek pont alatt).

További információ:

9.	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Megjelenés:

Forma (20ºC):	folyadék

Színe:	A termék színezése szerint (színtelen vagy 	sárgás, zöld, barna, sárga)

Szaga: 	enyhén aromás

Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges adatok:

pH-érték, (10%-os oldat, 20ºC): 	8,9 – 9,0

Forráspont/Forrási tartomány (ºC): 	101 ºC

Lobbanáspont (ºC): 	nincs meghatározva

Dermedéspont:	-

Tűzveszélyesség:	nem gyúlékony

Öngyulladás:	-

Robbanásveszélyes tulajdonságok:	nem robban

Oxidáló tulajdonságok: 	nem mutat oxidatív tulajdonságot

Gőznyomás (20ºC): 	-

Sűrűség (20ºC): 	1080-1100 kg/m3

Oldékonyság (20ºC):	-

Víz oldékonyság:	korlátlanul elegyedik

Oldékonyság oldószerben:	-

Megoszlási koefficiens (n-octanol/víz):	-

Gőzsűrűség:	-

Párolgási sebesség:	-

Egyéb információk:	Czech Act Collection Nr.86/2002 levegő vagy 355/2002 Coll szerint

Illékony szerves összetevők mennyisége: 	0,300 kg/kg termékben

Teljes szerves szén tartalom: 	0,120 kg/kg termékben

- STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás: Normál hőmérsékleti (hűvös és száraz)- és nyomásviszonyok között kezelve, rendeltetésszerűen felhasználva és előírásszerűen, zárt tartályban tárolva stabil termék.

Kerülendő körülmények: Hőmérséklet emelkedés, tárolás alatti lényeges hőmérséklet változás, hosszú ideig tartó közvetlen napsütés.

Kerülendő anyagok: Erősen oxidáló anyagok, koncentrált savak

Veszélyes bomlástermékek: Szén oxidjai, nitrogén oxidok

- TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Toxikológiai információk:

Expoziciós tünetek leírása:

Inhaláció: 	Helyi irritáció alakulhat ki a légző rendszerben

Bőrrel érintkezve: 	Irritációt válthat ki a bőrön.

Szembe jutás:	Szemkárosodás veszélye, szemirritáció, vérbőség

Lenyelés:	Gyomor fájdalom, betegség, hányás, nyálkahártya károsodás az emésztőrendszerben.

Egészséget veszélyeztető hatások:

Akut toxicitás:

orális, LD50 érték (patkány):	 3950 mg/kg

Szubkrónikus toxicitás: 	nem ismert

Szenzibilizáció a bőrön:          	nem ismert

Rákkeltő hatás:	nem ismert

Mutagén hatás:	nem ismert

Reprodukciós hatás: 	nem ismert

Egyéb toxikológiai információ: 	Veszélyes, vagy káros hatás lehetősége nem zárható ki.

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Általános információk/Ökológia :

Ökotoxicitás. víztoxicitás:

A készítményre vonatkozó speciális környezeti adat nem áll rendelkezésre.

Haltoxicitás : LC50 96 óra :	6,8 (Poecilia reticulata)

Daphnia toxicitás : EC50 48 óra mg/l 	0,15

Alga toxicitás : IC50 72 óra (mg/l) :	0,5

Mobilitás:

A koncentrált és a hígított készítmény ártalmas lehet a vízi szervezetekre és a vízi környezetre.

Perzisztencia és lebonthatóság:

A készítmény bór vegyületet tartalmaz. A többi összetevő fokozatosan lebomlik a környezetben.

Bioakkumulációs képesség: 	-

A PBT-értékelés eredményei :

Egyéb károsító hatások:

Egyéb ökológiai információk: A készítmény toxicitását más környezeti tényezőre nem lett vizsgálták. A nagy mennyiségű készítmény kiömléskor veszélyes lehet a környezetre (mg/l) . A gombaölő összetevő hatása miatt. A készítményt, fel nem használt maradékait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

13.	ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Veszélyes hulladék ártalmatlanítása:

Az Európai Hulladék Katalógus szerint veszélyes hulladék lehet, a veszély jellemzői:maró  (H8), ártalmas az egészségre (H5) és mérgező a környezetre (H14) Előírt védőeszközt kell viselni és biztosítani kell a hulladék kezelésének  és gyűjtésének területét a hulladék környezetbe való kijutásától.

Javasolt ártalmatlanítási mód:

Kis mennyiségű BOCHEMIT QB készítményt alkalmazzon az utasításnak megfelelően  és ha szükség van rá bőséges vízzel mossa a közcsatornába. Nagy mennyiség esetén a megjelölt hulladékot adja át az erre felhatalmazott cégeknek illetve szükség esetén a helyi veszélyes – vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre. kell vinni. Az alkalmazott abszorbenst veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. A szennyezett csomagoló anyag veszélyes hulladék.

Maradékok

Javaslat az ártalmatlanításra: Ártalmatlanítás erre felhatalmazott cégek útján.

Ha a készítmény és a csomagolóanyag hulladékká válik az utolsó felhasználó a hatályos rendeletek alapján hulladék kóddal lássa el.

Maradékok

Javaslat az ártalmatlanításra: Ártalmatlanítás erre felhatalmazott cégek útján.

EWC- kód:

Javasolt hulladék kód a hulladék ártalmatlanításához:

16 03	    az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek

16 03 05*veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok

A készítmény maradékaira vonatkozó kulcsszám ajánlásnak tekintendő. Figyelembe kell venni a helyi regionális hulladékmegsemmisítést felügyelő hivatal határozatát.

Biztonságos kezelés: Lásd a 7 és 15 pont alatt. Kezelésükre a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendeletben és a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendeletekben foglaltak az irányadók. A keletkezett hulladékot élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

Szennyezett csomagolóanyag

Javaslat az ártalmatlanításra: 94/2002.(V.5.) Kormány rendelet alapján.

Javasolt EWC-kód a teljesen kiürített, folyadék maradványtól mentes, nem szennyezett csomagolóanyag ártalmatlanításához:

Javasolt EWC-kód a tiszta csomagolóanyag ártalmatlanításához:

15 01 02   műanyag csomagolási hulladékok

Javasolt EWC-kód a szennyezett csomagolóanyag ártalmatlanításához:

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

Biztonságos kezelés:

Iparszerű felhasználás esetén a veszélyes hulladékkal szennyezett csomagolóanyag kezelése és ártalmatlanítása a termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet.

14.	SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint – a gyártó szerint –  veszélyes áru, jelölésköteles.

Közúti és vasúti szállítás (ADR/RID ):

UN-szám:			3082

Osztály:			9

Kemler kód: 			90

Megfelelő szállítási név	környezetre veszélyes, folyékony anyag, m.n.n. (benzalkonium chloride, solution)

Csomagolási csoport:		III

Tengeri szennyező anyag:

Egyéb vonatkozó információk:  Biztonsági piktogram: 9

Tengeri szállítás (IMD/GGVSee):

Légi szállítás (ICAO/ IATA):

15. 	SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

A készítmény a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény, illetve annak végrehajtásáról szóló 33/2004.(IV.26.) ESZCSM és 61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendeletekkel módosított  44/2000. (XII. 27.) EüM számú rendelet, valamint 1907/2006/EK rendeletben foglaltaknak megfelelően – a rendelkezésre álló adatok alapján – veszélyességi osztályba sorolható és jelölésköteles.

Veszélyesség szerinti besorolás:  C maró, N Környezeti veszély

Veszélyességi szimbólum:

C		  N

Maró	Környezeti veszély

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 21/22	Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas

R 34		Égési sérülést okoz

R 50		Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló S mondatok:

S 1/2		Elzárva és gyermekek számára hozzá férhetetlen helyen tartandó

S 26		Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 28		Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni

S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/ arcvédőt kell viselni

S 45		Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a 
   		címkét meg kell mutatni

S 61	Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/ Biztonsági adatlap

A címke feliraton feltüntetendő:

Összetevők: alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride, ethanolamin

A készítmény illékony szerves összetevőt (VOC) tartalmaz.

A gyártó által kiállított adatlap a 356/2003 Coll. és 1907/2006/EK Irányelv szerint készült.

Alkalmazott törvények, rendeletek, jogszabályok:

Kémiai biztonságról:2000. évi XXV. számú törvény ;

Veszélyes anyag és készítményről : módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM. számú rendelet ; Munkavédelem : 2004. évi XI. és az 1997. évi CII. tv-el módosított 1993. évi XCIII. Törvény ; Munkahelyi levegő határértékek : módosított 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelete ;

Tűzvédelem: 2/2002.(I.23.) BM. Rendelet, 1996. évi XXXI tv. A 9/2000.(II.16.) BM r-el módosított 35/1996.(XII.29.)BM r. ;

Hulladék : 2004. évi XXIX tv.-el módosított 2000.évi XLIII.törvény. 98/2001 (VI.15.) Korm.r, 16/2001.(VII.18.)KÖM rendelet. 94/2000.(V.5.) Korm. r. ;

Mosószerek : 648/2004/EK r. ;

Biológiai lebomlás : 6/2001.(II.28.) KöM rendelet. 5/2004.(IV.23.) KvVM. R.

Biocidok : módosított 38/2003.(VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM rendelet. 67/548/EK, 1999/45/EC, 2001/59/EC, 2001/58/EC, 1907/2006/EK Irányelvek

16.	EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások - melyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk - hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak, de ezek mindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak, nem arra szolgálnak, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálják. A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának eldöntése, valamint a termék felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége.

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok (2. pont):

R 21/22	Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas

R 20/21/22	Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas

R 34		Égési sérülést okoz

R 50		Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

Képzési, betanítási előírások:

A készítményt használó személyzetet el kell igazítani a kezeléssel kapcsolatos kockázatokról és tájékoztatni kell az egészségügyi és környezetvédelmi követelményekről. Ezen kívül bizonyíthatóan meg kell őket ismertetni a veszélyes jellemzőkkel, foglalkozási- egészségügyi- és környezetvédelmi alapelvekkel és az elsősegélynyújtási intézkedésekkel.

Javasolt felhasználási korlátok:

Csak rendeltetési célnak megfelelően használható, mivel a használattal kapcsolatos feltételek a szállító által nem kontrollálható, a felhasználó az egyedül felelős az itt közölt információk és figyelmeztetések helyi szabályokhoz és előírásokhoz való adaptálásáért. A biztonsági információk a terméket a biztonság szempontjából írják le és nem tekinthetők a termék műszaki specifikációjának.

A gyártó által kibocsátott Biztonsági adatlap kelte: 2004. augusztus 25.

Kiállította: Bochemie a.s., Lidická 326, 735 95 Bohumin, Csehország.  Telefon:042 596 091 111, Fax:

+420 596 012 870. E-mail: bochemie@bochemie.cz   www.bochemie.cz

A Biztonsági Adatlap a BOCHEMIE a.s. (Lidická 326, 735 95 Bohumin, ČR) által 2008. 08 20.-án felülvizsgált  BOCHEMIT QB HOBBY (azonosítási szám -)  Material Safety Data Sheet alapján készült.