BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	A készítmény neve:	MED Speciál

Felhasználási javaslat:	a MED Speciál oxidáló tulajdonságú adalékanyag, amely a textílián kíméletesen fejti ki fehérítő és folteltávolító hatását. Használhatjuk MED 11 vagy Ultra Univerzál mosóporok mellett magas hőmérsékletű mosófürdőben. Hipóval vagy más klórtartalmú szerrel együtt nem alkalmazható.

A gyártó és forgalmazó cég neve: EVM Rt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199, +36-1-476-64-64

- Összetétel**

A készítmény nátrium-perborátot tartalmaz.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncentráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nátrium-perborát |  55% | 10486-00-7 | 234-390-0 | Xi | R 36 |

- Veszélyességi besorolás**

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes készítmény.

A készítmény veszélyjele: 	Xi	Irritatív

R mondatok:	R 36	Szemizgató hatású

4.	Elsősegélynyújtás**

Általános: 	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel le kell mosni.

Szembe kerülés esetén: A kontaktlencsét távolítsuk el. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni, szemsérülés esetén feltétlenül orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Forduljunk orvoshoz.

- Tűzveszélyesség

Tűzveszélyességi osztály: E (Nem tűzveszélyes)

Tűz esetén a termék exoterm bomlásából származó oxigén a tüzet táplálhatja.

## 6.	Óvintézkedés baleset esetén**

Kiömlés, kiszóródás: Az érintett területet körül kell zárni. A kiszóródott anyagot száraz, zárható edényekbe kell söpörni, és veszélyes hulladékként kell kezelni. Tilos fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel felitatni. Csatornába jutást meg kell akadályozni.

A kiszóródott vizes készítmény a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát, védőkesztyűt.

- Kezelés, tárolás**

Jól zárva, fagymentes, hűvös helyen tartandó. Éghetõ és redukáló anyagoktól, erõs savaktól elkülönítve tárolandó. Fénytől, hőforrástól óvjuk.

Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Ne használja más tisztítószerekkel együtt.

8.	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

A készítmény bőrre, szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni. A készítmény porát ne lélegezzük be.

Védőfelszerelés: védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg használata kötelező. (Extra személyi védelem: P2 szûrõbetétes légzõkészülék veszélyes részecskékhez).

Az alapanyag és a készítmény AK és CK értékei a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok**

Külső:	fehér por

Aktív oxigén, %:	min. 10

Litersúly, kg/m3:	700-900

- Stabilitás és reakciókészség**

Az anyag bomlik melegítésre 60°C felett, mérgezõ füstöket fejlesztve, beleértve nátrium-oxidot és vízzel érintkezve, bórsavat és hidrogénperoxidot képezve. Az anyag erõs oxidálószer és reakcióba lép éghetõ és redukáló anyagokkal. A vizes oldat gyenge bázis.

- Toxikológiai adatok az alapanyagokra vonatkozóan**

# Nátrium-perborát: LD50 (orális, patkány): 2243 mg/kg. Szem: irritáció, könnyezés. Bőr: nem irritál. Hányingert okozó dózis (orális, beagle-dog): 50-100 mg/kg.

- Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan **

Nátrium-perborát: akut toxicitás LC50 (Leuciscus melanotus): 175 mg/l/48 óra, LC50 (Pimephales promelas): 650-715 mg/l, LC50 (Daphnia Magna Straus): 133-226 mg/l/48 óra. Nem engedhető nagyobb mennyiségben felszíni vizekbe, talajvízbe és csatornába. Vízminőség-veszélyességi osztály: 1.

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás**

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

14.	Szállításra vonatkozó előírások

Nem tartozik az ADR hatálya alá.

15. 	Szabályozási információk**

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

35/1996 (XII. 29.) BM rendelet

- Egyéb**

A megadott veszélyjelek, R és S mondatok jelen biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában felsorolt komponensre és a készítményre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagra:

Xi	Irritatív

R mondatok az alapanyagra:

R 36	Szemizgató hatású

A készítmény veszélyjele:

Xi	Irritatív

A készítményre vonatkozó R mondat:

R 36	Szemizgató hatású

A készítményre vonatkozó S mondatok:

S 25	Kerülni kell a szembejutást

S 26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest, 2006. január 21.