BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	A készítmény neve:	Super padlóápoló citrom illattal

Felhasználási javaslat:	padlóburkolat tisztítására alkalmas készítmény

A gyártó cég neve:	GOLD DROP Sp. z o. o.

Cím:	34-600 Limanowa, Ul. Rzeczna 11 d Poland

# Telefon:	+48-18-33-76-137

Telefax:	+48-18-33-76-117

E-mail:	biuro@golddrop.com.pl

Vészhelyzeti telefon: +-48-22-619-66-54, +48-22-619-08-97

A forgalmazó cég neve:	EVM Rt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199, +36-1-476-64-64

- Összetétel

A készítmény anionos és nemionos tenzidet, adalékanyagot, citromolajat, illatot és konzerválószert tartalmaz.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncentráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nátrium- 2-(2-dodeciloxietoxi)etil-szulfát |  3 % | 3088-31-1 | 221-416-0 | Xi | R 36/38 |
| Dodecilbenzol-szulfonsav nátrium só |  2 % | 25155-30-0 | 246-680-4 | Xi | R 36/38 |
| Kókuszzsírsav dietanolamid |  2 % | 61791-31-9 | 263-163-9 | Xi | R 36/38 |

3.	Veszélyességi besorolás

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében nem veszélyes készítmény. A készítmény a szemet enyhén irritálhatja. Zsíroldó hatása következtében a bőrt kiszáríthatja.

4.	Elsősegélynyújtás

Általános: 	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel le kell mosni.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni, szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki. A készítmény felhabzása fulladást okozhat, ne hánytassuk. Forduljunk orvoshoz.

- Tűzveszélyesség

Nem tűzveszélyes.

## Óvintézkedés baleset esetén

Kiömlés, szétáradás: az érintett területet védőgáttal (dolomit, homok, föld) körül kell zárni. Zárt helyiség esetén biztosítsunk szellőzést. A kiömlött készítmény a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát, védőkesztyűt, arc és/vagy szemvédőt.

Csatornába, földbe és vizekbe jutást meg kell akadályozni. A kiömlött készítményt fel kell itatni (föld, homok), össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kell kezelni. A maradványokat vízzel le kell mosni.

7.	Kezelés, tárolás

Fagymentes, száraz, jól szellőző helyen, jól zárt, a gyártó által rendelkezésre bocsátott eredeti csomagolásban 8-25 C között kell tárolni. Fénytől és hőtől óvjuk. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Sérült vagy túlérzékeny bőrűeknek védőkesztyű viselése ajánlott.

8.	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

A készítmény szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni.

Védőfelszerelés: érzékeny bőrűeknél rendszeres felhasználás esetén- zsíroldó hatása miatt- védőkesztyű használata ajánlott. Használat után folyóvízben alaposan kezet kell mosni. A kiszáradt bőrfelületen bőrvédő krém használata ajánlott.

Az alapanyagok és a készítmény AK és CK értéke a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok

Külső:	homogén, tiszta, szennyeződésmentes, sárga folyadék

Illat:	illatanyagra jellemző

pH:	5,0-7,0

Vízben való oldhatóság:	kiváló

- Stabilitás és reakciókészség

Az előírt tárolási feltételek mellett stabil.

- Toxikológiai adatok az alapanyagokra vonatkozóan

Dodecilbenzol-szulfonsav nátrium só: akut toxicitás: LD50 (patkány, orális): 438 mg/kg, LD50 (egér, orális): 1330 mg/kg, LD50 (egér, intravénás): 105 mg/kg. Bőr: közepes irritáló hatás 20 mg/24 óra (nyúl). Szem: súlyos irritáló hatás 0,25 mg/24 óra (nyúl). Belégzés: irritálja a nyálkahártyát és a felső légúti traktust. Lenyelve: ártalmas.

Kókuszzsírsav dietanolamid: LD50 (patkány, szájon át)  2000 mg/kg. Bőr: hosszantartó kontaktus esetén jelentős irritációt okozhat. Szem: irritációt okozhat. Lenyelés: száj és nyelőcső irritációt okozhat.

- Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan

Dodecilbenzol-szulfonsav nátrium só: az anyag savas kémhatású, szennyvíztisztítóba csak előzetes semlegesítés után engedhető. Toxicitás hal (Leuciscus idus) EC/LC50 1-10 mg/l/96 óra.

Kókuszzsírsav dietanolamid: nem szabad élővízbe bocsátani.

A felületaktív anyagok biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

14.	Szállításra vonatkozó előírások

Nem tartozik az ADR hatálya alá.

15. 	Szabályozási információk

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

35/1996 (XII. 29.) BM rendelet

648/2004 EK rendelet

- Egyéb

A termék magyar nyelvű biztonsági adatlapja a gyártó cég, a GOLD DROP Sp. z o. o. angol nyelvű biztonsági adatlapja (kiállítás dátuma: 2003. 09. 09.; verzió: 6) alapján készült.

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest, 2006. március 24.