BIZTONSÁGI ADATLAP

A biztonsági adatlap kiadásának dátuma:	2008. december 9.

Felülvizsgálva: 	--

- A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

A készítmény azonosítása, kereskedelmi név: BOCHEMIT PLUS

A készítmény felhasználása: Fa épületszerkezetek és falazatok penész, farontó gomba és rovarok elleni megelőző védelmet  és farontó rovarok elleni megszüntető  védelmet nyújtó készítmény.

A készítmény funkciója: Vízzel hígítható gomba- és rovarölő koncentrátum.

Társaság/vállalat azonosítása:

Gyártó cég neve, címe: 	BOCHEMIE a.s.

Lidická 326, 735 95 Bohumin, Csehország

Vállalat ID: 276 54 087

Telefon/Fax:042- 96-091-111 / 042-596-012-870

E-mail: bochemie@bochemie.cz

Biztonsági adatlap kiállításáért felelő személy:

Bc. Lucie Kuśová

E-mail: lucie.kusova@bochemie.cz

Forgalmazó cég neve, címe: EVM Zrt.

H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

Telefon: +36-1-253-15-90

Fax: +36-1-257-33-14

Biztonsági adatlap kiállításáért felelős:

reach@evmzrt.hu

web-oldal: www.evmzrt.hu

Sürgősségi telefon:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

(ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Telefon: +36 80-201-199 (éjjel nappal)

+36-1-476-64-64 (éjjel-nappal)

- A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

A készítmény osztályozása :A készítmény a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.törvény,  illetve annak végrehajtásáról szóló módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, a 67/548/EEC (1967.06.27. után módosított) Irányelv és az 1907/2006/EK rendelet alapján  maró és környezetre veszélyes veszélyességi osztályba sorolható.

A veszély megjelölése:

C                              N

Maró               Környezeti veszély

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 34	Égési sérülést okoz

R 50	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

Lehetséges veszélyek emberre és környezetre:

A készítmény  maró hatású, különösen bőrrel érintkezve és szembe jutva. A készítmény  ártalmas hatású a vízi szervezetekre és élővizekre.

Egyéb speciális adatok:

Más háztartási vegyi anyaggal együtt használható. A készítmény nem alkalmazható védő favédelemre olyan felületeken ahol közvetlenül érintkezésbe kerülhet bőrrel, ivóvízzel, élelmiszerrel, takarmánnyal és gyermek bútorok és gyermek  játékok gyártására felhasznált fával. Más készítménnyel együtt használható. Tároló edényzetre vonatkozó információt - lásd 15. pont alatt.

3.	ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Kémiai jellemzők: Aktív összetevők: alkyl benzyl dimethyl  ammonium chloride, tebuconazole és flufenoxuron, segédanyagok és víz.

Veszélyes összetevők:

| Kémiai név | CAS | EINECS | Koncentráció | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride, | 68424-85-1 | 270-325-2 | 20,0 % | Xn, C, N R 21/22-34-50 |
| tebuconazole | 107534-96-3 | 403-640-2 | 0,5 % | Xn,N, R22-51/53 |
| Alcohol C 12-14 etoxylated | 9004-81-3 | Polimer | < 8 % | Xi, N, R 41-50 |
| flufenoxuron | 101463-69-8 | 417-680-3 | 0,17 % | N, R 50/53-57 |
| Dimethylsulfoxide | 67-68-5 | 200-664-3 | < 5% | Xi, R 36/37/38 |

A kockázataira utaló R mondatokat lásd a 16. pont alatt

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Általános utasítás: Véletlen baleset vagy rossz közérzet esetén azonnal orvost kell hívni. (Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni).

Belégzést követően: Szüntesse meg, ha lehetséges az expozíció forrását. Friss levegőn helyezzük nyugalomba a sérültet. Pihentesse (kerülje még a sétálást is), ha szükséges azonnal hívjunk orvost.

Bőrre jutást követően: Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal le kell cserélni Az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan vízzel és szappannal és használjon bőrvédő krémet vagy oldatot. Ha szükséges hívjon orvost.

Szembe jutás esetén: Öblítsük a szemet bő folyóvízzel a szemgolyó állandó mozgatása közben. A szemhéjszéleket tartsuk széthúzva, távolítsuk el a kontaktlencsét (ha van) és folytassuk az öblítést legalább 15 percig. További panaszok, irritatív tünetek jelentkezése esetén szemész szakorvoshoz kell fordulni.

Véletlen lenyeléskor: A sérült száját ivóvízzel alaposan ki kell öblíteni és itassunk vele fél liter vizet. Tilos hánytatni. Orvosi kezelésről gondoskodni kell.

Információ az orvosnak:

5.	TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyagok: Oltópor, oltóhab, vízpermet.  A tűzoltó anyagot a környezetben égő anyag alapján kell kiválasztani.

Elkerülendő oltóanyagok: Nem alkalmazható víz – mert fennáll a csatornába- és környezetbe jutás veszélye.

Veszélyes égéstermékek, hőbomlás: A készítményből tűz esetén mérgező és maró hatású gázok fejlődhetnek.

Maga az anyag vagy a készítmény által okozott speciális expozíciós veszélyek, égéstermékek, keletkező gázok:

Különleges tűzoltási eljárás: Tűzoltás közben gondoskodni kell arról, hogy az oltásból származó szennyvíz ne kerülhessen élővízbe, vízfolyásba, közcsatornába.

Védőfelszerelés a tűzoltók részére: A környezettől függetlenített túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet (tömören záródó, a vegyi anyagoknak ellenálló védőöltözet) és védőfelszerelés (sisak nyakvédővel, védőlábbeli, védőkesztyű) szükséges, amely megakadályozza a termék érintkezését bőrrel, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező veszélyes gázok és a füst belégzését.

Egyéb információ: Csatornába ömlésekor a vészhelyzeti tervet kell alkalmazni.

## 6.	INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Személyekre vonatkozó óvintézkedések: Lásd a 8. pont alatt. Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. A készítményt nem szabad zárt területen alkalmazni.

Környezetvédelem: Kerülje el a készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, vízfolyásba, talajba, közcsatornába jutását. Baleset esetén, a koncentrált készítmény nagy mennyiségének élővízbe, talajvízbe vagy szennyvízbe történő kiömlésekor értesíteni kell a helyi illetékes szerveket a helyi rendelkezések értelmében. (pl: tűzoltóságot, rendőrséget, vízügyi hatóságot stb).

Szennyezés mentesítési módszerek szabadba jutás esetén: A kiömlött készítményt közömbös nedvszívó (speciális abszorbenssel agresszív anyagokhoz vagy általános abszorbenssel) anyaggal fel kell itatni és az összegyűjtött hulladékot eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott hulladékgyüjtő tartályba helyezve kell tárolni és a 13. pontban leírtak szerint kell kezelni. Kiömléskor kerülni kell a készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, vízfolyásba, talajba, közcsatornába jutását.

- KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: Lásd 6. Pont alatt (személyi védelem).

A biztonságos kezelés feltételei: A maró hatású anyagokkal való munkavégzésnél különösen be kell tartani a biztonságos munkavégzés feltételeit és az előírt személyi védőeszközök használatát. Továbbá meg kell akadályozni illetéktelen személyek lehetséges érintkezését a termékkel és a munkahelyen megfelelő szellőztetést kell biztosítani. Munka közben nem szabad enni, inni, dohányozni.

Védő intézkedések: Tartsa be a Biztonsági adatlap tartalmát és a címke felirat  utasításait. A kezelés és tárolás során tartsa be a biztonságos kezelésre, egészség és környezet védelemre  vonatkozó rendelkezéseket. A szabályozásokat egyeztesse a közegészségügyi hatóságokkal és legyenek mindenki számára a munkahelyeken elérhetők.

A munkafolyamat beállítása során kiküszöbölendő tényezők:

A padlózat és a szennyezet tárgyak tisztítása:

Tűz és robbanás esetére vonatkozó óvintézkedés:

Tárolás:

Tároló edényzetre és helységre vonatkozó követelmény: A készítmény csak eredeti csomagoló anyagában szorosan zárva tartandó. Távol kel tartani élelmiszerektől, italtól, friss víztől és takarmánytól.

Más anyagokkal való együtt tárolás:

Elkerülendő anyagok:

Nem tárolható együtt:

Tárolási hőmérséklet: Védeni kell a közvetlen napsütéstől. Tárolási hőmérséklet -15 és + 30 ºC hőmérséklet között

Különleges tárolási feltételek: Lásd a 10. pont alatt (elkerülendő anyagok). Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

Környezetvédelemre vonatkozó intézkedések: Kerülni kell a környezettel való túlzott érintkezését. Kerülni kell a környezetbe jutását.

Különleges követelmények/utasítások: További fontos információk beszerezhetők a Biztonsági adatlapból, a címke felirat kezelési utasítása alatt vagy az Bochemie a.s. (www.bochemie.cz) web oldalon.

8.	EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések: Gondoskodni kell jó szellőztetésről. A készítményt kezelő és azzal dolgozó dolgozók részére biztosítani kell a személyi védőeszközöket, a dolgozók ismerjék a készítmény jellegét, sajátítsák el a használatra vonatkozó utasításokat és a személyi és környezet védelmére vonatkozó feltételeket. A személyi védőfelszereléseket hibátlan állapotban kell tartani, a sérült, hibás felszereléseket azonnal ki kell cserélni.

Csak a megállapított expoziciós határokon belül alkalmazható.

Pótlólagos utasítások a műszaki berendezések kialakításához: Nincs további adat. Lásd a 7. pont alatt.

Munkahelyi levegőben megengedett expozíciós határérték: A készítmény a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel a 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM együttes rendelete szerint nem szabályozott.

A gyártó szerint a készítménnyel, illetve egyes összetevőivel kapcsolatos ellenőrző paraméterek nincsenek meghatározva (361/2007 számú Czech Act Collection). A készítmény biológiai expoziciós teszt mutatószámainak határértékei nincsenek meghatározva (432/2003 számú Czech Act Collection)

Személyi védőfelszerelések

Általános védelem és higiénés feltételek: Be kell tartani az általános munkahelyi munkabiztonsági és higiénés előírásokat, munka közben  határozottan kerülje, hogy egyen, igyon, dohányozzon. Munkaközi szünetek, étkezés előtt és munka befejezésekor kezet kell mosni szappannal és meleg vízzel.

Légzésvédelem: Biztosítani kell a megfelelő légzésvédelmet.  Megfelelő aeroszol illetve szerves gőzök elleni szűrővel ellátott légző készüléket kell viselni (EN  141)

Kézvédelem: Gumi védőkesztyűt kell viselni (EN 374).

További információ a kézvédelemhez: Erre vonatkozó vizsgálatot nem végeztek.

A készítményhez szükséges kesztyűt a legjobb tudás és az alapanyagok információi alapján kell kiválasztani. A kiválasztás a kesztyűt előállító adatai alapján kell történjen. A védőkesztyű végső kiválasztásánál figyelembe kell venni annak áteresztő képességét, permeációs rátáját és degradációját. A megfelelő kesztyű kiválasztása nemcsak annak anyagától, hanem további minőségi kritériumoktól is függ, mely gyártónként is változó.  A védőkesztyű tartóssága nem számítható ki előre az egyes készítmények esetében, ezért ezek ellenőrzésére szükség van. A védőkesztyű anyagának pontos perforációs idejét a gyártónak kell megadni és ezt be kell tartani.

Szemvédelem: Jól záródó, oldalvédővel ellátott biztonsági védőszemüveget/arcvédőt (EN 166) kell viselni.

Bőrvédelem: Be kell tartani az általános normál higiénés feltételeket. A munka befejezésekor vagy műszakváltáskor kezet kell mosni és védőkrémet kell használni.

Megfelelő védőruházatot (pl.: biztonsági cipőt , hosszú ujjú munkaruhát)(EN 344) kell viselni.

Környezeti expozíció korlátozása és ellenőrzése: Lásd 12. pont alatt. Be kell tartami a kezelési és tárolásí utasításokat, különös módon gondoskodni kell a koncentrált készítmény élővizekbe, talajba és közcsatornába ömlésének megelőzéséről. (további információ található a Czech Act Collection Nr.254/2001 vizekre vonatkozó Kezelési feltételek pont alatt).

További információ:

9.	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Megjelenés:

Forma (20ºC):	folyadék

Színe:	enyhén sárgás

Szaga: 	enyhén aromás (enyhén alkohol szagú)

Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges adatok:

pH-érték, (20%-os oldat, 20ºC): 	2,0

Forráspont/Forrási tartomány (ºC): 	96-98 ºC

Lobbanáspont (ºC): 	-

Dermedéspont:	-

Tűzveszélyesség:	nem gyúlékony

Öngyulladás:	-

Robbanásveszélyes tulajdonságok:	nem robban

Oxidáló tulajdonságok: 	nem mutat oxidatív tulajdonságot

Gőznyomás (20ºC): 	nincs meghatározva

Sűrűség (20ºC): 	980 -1000 kg/m3

Oldékonyság (20ºC):	-

Víz oldékonyság:	korlátlanul elegyedik

Oldékonyság oldószerben:	-

Megoszlási koefficiens (n-octanol/víz):	-

Gőzsűrűség:	-

Párolgási sebesség:	-

Egyéb információk:

Illékony szerves összetevők mennyisége: 	kevesebb mint 3 % Czech Act Collection Nr.86/2002 levegőn

- STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás: Normál hőmérsékleti (hűvös és száraz)- és nyomásviszonyok között kezelve, rendeltetésszerűen felhasználva és előírásszerűen, zárt tartályban tárolva stabil termék. Figyelemmel kísérendő a tárolási hőmérséklet tartomány.

Kerülendő körülmények: Kerülni kell a hőmérséklet emelkedést, a hosszú ideig tartó közvetlen napsütést.

Kerülendő anyagok: Erősen oxidáló anyagok, koncentrált savak

Veszélyes bomlástermékek: Szén oxidjai, nitrogén oxidok, hidrogénklorid.

- TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Expoziciós tünetek leírása:

Inhaláció: 	A légzőrendszerben irritációt válthat ki.

Bőrrel érintkezve: 	A bőrön maró hatású, égési sérülést okozhat.

Szembe jutás:	Szemkárosodás veszélye, szemirritáció, vérbőség

Lenyelés:	Gyomor fájdalom, betegség, hányás, nyálkahártya károsodás az emésztőrendszerben.

Egészséget veszélyeztető hatások:

Akut toxicitás:	A készítményre nincs meghatározva.

Szubkrónikus toxicitás: 	nem ismert

Szenzibilizáció a bőrön:          	nem ismert

Rákkeltő hatás:	nem ismert

Mutagén hatás:	nem ismert

Reprodukciós hatás: 	nem ismert

Egyéb toxikológiai információ:	Veszélyes, vagy káros hatás lehetősége nem zárható ki.

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Általános információk/Ökológia :

Ökotoxicitás. víztoxicitás:

A termékre nincs meghatározva

Mobilitás:

A koncentrált készítmény ártalmas lehet a vízi szervezetekre és a vízi környezetre.

Perzisztencia és lebonthatóság:

A készítmény összetevői fokozatosan lebomlanak a környezetben.

Bioakkumulációs képesség: 	-

A PBT-értékelés eredményei :

Egyéb károsító hatások:

Egyéb ökológiai információk: A készítmény toxicitását más környezeti tényezőre nem állapították meg. A nagy mennyiségű készítmény csatornarendszerbe, környezetbe kiömléskor veszélyes lehet a vízi környezetre. A készítményt, fel nem használt maradékait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

13.	ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Veszélyes hulladék ártalmatlanítása:

Az Európai Hulladék Katalógus szerint veszélyes hulladék lehet, a veszély jellemzői: maró hatású (H8), ártalmas az egészségre (H5) és mérgező a környezetre (H14). Személyi védőeszközt kell használni és intézkedéseket kell tenni a hulladék kezelése és gyűjtése során a hulladék környezetbe való kikerülése elleni védelem kapcsán.

Javasolt ártalmatlanítási mód:

Kis mennyiségű BOCHEMIT PLUS készítményt alkalmazzon az utasításnak megfelelően  és ha szükség van rá bőséges vízzel mossa a közcsatornába. Nagy mennyiség esetén a megjelölt hulladékot adja át az erre felhatalmazott cégeknek illetve szükség esetén a helyi veszélyes – vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. Az alkalmazott abszorbenst veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. A szennyezett csomagoló anyag veszélyes hulladék.

Maradékok

Javaslat az ártalmatlanításra: Ártalmatlanítás erre felhatalmazott cégek útján. Ha a készítmény és a csomagolóanyag hulladékká válik az utolsó felhasználó a hatályos rendeletek alapján hulladék kóddal lássa el.

EWC- kód:

Javasolt hulladék kód a hulladék ártalmatlanításához:

16 03	    az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek

Javasolt hulladék tároló kód:

03 02	 faanyagvédő szer hulladékok (fa impregnálásából származó hulladék)

03 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédő szerek

A készítmény maradékaira vonatkozó kulcsszám ajánlásnak tekintendő. Figyelembe kell venni a helyi regionális hulladékmegsemmisítést felügyelő hivatal határozatát.

Biztonságos kezelés: Lásd a 7 és 15 pont alatt. Kezelésükre a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendeletben és a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendeletekben foglaltak az irányadók. A keletkezett hulladékot élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

Szennyezett csomagolóanyag

Javaslat az ártalmatlanításra: 94/2002.(V.5.) Kormány rendelet alapján.

Javasolt EWC-kód a teljesen kiürített, folyadék maradványtól mentes, nem szennyezett csomagolóanyag ártalmatlanításához:

15 01 02   műanyag csomagolási hulladékok

Javasolt EWC-kód a szennyezett csomagolóanyag ártalmatlanításához:

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

13.2.2. Biztonságos kezelés:

Iparszerű felhasználás esetén a veszélyes hulladékkal szennyezett csomagolóanyag kezelése és ártalmatlanítása a termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet.

14.	SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint – a gyártó szerint –  veszélyes áru, jelölésköteles.

Közúti és vasúti szállítás (ADR/RID ):

UN-szám:			1760

Osztály:			8

Kemler kód: 			80

Megfelelő szállítási név:	maró folyékony anyag, m.n.n. (benzalkonium chloride, oldat)

Csomagolási csoport:		III

Tengeri szennyező anyag:

Egyéb vonatkozó információk:  Biztonsági piktogramm: 8

Megjegyzés: 			-

Belföldi Folyam szállítás	(ADN/ADNR): -

Tengeri szállítás (IMD/GGVSee):            -

Légi szállítás (ICAO/ IATA):                   -

15. 	SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

A készítmény a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény, illetve annak végrehajtásáról szóló 33/2004.(IV.26.) ESZCSM és 61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendeletekkel módosított  44/2000. (XII. 27.) EüM számú rendelet, valamint 1907/2006/EK rendeletben foglaltaknak megfelelően – a rendelkezésre álló adatok alapján – veszélyességi osztályba sorolható és jelölésköteles.

Veszélyesség szerinti besorolás:  C maró, N Környezeti veszély

Veszélyességi szimbólum:

C                               N

Maró               Környezeti veszély

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 34		Égési sérülést okoz

R 50		Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló S mondatok:

S 1/2		Elzárva és gyermekek számára hozzá férhetetlen helyen tartandó

S 26		Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 28		Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni

S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/ arcvédőt kell viselni

S 45	Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni

S 61	Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/ Biztonsági adatlap

Címke feliraton feltüntetendő:

Összetevők: alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride, tebuconazole és flufenoxuron.

Illékony szerves összetevők mennyisége(VOC): kevesebb mint 3 %

A fogyasztók számára értékesített kiszerelés a vakok számára tapintással érzékelhető jelképet tartalmaz és gyermekek számára biztonsági zárral van felszerelve

A gyártó által kiállított adatlap a 356/2003 Coll. és 1907/2006/EK Irányelv szerint készült.

Alkalmazott törvények, rendeletek, jogszabályok:

Kémiai biztonságról:2000. évi XXV. számú törvény ;

Veszélyes anyag és készítményről : módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM. számú rendelet ; Munkavédelem : 2004. évi XI. és az 1997. évi CII. tv-el módosított 1993. évi XCIII. Törvény ; Munkahelyi levegő határértékek : módosított 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelete ;

Tűzvédelem: 2/2002.(I.23.) BM. Rendelet, 1996. évi XXXI tv. A 9/2000.(II.16.) BM r-el módosított 35/1996.(XII.29.)BM r. ;

Hulladék : 2004. évi XXIX tv.-el módosított 2000.évi XLIII.törvény. 98/2001 (VI.15.) Korm.r, 16/2001.(VII.18.)KÖM rendelet. 94/2000.(V.5.) Korm. r. ;

Mosószerek : 648/2004/EK r. ;

Biológiai lebomlás : 6/2001.(II.28.) KöM rendelet. 5/2004.(IV.23.) KvVM. R.

Biocidok : módosított 38/2003.(VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM rendelet. 67/548/EK, 1999/45/EC, 2001/59/EC, 2001/58/EC, 1907/2006/EK Irányelvek

16.	EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások - melyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk - hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak, de ezek mindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak, nem arra szolgálnak, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálják. A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának eldöntése, valamint a termék felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége.

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok (2. pont):

R 21/22	Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas

R 22		Lenyelve ártalmas

R 34		Égési sérülést okoz

R 36/37/38	Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

R 41		Súlyos szemkárosodást okozhat

R 50		Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

R 50/53 	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R 51/53	Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R 57		Mérgező a méhekre

Képzési, betanítási előírások:

A készítményt használó személyzetet el kell igazítani a kezeléssel kapcsolatos kockázatokról és tájékoztatni kell az egészségügyi és környezetvédelmi követelményekről. Ezen kívül bizonyíthatóan meg kell őket ismertetni a veszélyes jellemzőkkel, foglalkozási- egészségügyi- és környezetvédelmi alapelvekkel és az elsősegélynyújtási intézkedésekkel.

Javasolt felhasználási korlátok:

Csak rendeltetési célnak megfelelően használható, mivel a használattal kapcsolatos feltételek a szállító által nem kontrollálható, a felhasználó az egyedül felelős az itt közölt információk és figyelmeztetések helyi szabályokhoz és előírásokhoz való adaptálásáért. A biztonsági információk a terméket a biztonság szempontjából írják le és nem tekinthetők a termék műszaki specifikációjának.

A gyártó által kibocsátott Biztonsági adatlap kelte: 2004. augusztus 25.

Kiállította: Bochemie a.s., Lidická 326, 735 95 Bohumin, Csehország.  Telefon:042 596 091 111, Fax:

+420 596 012 870. E-mail: bochemie@bochemie.cz   www.bochemie.cz

A Biztonsági Adatlap a BOCHEMIE a.s. (Lidická 326, 735 95 Bohumin, ČR) által 2008. 08 13.-án felülvizsgált  (azonosítási szám -) BOCHEMIT PLUS  Material Safety Data Sheet alapján készült.