BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	A készítmény neve:	Alkoten

Felhasználási javaslat:	élelmiszeriparban, közétkeztetésben, vendéglátóipar területén, közintézményekben és háztartásokban használható polírozott felületek, természetes és műkő burkolatok, csempe, mázas kerámia vizes felmosására.

A gyártó és forgalmazó cég neve: EVM Rt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199, +36-1-476-64-64

- Összetétel**

A készítmény nemionos tenzidet, denaturált szeszt, konzerválószert, színezéket és illatot tartalmaz.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncentráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etanol |  7,0% | 64-17-5 | 200-578-6 | F | R 11 |
| Izotridekanol etoxilátum | < 4 % | 67701-08-0 | -- | Xi | R 36/38 |
| Trietanolamin | < 3 % | 102-71-6 | 203-049-8 | Xi | R 36/38 |
| Citromsav | < 2 % | 5949-29-1 | 201-069-1 | Xi | R 36 |

- Veszélyességi besorolás**

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében nem veszélyes készítmény. A készítmény a bőrt és a szemet irritálhatja. Zsíroldó hatása következtében a bőrt kiszáríthatja.

4.	Elsősegélynyújtás**

Általános: 	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel le kell mosni.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni, szemsérülés esetén feltétlenül orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki. Forduljunk orvoshoz.

- Tűzveszélyesség

Tűzveszélyességi osztály:	C (Tűzveszélyes)

Lobbanáspont, 	zárttéri:	64°C

nyílttéri:	75°C

Tűzoltó anyagok:	víz, tűzoltópor, alkoholálló hab, homok, szénsav

## 6.	Óvintézkedés baleset esetén**

Kiömlés, szétáradás: Az érintett területet körül kell zárni. A kiömlött vizes készítmény a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát, védőkesztyűt.

Csatornába jutást meg kell akadályozni. A kiömlött készítményt fel kell itatni, össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kell kezelni.

- Kezelés, tárolás**

Fagymentes, hűvös, száraz helyen tárolandó. Fénytől, hő-és gyújtóforrástól, szikrától és nyíltlángtól óvjuk. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

8.	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

A készítmény bőrre, szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni.

Védőfelszerelés: érzékeny bőrűeknél rendszeres felhasználás esetén védőkesztyű használata ajánlott.

AK (etil alkohol): 1900 mg/m3, CK (etil alkohol ): 7600 mg/m3.

A többi alapanyag és a készítmény AK és CK értéke a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok**

Külső:	kék színű folyadék

pH érték (natur):	6,5-7,5

Szárazanyag tartalom, %:	min. 6

- Stabilitás és reakciókészség

Az előírt tárolási feltételek mellett stabil.

- Toxikológiai adatok az alapanyagokra vonatkozóan**

Izotridekanol etoxilátum: akut toxicitás szájon át LD50 (patkány)  2000 mg/kg. Bőr: mérsékel irritáció (módszer OECD 404). Szem: mérsékelt irritáció, de tartós irritáció is lehetséges (módszer OECD 405).

Trietanolamin: LD50 (patkány, orális)  8000 mg/kg, LD50 (nyúl, orális)  7400 mg/kg. Bőr: vörösödés, viszketés, enyhe irritáció. Szem: enyhe irritáció.

Citromsav: LD50 (patkány, orális): 11700 mg/kg, LD50 (egér, orális): 5040 mg/kg. Helyi hatás: izgatja a szemet és a bőrt. Tapasztalat embernél: rendeltetésszerű használatnál egészségkárosodást nem okoz.

- Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan **

Etanol: a halakra 24 órán belül 9000 mg/l halálos.

Izotridekanol etoxilátum: LC 50 (hal, Leuciscus idus melantotus): 6,5 mg/l/96 óra (rövid idejű DIN 38412 15 rész). EC10 (baktérium, Pseudomonas putida): 5,3 mg /l/16 óra (Bringmann és Kühn). EC50 (Daphnia Magna): 4,7 mg /l/48 óra (EG 92/69). Vízminőség-veszélyességi osztály: 2.

Trietanolamin: haltoxicitás: LC50 (Leuciscus idus) 10 000 mg/l/96 óra, algatoxicitás: EC/LC50 750 mg/l/48 óra. Felszíni-és talajvízbe, csatornába jutást meg kell akadályozni. Vízminőség-veszélyességi osztály: 1.

Citromsav: LC50 (aranyhal): 440-706 mg/l/96 óra, baktérium-toxicitás:  10000 mg/l. Vízminőség-veszélyességi osztály: 0. KOI: 665 mg O2/g, BOI: 481 mg O2/g

A felületaktív anyagok biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás**

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

14.	Szállításra vonatkozó előírások

Nem tartozik az ADR hatálya alá.

15. 	Szabályozási információk**

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

35/1996 (XII. 29.) BM rendelet

648/2004 EK rendelet

- Egyéb**

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest, 2006. január 4.