BIZTONSÁGI ADATLAP

A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 	2007. július 26.

Felülvizsgálva: --

- A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

A készítmény neve:	Bip gépi öblítőszer

#### A készítmény felhasználása:	Mosogatógépi felhasználásra ajánlott öblítőszer.

A forgalmazó cég neve:	EVM Zrt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Biztonsági adatlapért felelős: 	reach@evmzrt.hu

web-oldal:	www.evmzrt.hu

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199 (éjjel-nappal)

+36-1-476-64-64 (éjjel-nappal)

- A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

A többszörösen módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében nem veszélyes készítmény.

A készítmény a szemet irritálhatja, felületaktív anyag tartalma miatt a bőrt kiszáríthatja.

A készítmény veszélyjele:	--

A készítményre vonatkozó R mondat:	--

Címkézés: lásd 15. pont.

3.	ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

A készítmény citromsavat, alkoholt és konzerválószert tartalmazó vizes készítmény.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncent- ráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Citromsav | < 10 % | 5949-29-1 | 201-069-1 | Xi | R 36 |
| Etil-alkohol | < 5 % | 64-17-5 | 200-578-6 | F | R 11 |

A táblázatban megadott veszélyes összetevők közül expozíciós határértékkel csak az etil-alkohol rendelkezik: lásd 8 pont.

A táblázatban felsorolt veszélyes összetevők R mondatai: lásd 16. pont.

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Belégzés:	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés:	Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel le kell mosni.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni a szemhéjszélek széthúzása közben. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki. Sok vizet kell itatni a sérülttel. Tilos hánytatni. Forduljunk orvoshoz.

- TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Tűz esetén felszabaduló anyagok:	szénmonoxid (CO), szén-dioxid (CO2).

Alkalmazható tűzoltószerek:	szén-dioxid, tűzoltópor, homok, alkoholrezisztens hab vagy vízpermet.

Nem alkalmazható tűzoltószerek:	nem ismertek.

Különleges veszélyek:	nem ismertek.

Speciális védőeszköz tűzoltóknak:	nem szükséges.

## 6.	INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Kiömlés, szétáradás: az érintett területet védőgáttal (föld, homok) körül kell zárni. Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell, gyújtóforrásokat szüntessük meg.

A kiömlött készítmény a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát.

Csatornába élő-, felszíni és talajvízbe jutást meg kell akadályozni. A kifolyt készítményt folyadékfelszívó anyaggal (homokkal, kovafölddel, univerzális folyadékmegkötő anyaggal) kell felitatni, össze kell gyűjteni jelölt tárolótartályba- megfelelő védőkesztyűt kell használni-, és veszélyes hulladékként kell kezelni.

- KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Fagymentes, száraz, hűvös, helyen, eredeti csomagolásban zárva tárolandó. Hőtől és direkt napsütéstől óvjuk. Gyermekektől, élelmiszertől, italtól, állati takarmánytól tartsuk távol! Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

8.	EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

A készítmény szembe, szervezetbe jutását el kell kerülni.

Expozíciós határértékek: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: AK (etil-alkohol): 1900 mg/m3, CK (etil-alkohol): 7600 mg/m3. Jellemző tulajdonsága: IV. kategória (nagyon gyenge károsító hatású anyag).

A többi alapanyag AK és CK értékei a 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Külső:	tiszta, színtelen folyadék

pH:	kb. 2,5

Szag:	enyhén érezhető, készítményre jellemző

Oldódás vízben:	korlátlanul oldódik

Sűrűség, g/cm3:	1,02

- STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás:	az előírt tárolási körülmények között stabil.

Kerülendő anyagok:	nem ismert.

- TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A készítményre vonatkozó toxikológiai információk:

Belélegezve:	a nyálkahártyát izgathatja.

Bőrre jutva:	a bőrt kiszáríthatja, irritáló hatás lehetséges.

Szembe jutva:	irritáló hatás lehetséges.

Szájon keresztül:	irritáció lehetséges.

A felsoroltakon kívül egyéb toxikus hatás sem zárható ki.

Toxikológiai adatok az alapanyagokra vonatkozóan:

Citromsav: LD50 (patkány, orális): 11700 mg/kg, LD50 (egér, orális): 5040 mg/kg. Helyi hatás: izgatja a szemet és a bőrt. Tapasztalat embernél: rendeltetésszerű használatnál egészségkárosodást nem okoz.

Etil-alkohol: belélegezve, lenyelve vagy bőrrel érintkezve ártalmas lehet. Szem- és bőrirritációt okozhat. Az anyag ingerelheti a nyálkahártyát és a felső légutakat. Narkotikus hatású. LD50 (patkány, orális): 7060 mg/kg. LC50 (patkány, inhal.) 20 000 ppm/10 óra.

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

###### A készítmény felületaktív anyagot és szerves savat tartalmaz. Kerüljük el nagy mennyiségben a felszíni- és talajvizekbe, csatornába jutást. Kritikus veszélyek nem ismertek.

Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan:

Citromsav: LC50 (aranyhal): 440-706 mg/l/96 óra, baktérium-toxicitás:  10000 mg/l. Vízminőség-veszélyességi osztály: 0. KOI: 665 mg O2/g, BOI: 481 mg O2/g

# Etil-alkohol: a halakra 24 órán belül 9000 mg/l halálos. Vízminőség-veszélyességi osztály: 1.

A felületaktív anyagok biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

13.	ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

A készítményre vonatkozó EWC kód megnevezés: 16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok.

A kiürült csomagolóanyag újrahasznosítható.

14.	SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Nem ADR jelölésköteles.

15. 	SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

A készítmény veszélyjele: a készítmény nem veszélyes, veszélyjel feltüntetése nem szükséges.

A készítményre vonatkozó R mondatok: --

A készítményre vonatkozó S mondatok: --

Érvényes jogszabályok:

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

648/2004 EK rendelet

- EGYÉB INFORMÁCIÓK

A megadott veszélyjelek és R mondatok jelen biztonsági adatlap 3. pontjában felsorolt komponensekre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagokra:

F	Tűzveszélyes

Xi	Irritatív

R mondatok az alapanyagokra:

R 11	Tűzveszélyes

R 36	Szemizgató hatású

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.