BIZTONSÁGI ADATLAP

A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 	2006. január 26.

Felülvizsgálva: 	2007. szeptember 21.

- A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA**

A készítmény neve:	ÁSz textilöblítő koncentrátum Ocean

#### A készítmény felhasználása:	mosás utáni használatra, ezáltal a textíliának lágy, természetes fogást biztosít.

A gyártó és forgalmazó cég neve:	EVM Zrt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Biztonsági adatlapért felelős: 	reach@evmzrt.hu

web-oldal:	www.evmzrt.hu

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199 (éjjel-nappal)

+36-1-476-64-64 (éjjel-nappal)

- A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA**

A többszörösen módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében nem veszélyes készítmény.

A készítmény veszélyjele:	--

A készítményre vonatkozó R mondat:	--

Címkézés: lásd 15. pont.

3.	ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ**

A készítmény kationos tenzidet, konzerválószert, színezéket és illatot tartalmaz.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncent- ráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bis(2-aciloxietil)-(2-hidroxi-etil)-metilammónium]-metil-szulfát | < 8 % | 91995-81-2 | 295-344-3 | Xi | R 38 |
| Propán 2-ol | < 2 % | 67-63-0 | 200-661-7 | F, Xi | R 11-36 R 67 |

A táblázatban megadott veszélyes összetevők közül expozíciós határértékkel a propán-2-ol rendelkezik.

A táblázatban felsorolt veszélyes összetevők R mondatai: lásd 16. pont.

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK**

Belégzés:	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Elsősegély: friss levegő, nyugalom. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés:	Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel vagy zuhannyal le kell mosni.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el, ha könnyen lehetséges. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni a szemhéjszélek széthúzása közben. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki. Sok vizet kell itatni a sérülttel. Tilos hánytatni. Nagyobb mennyiség lenyelése esetén forduljunk orvoshoz.

- TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK**

Tűz esetén felszabaduló anyagok:	szénmonoxid (CO), szén-dioxid (CO2), nirtrogénoxidok (NOx), kénoxidok (SOx).

Alkalmazható tűzoltószerek:	szén-dioxid, tűzoltópor, homok, alkoholrezisztens hab vagy vízpermet.

Nem alkalmazható tűzoltószerek:	nem ismertek.

Különleges veszélyek:	nem ismertek.

Speciális védőeszköz tűzoltóknak:	nagy tűz esetén használjunk levegőtől független légzőkészüléket.

## 6.	INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN**

Kiömlés, szétáradás: az érintett területet védőgáttal (föld, homok) körül kell zárni. Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell, gyújtóforrásokat szüntessük meg.

A kiömlött készítmény a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát.

Csatornába élő-, felszíni és talajvízbe jutást meg kell akadályozni. A kifolyt készítményt folyadékfelszívó anyaggal (homokkal, kovafölddel, univerzális folyadékmegkötő anyaggal) kell felitatni, össze kell gyűjteni jelölt tárolótartályba- megfelelő védőkesztyűt kell használni-, és veszélyes hulladékként kell kezelni.

- KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**

Fagymentes, száraz, hűvös, helyen, eredeti csomagolásban zárva tárolandó. Hőtől és direkt napsütéstől óvjuk. Gyermekektől és élelmiszerektől tartsuk távol! Szembe kerülés esetén a szemet bő vízzel mossuk ki.

8.	EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM**

A készítmény szembe, szervezetbe jutását el kell kerülni.

Expozíciós határértékek: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: AK (propán-2-ol): 500 mg/m3, CK (propán-2-ol): 2000 mg/m3. Jellemző tulajdonsága: ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat).

A többi alapanyag AK és CK értékei a 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**

Külső:	enyhén viszkózus, világoskék színű folyadék

pH:	2,5 – 3,5

Szag:	kellemes, parfümös

Oldódás vízben:	korlátlanul oldódik

Sűrűség, g/cm3:	kb. 1,00

Szárazanyag tartalom, %:	kb. 7,0

- STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG**

Stabilitás:	az előírt tárolási körülmények között stabil.

Kerülendő anyagok:	erős oxidálószerek.

- TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**

A készítményre vonatkozó toxikológiai információk:

Belélegezve:	a nyálkahártyát izgathatja.

Bőrre jutva:	a bőrt kiszáríthatja.

Szembe jutva:	irritáció lehetséges.

Szájon keresztül:	irritáció lehetséges.

A felsoroltakon kívül egyéb toxikus hatás nem ismert.

Toxikológiai adatok az alapanyagokra vonatkozóan:

[Bis(2-aciloxietil)-(2-hidroxietil)-metilammónium]-metilszulfát: akut toxicitás LD50 (patkány, orális)  5000 mg/kg (módszer OECD 401, forrás: Analogy). Bőrizgató hatás: irritáló (házinyúl, módszer OECD 404). Szemizgató hatás: nem irritáló (házinyúlszem, forrás: Analogy). Mutagenitás: az Ames vizsgálatban nem mutagén.

Izopropil-alkohol: akut toxicitás: LD50 (patkány, orális) > 2000 mg/kg. LD50 (nyúl, bőrön át) > 2000 mg/kg. Primer irritáló hatás: bőr: nem ingerlő (nyúl), szem: ingerli a szemet. Túlérzékenység: Bühler teszt (tengerimalac): nem szenzibilizáló. Genotoxicitás: Ames teszt: nem mutagén.

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**

###### A készítmény felületaktív anyagot tartalmaz. Kerüljük el nagy mennyiségben a felszíni- és talajvizekbe, csatornába jutást. Kritikus veszélyek nem ismertek.

Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan:

[Bis(2-aciloxietil)-(2-hidroxietil)-metilammónium]-metilszulfát: toxicitás halakra: szivárványos pisztráng, 96 óra (módszer OECD 203, forrás Analogy): telített oldatban nincs megállapítható mérgező hatás. Toxicitás vízibolhára: vízibolha, 48 óra (módszer OECD 202, forrás Analogy): telített oldatban nincs megállapítható mérgező hatás.

Izopropil-alkohol: LC50 hal (Leuciscus idus melanotus) > 100 mg/l/48 óra, Daphniára: (Daphnia Magna) > 100 mg/l/48 óra, algára: IC50. (Scenedesmus subspicatus) > 100 mg/l/72 óra. A vizeket enyhén veszélyezteti.

A felületaktív anyagok biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

13.	ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

A készítményre vonatkozó EWC kód megnevezés: 16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok.

14.	SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Nem ADR jelölésköteles.

15. 	SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK**

A készítmény veszélyjele: a készítmény nem veszélyes, veszélyjel feltüntetése nem szükséges.

A készítményre vonatkozó R mondatok: --

A készítményre vonatkozó S mondatok: --

Érvényes jogszabályok:

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

648/2004 EK rendelet

- EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A megadott veszélyjelek és R mondatok jelen biztonsági adatlap 3. pontjában felsorolt komponensekre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagokra:

F	Tűzveszélyes

Xi	Irritatív

R mondatok az alapanyagokra:

R 11	Tűzveszélyes

R 36	Szemizgató hatású

R 38	Bőrizgató hatású

R 67	Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.