BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	A készítmény neve:	Best folyékony mosogatószer

Felhasználási javaslat:	porcelán, kerámia, üveg, műanyag, fa, fémedények és háztartási eszközök tisztítására, felületek lemosására és zsírtalanítására alkalmas.

A gyártó és forgalmazó cég neve: EVM Zrt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

web-oldal:	www.evmzrt.hu

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199, +36-1-476-64-64

- Összetétel

A készítmény anionos és nemionos tenzideket, bőrkímélő adalékot, denaturált alkoholt, konzerválószert és illatot tartalmaz.

3.	Veszélyességi besorolás

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében nem veszélyes készítmény. A készítmény a szemet és a bőrt irritálhatja. Zsíroldó hatása következtében a bőrt kiszáríthatja.

4.	Elsősegélynyújtás

Belégzés:	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg.

Bőrrel való érintkezés:	Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel, le kell mosni.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni a szemhéjszélek széthúzása közben. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés:	A sérült szájüregét tisztítsuk ki, majd bő vízzel mossuk ki. Hánytatni tilos. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

- Tűzveszélyesség

Lobbanáspont:	forr, nem lobban.

## 6.	Óvintézkedés baleset esetén

Kiömlés, szétáradás: az érintett területet körül kell zárni. A kiömlött készítmény a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát, védőkesztyűt.

Csatornába élő- és talajvízbe jutást meg kell akadályozni. A kifolyt készítményt folyadékfelszívó anyaggal (őrölt mészkővel, homokkal, inert adszorbenssel) kell felitatni, össze kell gyűjteni jelölt tárolótartályba, és veszélyes hulladékként kell kezelni.

- Kezelés, tárolás

Fagymentes, száraz, hűvös helyen tárolandó. Fénytől, hőforrástól óvjuk. Gyermekektől és élelmiszerektől tartsuk távol. Szembe kerülés esetén a szemet bő vízzel azonnal mossuk ki!

8.	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

A készítmény szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni.

Védőfelszerelés: érzékeny bőrűeknél rendszeres felhasználás esetén- zsíroldó hatása miatt- védőkesztyű használata ajánlott. Használat után alaposan mosson kezet, bőrtápláló krém használata javasolt.

AK (etil-alkohol): 1900 mg/m3, CK (etil-alkohol): 7600 mg/m3.

A többi alapanyag AK és CK értéke a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok

Külső:	enyhén sárgás, átlátszó, viszkózus folyadék, citromos illattal

pH (direkt):	5,0 - 7,0

Sűrűség, g/cm3:	1,03

- Stabilitás és reakciókészség

Az előírt tárolási feltételek mellett stabil. Erős savaktól, lúgoktól és oxidálószerektől óvjuk.

- Toxikológiai adatok

A készítményre vonatkozó toxikológiai információk:

Szembe jutva: hosszantartó irritáló hatású lehet.

Bőrre jutva: rendszeres használat esetén zsíroldó hatása következtében a bőrt kiszáríthatja.

Belélegezve: irritálhatja a nyálkahártyát és a felső légúti traktust.

Lenyelve: irritatív hatású lehet.

#### Toxikológiai adatok az alapanyagra vonatkozóan:

Dodecilbenzol-szulfonsav nátrium só: akut toxicitás: LD50 (patkány orális): 438 mg/kg, LD50 (egér orális): 1330 mg/kg, LD50 (egér, intravénás): 105 mg/kg. Bőr: közepes irritáló hatás 20 mg/24 óra (nyúl). Szem: súlyos irritáló hatás 0,25 mg/24 óra (nyúl). Belégzés: irritálja a nyálkahártyát és a felső légúti traktust. Lenyelve: ártalmas.

Nátrium-alkil-etoxi-szulfát: LD50 (patkány, szájon át)  2000 mg/kg. Bőr: hosszantartó kontaktus esetén jelentős irritációt okozhat. Szem: nagymértékű irritációt okozhat. Lenyelés: irritációt okozhat.

- Ökotoxicitás

A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

##### Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan:

Dodecilbenzol-szulfonsav nátrium só: az anyag savas kémhatású, szennyvíztisztítóban csak előzetes semlegesítés után engedhető. Toxicitás hal (Leuciscus idus) EC/LC50 1-10 mg/l/96 óra.

Alkilamid-propil-betain: vízi szervezetekre gyakorolt toxicitás: hal (zebradánió)  1 mg/l/96 óra (módszer OECD 203), baktérium: EC50 (Pseudomonas putida)  1000 mg/l (módszer DIN 38412 T.8). Kémiai oxigénszükséglet (CBS): 474 mg O2/g.

# Etanol: a halakra 24 órán belül 9000 mg/l halálos.

A felületaktív anyagok biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

A készítményre vonatkozó EWC kód megnevezés: 16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok.

14.	Szállításra vonatkozó előírások

Nem ADR jelölésköteles.

- Szabályozási információk

A készítmény veszélyjele:	nincs

A készítményre vonatkozó R mondatok:	nincs

A készítményre vonatkozó S mondatok:	nincs

Érvényes jogszabályok:

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

35/1996 (XII. 29.) BM rendelet

648/2004 EK rendelet

16.	Egyéb

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest, 2007. április 27.