BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	A készítmény neve:	Ultra Hos Profi

Tisztító- és fertőtlenítőszer

Felhasználási javaslat:	kórházakban, egészségügyi intézményekben, szociális otthonokban padló, falfelületek, valamint vízzel mosható bútorok, berendezések és felszerelési tárgyak, eszközök tisztítására, fertőtlenítésére alkalmas.

A gyártó és forgalmazó cég neve: EVM Rt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199, +36-1-476-64-64

- Összetétel**

A készítmény nemionos felületaktív anyagot, fertőtlenítőszereket, komplexképzőt, illatot és színezéket tartalmaz.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncent- ráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kókusz-dimetil-mirisztil-amin-oxid | < 10 % | 3332-27-2 | 222-059-3 | Xi | R 38-41 |
| Alkil-aril-dimetil-ammónuim klorid | < 8 % | 63449-41-2 | 264-151-6 | C, Xn, N | R 21/22-34 R 50 |
| N-(3-aminopropil)-N-dodecil-propán-1,3-diamin | < 5 % | 2372-82-9 | 219-145-8 | C, N | 22-34-50 |
| Etilén-diamin tetraecetsav nátrium só | < 3 % | 64-02-8 | 200-573-9 | Xn | R 22-36-52/53 |

- Veszélyességi besorolás**

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes készítmény.

A készítmény veszélyjele: 	C	Maró

R mondatok:	R 34	Égési sérülést okoz

4.	Elsősegélynyújtás**

Általános: 	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel le kell mosni.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni, szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki. Itassunk sok vizet a sérülttel. Hánytatni tilos! Forduljunk orvoshoz.

- Tűzveszélyesség**

Lobbanáspont:	100 C forr, nem lobban

## Óvintézkedés baleset esetén**

Kiömlés, szétáradás: az érintett területet körül kell zárni. A kiömlött készítmény a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát, védőkesztyűt.

Csatornába jutást meg kell akadályozni. A kiömlött készítményt szellőztetés mellett földdel, homokkal fel kell itatni, össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kell kezelni.

- Kezelés, tárolás**

Fagymentes, hűvös, jól szellőztethető helyen tárolandó. Fénytől, hőforrástól óvjuk. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

8.	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

A készítmény szembe, szervezetbe kerülését, belégzését el kell kerülni.

Védőfelszerelés: védőkesztyű, védőszemüveg vagy arcvédő.

Az alapanyagok és a készítmény AK és CK értéke a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok**

Külső megjelenés:	halványsárga színű, citrom illatú folyadék

pH (natur):	10 – 12

Szárazanyag tartalom, %:	min. 20

- Stabilitás és reakciókészség**

A megadott tárolási feltételek mellett stabil.

11.	Toxikológiai adatok az alapanyagra vonatkozóan**

Kókusz-dimetil-mirisztil-amin-oxid: LD50 (patkány, orális)  2000 mg/kg (módszer OECD 401). Bőr: enyhén irritál. Szem: erős irritáció.

N-(3-aminopropil) N-dodecilpropán-1,3-diamin: akut toxicitás LD50 (patkány, orális)  261 mg/kg (módszer OECD Test Guideline 401). Akut bőrirritáció LD50 (patkány): korrodáló (módszer OECD Test Guideline 402). Érzékenyítés: nem érzékenyít (tengeri malac) Buehler Test (módszer OECD 471).

# Etiléndiamin tetraecetsav nátrium só: akut toxicitás LD50 (patkány, orális) > 1000 mg/kg (Akzo Nobel E-file). Bőr: nem irritáló (Akzo Nobel E-file). Szem: enyhén irritáló (Akzo Nobel E-file).

- Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan **

Kókusz-dimetil-mirisztil-amin-oxid: vízi szervezetekre gyakorolt hatás nincs meghatározva. Fel nem használt maradékait, göngyölegeit élővízbe, talajba, közcsatornába juttatni nem szabad.

N-(3-aminopropil) N-dodecilpropán-1,3-diamin: akut hal toxicitás: LC50 (szivárványos pisztráng): 0,68 mg/l/96 óra (módszer OECD 203). EC50 (Daphnia Magna) 0,64 mg/l/48 óra (módszer OECD Test Guideline 202). Alga toxicitás: EC50 (Selenastrum sp.) 0,039 mg/l/72 óra (módszer EPA).

# Etiléndiamin tetraecetsav nátrium só: LC50 (hal) > 100 mg/l/96 óra, EC50 (Daphnia Magna) > 500 mg/l/24 óra.

A felületaktív anyagok biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás**

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

- Szállításra vonatkozó előírások

ADR szerint jelölésköteles.

UN 3267 MARÓ, FOLYÉKONY, LÚGOS, SZERVES ANYAG, M.N.N. (alkil-aril-dimetil-ammónium-klorid és N, N- bisz-(3-amino-propil)- dodecil-amin tartalmú), 8.,III.

15. 	Szabályozási információk**

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

35/1996 (XII. 29.) BM rendelet

648/2004 EK rendelet

- Egyéb**

A megadott veszélyjelek, R és S mondatok jelen biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában felsorolt komponensekre és a készítményre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagra:

C	Maró

Xi	Irritatív

N	Környezeti veszély

R mondatok az alapanyagra:

R 21/22	Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas

R 34	Égési sérülést okoz

R 36	Szemizgató hatású

R 38	Bőrizgató hatású

R 41	Súlyos szemkárosodást okozhat

R 50	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

R 52/53	Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

A készítmény veszélyjele:

C	Maró

A készítményre vonatkozó R mondat:

R 34	Égési sérülést okoz

A készítményre vonatkozó S mondatok:

S 1/2	Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S 25	Kerülni kell a szembejutást

S 26	Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni

S 45	Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni, ha lehetséges, a címkét meg

kell mutatni

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest, 2006. január 21.