BIZTONSÁGI ADATLAP

A biztonsági adatlap kiadásának dátuma:	2009. január 27.

Felülvizsgálva: 	--

- A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

A készítmény neve:	Discleen Endo PAA - alap

A készítmény felhasználása: Fertőtlenítő hatású készítmény flexibilis endoszkópok fertőtlenítésére. Ajánlott endoszkópok speciális kézi fertőtlenítésére megelőző tisztítás után és egyidejű fertőtlenítés esetére. A termék két komponensű készítmény, mely egy alap készítményből és egy aktivátorból áll.

Összekeverve a két komponenst – az aktivátort és az alapot, a készítmény aktívvá válik (in situ).

A készítmény széles hatásspektrumú: Baktericid, fungicid (mikroszkópikus élesztőkre és spórás gombákra), virucid, mycobaktericid, sporocid (bakteriális endospórákra) és tuberculocid.

A gyártó cég neve:	Bochemie a.s.

Cím:	Lidická 326, 73595 Bohumín, Česká Republika

# Telefon:	+420 596 091 111

# Telefax:	+420 596 012 870

e-mail:	bochemie@bochemie.cz

Biztonsági adatlapért felelős:	Bc. Lucie Kuśová

lucie.kusova@bochemie.cz

A forgalmazó cég neve:	EVM Zrt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Biztonsági adatlapért felelős:	reach@evmzrt.hu

honlap:	www.evmzrt.hu

Sürgősségi telefon (Prága):	Toxikologické informační středisko

Cím:	Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 CZ.

Telefon:	224 91 92 93; 224 91 54 02; 224 91 45 71

Cím:	Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Česká Republika

Telefon:	+420 224 91 92 93 (éjjel-nappal)

+420 224 91 54 02 (éjjel-nappal)

+420 224 91 45 75 (éjjel-nappal)

Sürgősségi telefon:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199 (éjjel-nappal)

+36-1-476-64-64 (éjjel-nappal)

- A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

A többszörösen módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében nem veszélyes készítmény.

A készítmény veszélyjele:	--

A készítményre vonatkozó R mondatok:	--

Egészségre gyakorolt hatások:

Nem ismert.

Környezetre gyakorolt hatások:

Veszélyes a vízi szervezetekre, hosszantartó hatása lehet a vízi környezetre.

Egyéb információk:

Ne használja a terméket együtt más vegyi anyagokkal vagy készítményekkel. Címkézés: lásd 15. pont.

3.	ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

A készítmény oxigén alapú fehérítőszert tartalmaz.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncent- ráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrogén-peroxid | < 4,0 % | 7722-84-1 | 231-765-0 | O, C | R5-8-20/22-35 |

A táblázatban megadott veszélyes összetevő nem rendelkezik expozíciós határértékkel.

A táblázatban megadott veszélyes összetevő veszélyjelei és R mondatai: lásd 16. pont.

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Általános információk:	Baleset (lenyelés, szembe kerülés) vagy rosszullét esetén forduljunk orvoshoz (ha lehetséges a készítmény címkéjét/biztonsági adatlapját mutassuk meg).

Belégzés:	Az expozíció forrását szüntessük meg, ha lehetséges. A sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalomba kell helyezni, óvjuk a fizikai terheléstől. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés:	Az elszennyeződött ruhadarabokat és lábbelit el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel rögtön alaposan le kell mosni. Használjunk bőrvédő krémet.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el, ha könnyen lehetséges. A szemet legalább 10 percig bő, friss vízzel kell öblíteni szemhéjszélek széthúzása közben, és a szemgolyó egyidejű mozgatásával. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő ivóvízzel mossuk ki-, ha a személy tudatánál van-, és itassunk fél liter hűvös, iható vizet. Hánytatni tilos. Hányás esetén fulladás veszélye léphet fel a képződő hab miatt. Forduljunk orvoshoz.

5.	TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Alkalmazható tűzoltószerek:	Tűzoltóhab (a tűz jellegétől függően). A termék nem gyúlékony. Víz nem ajánlott a szétterjedés veszélye miatt.

Különleges veszélyek:	Éghető, gyúlékony anyaggal érintkezve nagy tűz esetén oxigén felszabadulás miatt az égést táplálhatja.

Speciális védőeszköz tűzoltóknak:	Teljes védőöltözet, légzőkészülék.

Egyéb információk:	Csatornába engedés esetén a veszélyelhárítási terv alapján járjunk el.

## 6.	INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Személyi óvintézkedések: Az általános személyi higiéniai előírásokat tartsuk be. Kerüljük a bőrrel, szemmel való érintkezést. Viseljünk megfelelő védőeszközt (védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg vagy arcvédő). Szellőztetésről gondoskodni kell. Az elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni, gyújtóforrásokat el kell távolítani.

Környezetvédelmi óvintézkedések: Kerüljük el a talajvízbe és folyóvízbe, a talajba vagy a környezetbe kerülést. Nagy mennyiségű tömény készítmény csatornába élő-, felszíni-, talaj-, és hulladékvízbe, talajba jutása esetén értesíteni kell a helyi hatóságot.

Szennyezésmentesítés: A kiömlött készítményt megfelelő abszorbeáló szerrel (homokkal, földdel, agresszív anyagokhoz gyártott speciális abszorbenssel vagy univerzális/inert adszorbenssel) fel kell itatni, fűrészport és más éghető abszorbenst használni tilos!  Össze kell gyűjteni felcímkézett, zárható, jelölt tárolótartályba, és veszélyes hulladékként kell kezelni. Kerülni kell a véletlenszerű talaj- és folyóvizekbe való bekerülést. Véletlenszerű kiömlés és felszíni vizekbe kerülés esetén a készítményt hígítani kell nagy mennyiségű vízzel a veszélyelhárítási terv alapján. A maradékot bő vízzel el kell mosni.

7.	KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: Használat közben enni, inni és dohányozni tilos. Az általános személyi higiéniai előírásokat tartsuk be. Óvakodjunk a bőrrel, szemmel való érintkezéstől Használat után az edényzetet zárjuk vissza. Kerüljük a savakkal vagy savas anyagokkal való érintkezést.

Környezetvédelem: Kerüljük a környezet túlzott szennyeződését. Fontos információk és útmutatások a címkén és a biztonsági adatlapban találhatóak.

Tárolás: Tárolja eredeti, jól zárható csomagolásban, hűvös, száraz helyen. Tartsa távol élelmiszertől, italtól és takarmánytól. Védje a direkt napsütéstől, fénytől, hőtől, nyílt lángtól, sugárzó hőtől és az éghajlati behatásoktól. Tárolási hőmérséklet -10 °C-tól +25 °C-ig.

Különleges felhasználások: Fontos információk és útmutatások a biztonsági adatlapban, a címkén vagy a gyártó honlapján található: Bochemie a.s. www.bochemie.cz.

8.	EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Tartsuk be az általános személyi higiéniai előírásokat, a kezelési és tárolási előírásokat. A készítmény használata közben tilos enni, inni és cigarettázni. Biztosítsunk a dolgozóknak megfelelő személyi védőeszközt, a készítmény tulajdonságainak megismerését, és a környezet védelmét. Ha a személyi védőfelszerelés megsérül, azonnal cseréljük ki. Evés előtt és használat után mossunk kezet meleg szappanos vízzel és használjunk bőrvédő krémet.

Légzésvédelem: Előírásszerű használat betartása mellett nem szükséges. Biztosítsunk megfelelő szellőzést a munkahelyen.

Kézvédelem: Hosszantartó, gyakori használat esetén használjunk latex kesztyűt.

Szemvédelem: Előírásszerű használat betartása mellett nem szükséges. Ha a keverék szembe kerülhet, használjunk védőszemüveget.

Bőrvédelem: Óvakodjunk a bőrrel és a nyálkahártyával való érintkezéstől. Bőrre kerülés esetén, az érintett testrészt bő vízzel rögtön alaposan mossuk le, oxigén alapú fehérítőszer tartalma miatt a bőrt átmenetileg kifehérítheti. Bőrvédő krém használata ajánlott.

Környezeti expozíció ellenőrzése: Tartsuk be a kezelési és tárolási útmutatót és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a készítmény ne ömölhessen folyóvízbe, ne kerülhessen a talajba és a szennyvízbe (speciális előírások, biztonsági adatlap).

Az alapanyagok AK és CK értékei a 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozottak.

9.	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Külső:	Folyadék

Szín:	Színtelen

Szag:	Szagtalan

pH (20 °C-on):	kb. 5,3

Olvadáspont, C:	Nem meghatározott

Forráspont, °C:	Nem meghatározott

Lobbanáspont, °C:	Nem meghatározott

Tűzveszélyesség:	Nem tűzveszélyes

Öngyulladási hőmérséklet:	Nem meghatározott

Oxidáló képesség:	Nem meghatározott

Robbanékonyság:	Nem robbanékony

Alsó robbanási határérték, %:	--

Felső robbanási határérték, %:	--

Gőznyomás:	Nem meghatározott

Sűrűség (20 °C-on), kg/m3:	1010

Oldhatóság: (20 °C-on),

oldhatóság vízben:	Korlátlanul oldódik

oldhatóság zsírban:	Nem meghatározott

oldhatóság szerves oldószerben:	Nem meghatározott

Eloszlási koefficiens (n-oktanol/víz):	Nem meghatározott

Viszkozitás, mPa/s:	Nem meghatározott

Gőzsűrűség:	Nem meghatározott

Párolgási sebesség:	Nem meghatározott

Egyéb információ:	Fehérítő hatással rendelkezik.

- STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Normál körülmények között stabil.

Kerülendő körülmények: Óvni kell a hőmérsékletingadozástól, a direkt napsütéstől, gyújtóforrásotoktól,

50C fölötti hőmérséklettől és a sugárzó hőtől. Hőfejlődés során oxigén gáz szabadulhat fel, ami az égést

táplálhatja.

Kerülendő anyagok: Erős oxidáló-és redukáló szerek, fémek, fémsók, kristályvizes fém-oxidok, permanganátok, szerves anyagok, hipokloritok és az éghető anyagok.

Veszélyes bomlástermékek: A termék hígított állapotában nem tűzveszélyes.

Egyéb információ: --

- TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A készítményre vonatkozó toxikológiai információk:

Belélegezve:	Irritáció a légutakban.

Bőrre jutva:	A bőrt irritálhatja és átmenetileg kifehérítheti.

Szembe jutva:	Irritáció a szemben. A szem kivörösödése.

Szájon keresztül:	Gyomorfájdalom, hányinger, émelygés, hányás előfordulhat.

LD50 (patkány, szájon át): 	--

LD50 (egér, szájon át): 	--

LD50 (bőrön keresztül):	--

Egészségre gyakorolt egyéb hatások:

Toxikokinetika, anyagcsere és eloszlás:	A termékre a toxikológiai információk nem meg-határozottak.

Érzékenység:	Nem ismert

Ismételt dózisú toxicitás:	Nem ismert

Karcinogenitás:	Nem ismert

Mutagenitás:	Nem ismert

Reprudukciós toxicitás:	Nem ismert

Humán tapasztalat:	Nem ismert

Egyéb adat:	--

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

###### Készítményre nem veszélyes a környezetre.

###### Akut/krónikus toxicitás a vízi organizmusokra:

LC50 (hal, 48 óra), mg/l:	--

LC50 (Daphnia, 48 óra), mg/l: 	--

IC50 (alga, 72 óra), mg/kg:	--

Mobilitás: A koncentrált és hígított anyag veszélyes lehet a vízi környezetre és vízi élőlényekre. A termék könnyen terjed vízi környezetben.

Perzisztencia és lebonthatóság: A készítmény felületaktív anyagai lebomlanak a környezetben. Felületaktív anyagok lebomlása 90%-os.

Bioakkumulációs képesség:	Nem megállapított

PBT értékelés eredménye:	Nem meghatározott

Egyéb káros hatások: A környezetre gyakorolt toxicitás nem meghatározott. Fertőtlenítő hatása miatt korlátozott hatással bír a környezetre, kifolyás során a környezetbe vagy a csatornarendszerbe jutva.

A felületaktív anyagok biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

13.	ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

A készítményre és a csomagolóanyagra vonatkozó EWC kódok:

16 03 04:	szervetlen hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 03-tól

15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

15 01 02:	műanyag csomagolási hulladékok

14.	SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Nem ADR jelölésköteles.

15. 	SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

A készítmény veszélyjele:	--

A készítményre vonatkozó R mondatok:	--

A készítményre vonatkozó S mondatok:	--

Kémiai biztonsági értékelés (alapanyagokra vagy a termékre): --

Érvényes jogszabályok:

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

648/2004 EK rendelet

1907/2006 EK rendelet

16.	EGYÉB INFORMÁCIÓK

A megadott veszélyjelek és R mondatok jelen biztonsági adatlap 3. pontjában felsorolt komponensre vonatkoznak.

Veszélyjelek az alapanyagokra:

O	Égést tápláló, oxidáló

C	Maró

R mondatok az alapanyagokra:

R 5	Hő hatására robbanhat

R 8	Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat

R 20/22	Belélegezve és lenyelve ártalmas

R 35	Súlyos égési sérülést okoz

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.