BIZTONSÁGI ADATLAP

A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 	2008. augusztus 14.

Felülvizsgálva: 	--

- A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

A készítmény neve:	Winny univerzális mosópor

#### A készítmény felhasználása:	áztatásra, kézi és gépi mosásra színes és fehér ruhákhoz egyaránt alkalmas.

A gyártó cég neve:	EVM Zrt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Biztonsági adatlapért felelős: 	reach@evmzrt.hu

web-oldal:	www.evmzrt.hu

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199 (éjjel-nappal)

+36-1-476-64-64 (éjjel-nappal)

- A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

A többszörösen módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében nem veszélyes készítmény.

A készítmény veszélyjele:	--

A készítményre vonatkozó R mondat:	--

Címkézés: lásd 15. pont.

3.	ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

A készítmény anionos és nemionos felületaktív anyagot, foszfátot, szappant, optikai fehérítőt és illatot tartalmaz.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncent- ráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nátrium-karbonát | < 30 % | 497-19-8 | 207-838-8 | Xi | R 36 |
| Nátrium-tripolifoszfát | < 1 % | 7758-29-4 | 231-838-7 | Xi | R 36/37/38 |
| Dodecilbenzolszulfonsav nátrium só | < 1 % | 25155-30-0 | 246-680-4 | Xn | R 22-37/38-R 41 |

A táblázatban megadott veszélyes összetevők közül expozíciós határértékkel egyik összetevő sem rendelkezik.

A táblázatban felsorolt veszélyes összetevők R mondatai: lásd 16. pont.

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Belégzés:	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. A garat- és a szájüreget ki kell tisztítani. Tünetek: köhögés, torokfájás, Elsősegély: friss levegő, nyugalom.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el, ha könnyen lehetséges. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni a szemhéjszélek széthúzása közben. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges. Tünetek: vörösesség, fájdalom.

Bőrrel való érintkezés:	Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel vagy zuhannyal le kell öblíteni. Tünetek: vörösesség.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki, sok vizet kell itatni, hánytatni tilos. Tünetek: égő érzés a torokban és a mellkasban, hasi fájdalom. Nagyobb mennyiség lenyelése esetén hasmenés. Forduljunk orvoshoz.

- TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Tűz esetén felszabaduló anyagok:	szénmonoxid (CO), szén-dioxid (CO2), kénoxidok.

Alkalmazható tűzoltószerek:	szén-dioxid, tűzoltópor, homok, hab vagy vízpermet.

Nem alkalmazható tűzoltószerek:	nem ismertek.

Különleges veszélyek:	magas hőmérsékleten hőbomlás következhet be, ami gázfelszabadulással járhat.

Speciális védőeszköz tűzoltóknak:	nagy tűz esetén használjunk levegőtől független légzőkészüléket.

## 6.	INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Kiömlés, kiszóródás: 	az érintett területet körül kell zárni. A kiszóródott készítményt össze kell söpörni, ha szükséges először enyhén nedvesítse, a porzás elkerülése végett. A kiszóródott készítmény vízzel a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát, védőkesztyűt.

Személyi védelem:	Meg kell akadályozni a porképződést, el kell kerülni porbelégzést.

Környezetvédelem:	Csatornába, élő- és talajvízbe jutást meg kell akadályozni. A kiszóródott készítményt össze kell gyűjteni jelölt tárolótartályba, és veszélyes hulladékként kell kezelni. A maradványokat bőséges vízzel el kell mosni.

- KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Tárolás:	Fagymentes, hűvös, száraz helyen, gyártó által biztosított eredeti csomagolásban, savaktól és savas készítményektől távol tárolandó.

Élelmiszerektől és gyermekektől tartsuk távol.

Kezelés:	Kerülni kell a szembejutást és a szervezetbe kerülést.

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

Sérült vagy túlérzékeny bőrűeknek védőkesztyű viselése ajánlott.

8.	EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

A készítmény szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni, porát ne lélegezzük be.

Kézvédelem:	közvetlen érintkezéskor- zsíroldó hatása miatt- a bőrt kiszáríthatja, érzékeny bőrűeknél rendszeres felhasználás esetén védőkesztyű használata ajánlott. Használata után alaposan mosson kezet, bőrtápláló krém használata ajánlott.

Az alapanyagok AK és CK értékei a 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Külső:	fehér színű, kellemes illatú por

pH (1%-os oldatban):	max. 11,0

Foszfát tartalom (P2O5-ban), %:	min. 0,5

Anionaktív anyagtartalom, %:	min. 0,4

Halmazsűrűség, g/l:	1070-1120

Habzás, mm:	max. 100

- STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás:	az előírt tárolási körülmények között stabil.

Kerülendő anyagok:	savakkal, savas készítményekkel reagálhat gáz fejlődése közben.

- TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A készítményre vonatkozó toxikológiai információk:

Belélegezve:	a nyálkahártyát különösen érzékeny egyéneknél izgathatja.

Bőrre jutva:	hosszantartó, napi többszöri használat esetén a bőrt kiszáríthatja.

Szembe jutva:	irritáció lehetséges.

Szájon keresztül:	irritáció lehetséges.

A felsoroltakon kívül egyéb toxikus hatás nem ismert.

Toxikológiai adatok az alapanyagra vonatkozóan:

# Nátrium-karbonát: akut toxicitás LD50 (patkány, orális): 4090 mg/kg. LC50 (inhalációs, patkány): 2,3 mg/l/2 óra. Szem: súlyos szemirritációt okozhat. Bőr: súlyos bőrirritációt okozhat. Erősen nedvszívó az anyag, ezért izzadt, vizes bőrfelületen a pora is okozhat égési sérülést. Belélegezve: légúti nyálkahártya irritációt, köhögést, nehéz légzést okozhat. Lenyelve: súlyos irritáció léphet fel.

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

###### A készítmény felületaktív anyagot tartalmaz. Kerüljük el nagy mennyiségben a felszíni- és talajvizekbe, csatornába jutást. Kritikus veszélyek nem ismertek.

Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan:

Nátrium-karbonát: haltoxicitás: LC50 (Lepomis machrochitus): 300 mg/l/96 óra. EC50 (Daphnia Magna): 265 mg/l/48 óra. Algatoxicitás: EC50 (Nitszcheria lineáris): 242 mg/l/5 nap. Biológiai hatás: a káros hatást elsősorban a pH eltolódás okozza. Nagy mennyiségben élő- és talajvízbe, közcsatornába juttatni tilos. Szakszerű kezelés és felhasználás esetén környezeti problémák nem várhatók.

A felületaktív anyagok biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

13.	ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

A készítményre vonatkozó EWC kód megnevezés: 07 05 13* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok.

14.	SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Nem ADR jelölésköteles.

15. 	SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

A készítmény veszélyjele: a készítmény nem veszélyes, veszélyjel feltüntetése nem szükséges.

A készítményre vonatkozó R mondatok: --

A készítményre vonatkozó S mondatok: --

Érvényes jogszabályok:

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

648/2004 EK rendelet

1907/2006 EK rendelet

- EGYÉB INFORMÁCIÓK

A megadott veszélyjelek és R mondatok jelen biztonsági adatlap 3. pontjában felsorolt komponensekre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagokra:

Xn	Ártalmas

Xi	Irritatív

R mondatok az alapanyagokra:

R 22	Lenyelve ártalmas

R 36	Szemizgató hatású

R 36/37/38	Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

R 37/38	Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

R 41	Súlyos szemkárosodást okozhat

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.