BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	A készítmény neve:	Booster color mosópor

Felhasználási javaslat:	univerzálisan használható mindenféle mosásra, színes ruhák tisztítására.

A gyártó cég neve:	EVM Zrt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199, +36-1-476-64-64

A forgalmazó cég neve:	GOLD DROP Sp. z o. o.

Cím:	34-600 Limanowa, Ul. Rzeczna 11 d Poland

# Telefon:	+48-18-33-76-137

Telefax:	+48-18-33-76-117

E-mail:	biuro@golddrop.com.pl

Vészhelyzeti telefon: +-48-22-619-66-54, +48-22-619-08-97

- Összetétel

A készítmény szervetlen építőket, kondenzált foszfátot, anionos és nemionos felületaktív anyagot, szappanport, színvédő adalékot, szennylebegtetőt, enzimet és illatot tartalmaz.

- Veszélyességi besorolás

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében nem veszélyes készítmény. A készítmény a szemet irritálhatja. Zsíroldó hatása következtében a bőrt kiszáríthatja.

4.	Elsősegélynyújtás

Belégzés:	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Tünetek: köhögés, torokfájás, Elsősegély: friss levegő, nyugalom.

Bőrrel való érintkezés:	Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel vagy zuhannyal le kell öblíteni. Tünetek: vörösesség.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el, ha könnyen lehetséges. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni a szemhéjszélek széthúzása közben. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges. Tünetek: vörösesség, fájdalom.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki, sok vizet kell itatni, hánytatni tilos. Tünetek: égő érzés a torokban és a mellkasban, hasi fájdalom. Nagyobb mennyiség lenyelése esetén hasmenés. Forduljunk orvoshoz.

- Tűzveszélyesség

Tűzveszélyességi osztály:	„E” (Nem tűzveszélyes)

6.	Óvintézkedés baleset esetén

Kiömlés, kiszóródás: az érintett területet körül kell zárni. A kiszóródott készítményt össze kell söpörni, ha szükséges először enyhén nedvesítse, a porzás elkerülése végett. A kiszóródott készítmény vízzel a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát, védőkesztyűt.

Csatornába, élő- és talajvízbe jutást meg kell akadályozni. A kiszóródott készítményt össze kell gyűjteni jelölt tárolótartályba, és veszélyes hulladékként kell kezelni. A maradványokat bőséges vízzel el kell mosni.

- Kezelés, tárolás

Fagymentes, hűvös helyen, gyártó által biztosított eredeti csomagolásban, savaktól és savas készítményektől távol tárolandó. Élelmiszerrel és takarmánnyal együtt ne tárolja. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Sérült vagy túlérzékeny bőrűeknek védőkesztyű viselése ajánlott.

8.	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

A készítmény szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni, porát ne lélegezzük be.

Védőfelszerelés: közvetlen érintkezéskor- zsíroldó hatása miatt- a bőrt kiszáríthatja, érzékeny bőrűeknél rendszeres felhasználás esetén védőkesztyű használata ajánlott. Használata után alaposan mosson kezet, bőrtápláló krém használata ajánlott.

Az alapanyagok és a készítmény AK és CK értékei a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok

Külső:	fehér színű, kellemes illatú por

pH (1%-os oldatban):	max. 11

Halmazsűrűség, g/l:	kb. 880

- Stabilitás és reakciókészség

Az előírt tárolási feltételek mellett stabil. Savakkal, savas készítményekkel reagálhat gáz fejlődése közben.

- Toxikológiai adatok az alapanyagokra vonatkozóan

# Nátrium-karbonát: akut LD50 (patkány, orális): 4000 mg/kg (SAX) LC50 (inhalációs, patkány) 2300 mg/m3 /2 óra.

Nátrium-szulfát: LD50 (egér, orális): 6000 mg/kg. Ingerli a szemet és belélegezve a nyálkahártyát.

Dodecilbenzol-szulfonsav nátrium só: akut toxicitás: LD50 (patkány orális): 438 mg/kg, LD50 (egér orális): 1330 mg/kg, LD50 (egér, intravénás): 105 mg/kg. Bőr: közepes irritáló hatás 20 mg/24 óra (nyúl). Szem: súlyos irritáló hatás 0,25 mg/24 óra (nyúl). Belégzés: irritálja a nyálkahártyát és a felső légúti traktust. Lenyelve: ártalmas.

# Nátrium-tripolifoszfát: akut orális LD50 (patkány): 4100 mg/kg, LD50 (orális, egér): 3210 mg/kg.

- Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan

Nátrium-karbonát: haltoxicitás: LC50 (Lepomis machrochitus): 300 mg/l/96 óra, EC50 (Daphnia Magna): 265 mg/l/48 óra. Algatoxicitás: EC50 (Nitszcheria lineáris): 242 mg/l/5 nap.

Nátrium-szulfát: vízminőség-veszélyességi osztálya: 1.

Dodecilbenzol-szulfonsav nátrium só: az anyag savas kémhatású, szennyvíztisztítóban csak előzetes semlegesítés után engedhető. Toxicitás hal (Leuciscus idus) EC/LC50 1-10 mg/l/96 óra.

Nátrium-tripolifoszfát: csatornahálózatba, felszíni- és talajvízbe jutását meg kell akadályozni.

# A felületaktív anyagok biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

14.	Szállításra vonatkozó előírások

Nem tartozik az ADR hatálya alá.

15.	Szabályozási információk

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

35/1996 (XII. 29.) BM rendelet

648/2004 EK rendelet

- Egyéb

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest, 2007. február 14.