BIZTONSÁGI ADATLAP

A biztonsági adatlap kiadásának dátuma:	2008. október 17.

Felülvizsgálva: 	2009. január 14.

- A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA**

A készítmény neve:	Ultra Szavo Dezi

Fertőtlenítő hatású tisztítószer

A készítmény felhasználása:	Koncentrált, univerzális tisztító- és fertőtlenítő szer, mely egyszerre tisztít és fertőtlenít. Használható a háztartásban, mosható felületeken és tárgyakon, egészségügyi intézményekben és a létesítményi higiénia területén, az élelmiszeriparban és a takarmány előállításával, tárolásával vagy fogyasztásával kapcsolatos berendezések fertőtlenítésére egyaránt.

Fertőtleníti és fehéríti a ruházatot.

Antimikrobiális spektrum: Baktericid, fungicid, tuberkulocid, sporocid és virucid (HIV, HVB) hatású.

A forgalmazó cég neve:	EVM Zrt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Biztonsági adatlapért felelős:	reach@evmzrt.hu

web-oldal:	www.evmzrt.hu

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199 (éjjel-nappal)

+36-1-476-64-64 (éjjel-nappal)

- A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA**

A többszörösen módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes készítmény.

A készítmény veszélyjele:

Xi	Irritatív

A készítményre vonatkozó R mondatok:

R 31	Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 36/37/38		Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

R 51	Mérgező a vízi szervezetekre

Ne használjuk más készítménnyel együtt, veszélyes gáz (klórgáz) szabadulhat fel!

Címkézés: lásd 15. pont.

3.	ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

A készítmény klóralapú fehérítőszert, nátronlúgot, anionos felületaktív anyagot és illatot tartalmazó vizes oldat.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncent- ráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nátrium- hipoklorit | < 5 % | 7681-52-9 | 231-668-3 | C | R 31-34 |
| Nátrium-hidroxid | < 1 % | 1310-73-2 | 215-185-5 | C | R 35 |

A táblázatban megadott veszélyes összetevők közül a nátrium-hidroxid expozíciós határértékkel rendelkezik: lásd. 8. pont.

A táblázatban felsorolt veszélyes összetevők R mondatai: lásd 16. pont.

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Általános információ:	Baleset vagy rosszullét esetén forduljunk orvoshoz (ha lehetséges a készítmény címkéjét mutassuk meg).

Belégzés:	Az expozíció forrását szüntessük meg, ha lehetséges. A sérültet friss levegőre kell vinni, és nyugalomba kell helyezni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Panasz esetén forduljunk orvoshoz. Tünetek: köhögés, torokfájás.

Bőrrel való érintkezés:	Az elszennyeződött ruhadarabokat és lábbelit el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel alaposan le kell mosni. Használjunk bőrvédő krémet. Tünetek: vörösesség, fájdalom.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el, ha könnyen lehetséges. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni a szemhéjszélek széthúzása közben. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges. Tünetek: vörösesség, fájdalom.

Lenyelés:	A sérült szájüregét ivóvízzel mossuk ki. Itassunk a sérülttel fél liter vizet. Hánytatni tilos. Forduljunk orvoshoz. Tünetek: égő érzés, torokfájás, gyomorfájás, hányinger.

5.	TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Alkalmazható tűzoltó készülékek:	A készítmény nem tűzveszélyes, a készítmény környezetében a tüzet szokásos módon oltsuk.

Nem alkalmazható tűzoltószerek:	Ne használjunk vizet, ha a vízzel történő oltás esetén a víz csatornába és környezetbe engedése veszélyt jelenthet.

Különleges veszélyek:	Égés közben mérgező és maró gőzök szabadulhatnak fel.

Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak:	Védőruha és légzésvédő készülék.

Egyéb tudnivalók:	Véletlenszerű csatornába vagy folyóvízbe ömlés esetén, nagy vízmennyiséggel hígítsuk a készítményt.

## 6.	INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Személyi óvintézkedések: Használjunk megfelelő személyi védőfelszerelést. Kerüljük a bőrrel, szemmel való érintkezést. Ne használjuk zárt térben. A kiömlött készítmény a padozat síkosságát okozhatja.

Környezetvédelmi óvintézkedések: Kerüljük el a talajvízbe és folyóvízbe, a talajba vagy környezetbe kerülést. Nagy mennyiségű tömény készítmény csatornába élő-, felszíni-, talaj-, és hulladékvízbe, talajba jutása esetén értesíteni kell a helyi hatóságot.

Szennyezésmentesítés: Az érintett területet védőgáttal körül kell zárni, a kiömlött készítményt megfelelő abszorbeáló szerrel (őrölt mészkővel, homokkal, földdel, inert adszorbenssel) fel kell itatni. Össze kell gyűjteni jelölt tárolótartályba- megfelelő védőfelszerelést kell használni-, és veszélyes hulladékként kell kezelni. Kerülni kell a véletlenszerű talaj- és folyóvizekbe való bekerülést. Véletlenszerű kiömlés és felszíni vizekbe kerülés esetén a készítményt hígítani kell nagy mennyiségű vízzel.

Egyéb figyelmeztetések: A készítmény savval, savas készítményekkel való érintkezését meg kell akadályozni, veszélyes klórgáz szabadulhat fel.

- KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: Jól szellőztethető helyen használható, és gondoskodjunk megfelelő védőfelszerelésről. Használat közben enni, inni és dohányozni tilos. Ne használjuk más készítménnyel, különösen savval, savas készítménnyel együtt, mert veszélyes gáz (klórgáz) szabadulhat fel! Penészes felületről a penészt csak kezelés után távolítsa el. A készítmény fém felülettel való érintkezése kerülendő.

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Használat után az edényzetet alaposan zárjuk vissza.

Környezetvédelem: Kerüljük a környezet túlzott szennyeződését. Kerüljük a nagyfokú környezeti terhelést.

Tárolás: Elzárva, eredeti, jól zárható csomagolásban, száraz, hűvös, direkt napsütéstől és hőtől védett, gyermekek kezébe nem kerülhet, elzárva tartandó. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Tárolási hőmérséklet: 0-25 °C.

8.	EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

A készítmény bőrre, szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni. Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.

Biztosítsunk a dolgozóknak megfelelő személyi védőeszközt, a készítmény tulajdonságainak megismerését, és a környezet védelmét. Ha a személyi védőfelszerelés megsérül, azonnal cseréljük ki. Tartsuk be a személyi higiéniai előírásokat, a készítmény használata közben tilos enni, inni és cigarettázni. Evés előtt és használat után mossunk kezet meleg szappanos vízzel.

Légzésvédelem: Szabályszerű használat vagy zárt térben történő használat esetén ajánlott megfelelő szellőztetésről vagy légcseréről gondoskodni.

Szemvédelem: Használjunk szem- vagy arcvédőt.

Kézvédelem: Gumikesztyű.

Bőrvédelem: Tartsuk be a normál higiéniai előírásokat. Az érintett bőrfelületet munka után mossuk le, bőrvédő krém használata ajánlott. Használjunk munkaruhát.

AK (nátrium-hidroxid): 2 mg/m3 . CK (nátrium-hidroxid): 2 mg/m3 ; maró hatású anyag.

CK (klór): 1,5 mg/m3  ingerlő anyag.

A többi alapanyag AK és CK értékei a 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**

Halmazállapot:	Folyadék

Szín:	Enyhe sárga

Szag:	Klórszagú

pH (1%-os oldatban, 20 C-on):	10,6

Forráspont, C:	97

Olvadáspont, C:	kb. – 15

Dermedéspont, C:	-

Tűzveszélyesség:	Nem tűzveszélyes

Öngyulladás, C:	-

Robbanékonyság:	Nem robban

Oxidáló képesség:	Enyhe oxidáló képesség

Sűrűség (20 °C-on), g/cm3:	1,07

Oldhatóság:	Korlátlanul elegyedő

Egyéb információ:	A készítmény fehérítő hatású, a textíliát elszíntelenítheti.

- STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Bomlás:	A készítmény normál körülmények között stabil, előírás szerinti használat során nem bomlik. Magas hőmérséklettől, nagy hőmérsékleti változástól tárolás alatt, direkt napsütéstől és a rázkódástól óvjuk.

Kerülendő anyagok:	Savak, savas készítmények, oxidáló- és redukáló szerek, ammónium vegyületek és fémek.

Veszélyes bomlástermékek:	Klórgáz, klóroxidok.

- TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A készítményre vonatkozó toxikológiai információk: elsődleges irritáló hatás a nyálkahártyán, különösen szájba vagy szembe kerülés esetén.

Belélegezve:	Helyi irritáló hatás a légző rendszerben, köhögés. Hosszantartó hatás esetén: émelygés, hányinger.

Bőrre jutva:	Irritáció, vörösesség.

Szembe jutva:	Látásromlás következhet be, irritáló hatás a szemben, a szem kivörösödése.

Lenyelés esetén:	Gyomorfájás, émelygés, hányás, az emésztőrendszer nyálkahártyájának sérülése.

A felsoroltakon kívül egyéb toxikus hatás sem zárható ki.

Toxikológiai adatok az alapanyagra vonatkozóan:

Nátrium-hipoklorit: Akut toxicitás: LD50 (patkány, orális): 8200 mg/kg. Bőr: súlyos, égési bőrsérülést, szövetelhalást okozhat. Szem: súlyos, égéses szemsérülést, vakságot okozhat. Belégzés: a nyálkahártyán égési sebek alakulhatnak ki. Krónikus légúti ártalmat okozhat. Lenyelés: az élő szöveteket elroncsoló maró anyag, súlyos égési sérülést okoz a nyelőcsőben és a tápcsatornában.

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

###### A készítmény erősen lúgos kémhatású, környezetbe jutva pH eltolódást okoz, a víz minőségét veszélyezteti. Semlegesítés és ezt követő hígítás nélkül élő- és talajvízbe, közcsatornába juttatni nem szabad.

Mobilitás: A tömény és a hígított nátrium-hipoklorit ártalmas a vízi környezetre vagy a vízi organizmusokra.

Perzisztencia és lebonthatóság: A készítmény nátrium-kloriddá és vízzé bomlik le. A felületaktív anyagok biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

Bioakkumulációs képesség: Nem megállapított.

Egyéb hatások: Más környezetre való toxicitás nem megállapított. Nagy mennyiségű készítmény kiengedése ártalmas lehet más környezetre a lúgosság növekedése miatt.

Ökotoxikológiai adatok az alapanyagra vonatkozóan:

Nátrium-hipoklorit: A készítmény a vízi organizmusokra klórképződés miatt mérgező. A klór már 0,05 mg/l-es koncentrációban a halpusztulást okozhat.

13.	ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

A készítményre vonatkozó EWC kód megnevezés: 16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok.

14.	SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Nem ADR jelölésköteles.

15. 	SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK**

A készítmény veszélyjele:

Xi	Irritatív

A készítményre vonatkozó R mondatok:

R 31	Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 36/37/38		Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

R 51	Mérgező a vízi szervezetekre

A készítményre vonatkozó S mondatok

S 1	Elzárva tartandó

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 13	Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó

S 26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 28	Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni

S 45	Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni

S 50	Egyéb készítménnyel, savval, savas készítménnyel nem keverhető

S 51	Csak jól szellőztetett helyen használható

Érvényes jogszabályok:

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

38/2003 (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet

98/8 EK irányelv

2032/2003 EK rendelet

1907/2006 EK rendelet

16.	EGYÉB INFORMÁCIÓK

A megadott veszélyjelek és R mondatok jelen biztonsági adatlap 3. pontjában felsorolt komponensekre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagokra:

C	Maró

R mondatok az alapanyagokra:

R 31	Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 34	Égési sérülést okoz

R 35	Súlyos égési sérülést okoz

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.