BIZTONSÁGI ADATLAP

A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 	2007. július 16.

Felülvizsgálva: --

- A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

A készítmény neve:	Bip gépi mosogatótabletta

7 in 1

#### A készítmény felhasználása:	tisztává és csillogóvá teszi az edényeket, tányérokat, evőeszközöket. Mosogatógépi felhasználásra ajánlott.

A forgalmazó cég neve:	EVM Zrt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Biztonsági adatlapért felelős: 	reach@evmzrt.hu

web-oldal:	www.evmzrt.hu

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199 (éjjel-nappal)

+36-1-476-64-64 (éjjel-nappal)

- A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

A többszörösen módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes készítmény.

A készítmény veszélyjele:

Xi	Irritatív

A készítményre vonatkozó R mondat:

R 36	Szemizgató hatású

Címkézés: lásd 15. pont.

3.	ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

A készítmény foszfátot, oxigén alapú fehérítőszert, polikarboxilátot, nemionos felületaktív anyagot, enzimet, színezéket és illatot tartalmazó készítmény.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncent- ráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nátrium-karbonát | 10 - 25 % | 497-19-8 | 207-838-8 | Xn | R 36 |
| Nátrium-karbonát és hidrogén-peroxid 2:3 elegye | 10 - 25 % | 15630-89-4 | 239-707-6 | Xn, Xi O | R 8-22 R 41 |
| Zsíralkohol etoxilátum | 2,5 – 10 % | 120313-48-6 | -- | Xi | R 41 |
| Nátrium-diszilikát | 2,5 – 10 % | 13870-28-5 | 237-623-4 | Xi | R 41 |

A táblázatban megadott alapanyagok expozíciós határértékkel nem rendelkeznek.

A táblázatban felsorolt veszélyes összetevők R mondatai: lsd. 16. pont.

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Belégzés:	A készítmény formára préselt tabletta, belélegezni csak a porát lehetséges. A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés:	Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel le kell mosni.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni a szemhéjszélek széthúzása közben. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki. Sok vizet kell itatni a sérülttel. Tilos hánytatni. Forduljunk orvoshoz.

- TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Tűz esetén felszabaduló anyagok:	szénmonoxid, szén-dioxid, nitrogénoxidok.

Alkalmazható tűzoltószerek:	szén-dioxid, tűzoltópor vagy vízpermet. Nagy tűz esetén: vízpermet vagy alkoholálló hab.

Nem alkalmazható tűzoltószerek:	nem ismert.

Különleges veszélyek:	nem ismertek.

Speciális védőeszköz tűzoltóknak:	nem szükséges.

## 6.	INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Szétszóródás: a készítmény formázott tabletta. Szellőztetésről gondoskodni kell.

Csatornába élő-, felszíni és talajvízbe jutást meg kell akadályozni. Össze kell gyűjteni jelölt tárolótartályba- megfelelő védőkesztyűt kell használni-, és veszélyes hulladékként kell kezelni.

- KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Fagymentes, száraz, hűvös, helyen, eredeti csomagolásban zárva tárolandó. Hőtől és direkt napsütéstől, erős oxidálószerektől, erős savaktól óvjuk. Élelmiszertől, gyermekektől tartsuk távol! Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Sérült vagy túlérzékeny bőrűeknek védőkesztyű viselése ajánlott.

8.	EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

A készítmény szembe, szervezetbe jutását el kell kerülni.

Védőfelszerelés: védőkesztyű (nitril vagy természetes gumi, PVC), védőszemüveg. (Védőszemüveg normál felhasználás esetén nem szükséges.)

Az alapanyagok AK és CK értékei a 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Külső:	szilárd, formára préselt alakú tabletta

pH (1 %-os oldatban):	kb. 10,5

Szag:	enyhén érezhető, kellemes, parfümös

Oldódás vízben:	oldódik

Oldódás szerves oldószerben:	nem oldódik

- STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás:	az előírt tárolási körülmények között stabil.

Kerülendő anyagok:	erélyes oxidálószerek, erős savak.

- TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A készítményre vonatkozó toxikológiai információk:

Szembe jutva:	szemizgató hatás lehetséges.

Szájon keresztül:	irritáció lehetséges.

A felsoroltakon kívül egyéb toxikus hatás sem zárható ki.

Toxikológiai adatok az alapanyagokra vonatkozóan:

# Nátrium-karbonát: akut LD50 (patkány, orális): 4090 mg/kg. LC50 (inhalációs, patkány): 2,3 mg/l/2 óra. Szem: súlyos szemirritációt okozhat. Bőr: súlyos bőrirritációt okozhat. Erősen nedvszívó az anyag, ezért izzadt, vizes bőrfelületen a pora is okozhat égési sérülést. Lenyelve: súlyos irritáció léphet fel.

Nátrium-karbonát és hidrogén-peroxid 2:3 elegye: akut toxicitás: LD50 (patkány orális): 1034 mg/kg, LD50 (nyúl, dermális) > 2000 mg/kg. Bőr: irritáló hatás nem jellemző. Szem: irritáló hatású.

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

###### A készítmény lúgos kémhatású és felületaktív anyagot tartalmaz. Kerüljük el nagy mennyiségben a felszíni- és talajvizekbe, csatornába jutást. Kritikus veszélyek nem ismertek.

Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan:

Nátrium-karbonát: haltoxicitás: LC50 (Lepomis machrochitus): 300 mg/l/96 óra. EC50 (Daphnia Magna): 265 mg/l/48 óra. Algatoxicitás: EC50 (Nitszcheria lineáris): 242 mg/l/5 nap. Biológiai hatás: a káros hatást elsősorban a pH eltolódás okozza. Nagy mennyiségben élő- és talajvízbe, közcsatornába juttatni tilos. Szakszerű kezelés és felhasználás esetén környezeti problémák nem várhatók.

A felületaktív anyagok biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

13.	ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

A készítményre vonatkozó EWC kód megnevezés: 07 05 13* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok.

14.	SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Nem ADR jelölésköteles.

15. 	SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

A készítmény veszélyjele:

Xi	Irritatív

A készítményre vonatkozó R mondat:

R 36	Szemizgató hatású

A készítményre vonatkozó S mondatok:

S 1/2	Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S 7/8	Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó

S 24/25	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni

S 46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburko-latot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S 47	40 °C feletti hőmérsékleten nem tárolható

Érvényes jogszabályok:

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

648/2004 EK rendelet

- EGYÉB INFORMÁCIÓK

A megadott veszélyjelek és R mondatok jelen biztonsági adatlap 3. pontjában felsorolt komponensekre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagokra:

Xn	Ártalmas

Xi	Irritatív

O	Égést tápláló, oxidáló

R mondatok az alapanyagokra:

R 8	Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat

R 22	Lenyelve ártalmas

R 36	Szemizgató hatású

R 41	Súlyos szemkárosodást okozhat

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.