BIZTONSÁGI ADATLAP

A biztonsági adatlap kiadásának dátuma:	2010. november 17.

Felülvizsgálva: 	2011. február 03.

- AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA**

  - Termékazonosító:

A keverék kereskedelmi neve:	Ultra Szavo Plus Gel univerzális fertőtlenítő tisztítószer

Szinonímák:	--

1.2.	A keverék megfelelő azonosított felhasználása: 	Gél állagú tisztító és fertőtlenítőszer, mely vízálló felületek és tárgyak tisztítására és fertőtlenítésére alkalmas egy lépésben. Használható az egészségügyben és a kommunális higiénia területén. Fehérítő hatással rendelkezik.

Hatásspektrum: baktericid, szelektív virucid (bakteriofág inaktiváló).

  - A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

A gyártó cég neve:	Bochemie a.s.

Cím:	Lidická 326, 735 95 Bohumín, Czech Republic

Azonosító szám:	276 54 087

# Telefon:	042 596 091 111

# Telefax:	042 596 012 870

e-mail:	bochemie@bochemie.cz

Biztonsági adatlapért felelős:	Lucie Wierzgońová

lucie.wierzgonova@bochemie.cz

A forgalmazó cég neve:	EVM Zrt.

Cím:	H-1172 Budapest Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Biztonsági adatlapért felelős:	reach@evmzrt.hu

web-oldal:	www.evmzrt.hu

1.4.	Sürgősségi telefon (Prága):	Toxikologické informační středisko

Cím:	Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 CZ.

Telefon:	042 224 91 92 93, 042 224 91 54 02, 042 224-91-45-71

Sürgősségi telefonszám (Magyarország):	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199 (éjjel-nappal)

+36-1-476-64-64 (éjjel-nappal)

- VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS**

2.1.	A keverék osztályozása: A többszörösen módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes keverék.

2.2.	Címkézési elemek:

| Xi | N |
| --- | --- |
| irritatív | környezeti veszély |

A keverékre vonatkozó R mondatok:

R 31	Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 36/38	Szem- és bőrizgató hatású

R 50	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

2.3.	Egyéb veszélyek:

Egészségre és környezetre gyakorolt hatások:

A keverék irritálja a szemet és a bőrt. Savval érintkezve mérgező klórgáz szabadulhat fel. Nagyon mérgező a vízi szervezetekre (biocid hatás, aktív klór, növekvő bázikusság).

Egyéb információk: Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos. Veszélyes gázok (klórgáz) képződhetnek.

Címkézés: lásd 15. pont.

3.	ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK**

A keverék fertőtlenítő hatású, nemionos felületaktív anyagot és szappant tartalmaz és illatosított.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncentráció | CAS szám | EK szám | Veszélyjel, R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nátrium- hipoklorit | < 5,0 % | 7681-52-9 | 231-668-3 | C, N, R 31-34-50 |
| Nátrium-hidroxid | < 1,5 % | 1310-73-2 | 215-185-5 | C, R 35 |
| Amin, C12-18 alkildimetil, N-oxid | ≤ 5,0 % | 68955-55-5 | 273-281-2 | Xi, N, R 38-41-50 |

A táblázatban megadott veszélyes összetevők közül a nátrium-hidroxid expozíciós határértékkel rendelkezik: lásd. 8. pont.

A táblázatban felsorolt veszélyes összetevők R mondatai: lásd 16. pont.

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK**

4.1.	Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános információk: Baleset vagy rosszullét esetén forduljunk orvoshoz (ha lehetséges a termék címkéjét/biztonsági adatlapját mutassuk meg).

Belégzés: Az expozíció forrását szüntessük meg, ha lehetséges. A sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalomba kell helyezni, óvjuk a fizikai terheléstől, még a sétától is. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés: Az elszennyeződött ruhadarabokat és lábbelit el kell távolítani, az érintett testrészeket bő szappanos vízzel alaposan le kell mosni. Használjunk bőrvédő krémet.

Szembe kerülés esetén: A kontaktlencsét távolítsuk el, ha könnyen lehetséges. A szemet minimum 10 percig bő, friss vízzel kell öblíteni a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása közben. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés: A sérült szájüregét bő ivóvízzel mossuk ki, itassunk kb. 5 dl kellemesen hűvös ivóvizet. Hánytatni tilos. Forduljunk orvoshoz.

Egyéni védőfelszerelés elsősegélynyújtó számára: Védőkesztyű (gumikesztyű), nagy területen történő kiömlés esetén szem- vagy arcvédő felszerelés.

4.2.	A legfontosabb- akut és késleltetett- tünetek és hatások: Látásromlás következhet be szembe kerülve.

  - A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Nem ismert.

## TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK**

5.1.	Oltóanyag

Alkalmazható tűzoltószerek: A keverék nem tűzveszélyes, környezetében a tüzet szokásos módon oltsuk.

Nem alkalmazható tűzoltószerek: Víz használat esetén fennáll a csatornába és a környezetbe való elszivárgás veszélye.

5.2.	A keverékből származó különleges veszélyek: Hő hatásra és égéskor mérgező és maró gázok szabadulhatnak fel.

5.3.	Tűzoltóknak szóló javaslat: Teljes védőöltözet, levegőtől független légzőkészülék.

Egyéb: Csatornába engedés esetén nagy mennyiségű vízzel hígítani szükséges. Savval való keveredését meg kell akadályozni.

## 6.	INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL**

6.1.	Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és veszélyhelyzeti eljárások: Használjunk személyi védőfelszerelést. Kerüljük a bőrrel, szemmel való érintkezést. Ne használjuk zárt térben.

  - Környezetvédelmi óvintézkedések: Kerüljük el a talajvízbe és folyóvízbe, a talajba vagy a környezetbe kerülést. Nagy mennyiségű tömény keverék csatornába élő-, felszíni-, talaj-, és hulladékvízbe, talajba jutása esetén, értesíteni kell a megfelelő hatóságokat (tűzoltóság, katasztrófavédelem, környezetvédelmi felügyelőség, rendőrség stb.).

6.3	A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A kiömlött terméket megfelelő abszorbeáló szerrel (földdel, homokkal, univerzális vagy agresszív anyagokhoz használatos adszorbenssel) fel kell itatni. Össze kell gyűjteni felcímkézett, jelölt, zárható tárolótartályba, és veszélyes hulladékként kell kezelni. Kerülni kell a véletlenszerű talaj- és folyóvizekbe való bekerülést. Véletlenszerű kiömlés és felszíni vizekbe kerülés esetén a keveréket hígítani kell nagy mennyiségű vízzel. A helyi veszélyelhárítási terv szerint járjunk el, ha szükséges értesítsük a helyi hatóságokat. A maradékot el kell mosni vízzel.

Egyéb figyelmeztetések: A keveréket savvakkal való érintkezését meg kell akadályozni, veszélyes klórgáz szabadulhat fel.

- KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**

7.1.	A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről és védőfelszerelésről. Klórálló felületeken használjuk. Ne használjuk más tisztító- és fertőtlenítőszerrel különösen savval, savas készítménnyel együtt, mert veszélyes gáz (klórgáz) szabadulhat fel! Ne használjuk fém felületen. Ha rácsöppen, vízzel azonnal mossuk le. Használat közben enni, inni és dohányozni tilos. Tartsuk a terméket szorosan zárt csomagolásban. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

7.2.	A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolás: Elzárva, eredeti, jól zárható csomagolásban, száraz, hűvös, direkt napsütéstől védett helyen tárolandó. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Tárolási hőmérséklet: -5 -25 °C.

Különleges felhasználások: Fontos információk a biztonsági adatlapban, a termék címkéjén és a gyártó honlapján (www.bochemie.cz) találhatóak.

8.	EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM**

Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. A keverék bőrre, szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni. Biztosítsunk a dolgozóknak a keverék tulajdonságainak megismerését, a környezet védelmét, és személyi védőfelszerelést. A beszennyeződött ruházatot azonnal le kell venni és csak teljes kitisztítás után használható újra. Tartsuk be a személyi higiéniai előírásokat, viseljünk megfelelő személyi védőfelszerelést. A termék használata közben enni, inni és dohányozni tilos. Munkavégzés szünetében és a munka befejezését követően alaposan mossunk kezet szappanos vízzel. Detektálás: pl.: klórdetektorral.

8.1.	Ellenőrzési paraméterek: A keverék a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelete szerint nem szabályozott. A 3. pontban felsorolt veszélyes összetevők közül a nátrium-hidroxid AK és CK értékei a 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint szabályozott.

AK (nátrium-hidroxid): 2 mg/m3 . CK (nátrium-hidroxid): 2 mg/m3 ; maró hatású anyag (felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat).

| megnevezés | CAS szám | Megengedhető expozíciós határérték PEL (mg/m3) | Maximálisan megengedhető koncentráció NPK-P (mg/m3) | ppm konverziós faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| klór | 7782-50-5 | 0,5 | 1,5 | 0,344 |
| nátrium-hidroxid | 1310-73-2 | 1,0 | 2,0 |  |

8..2.	Az expozíció ellenőrzése

Szem-/ arcvédelem: Használjunk szem- vagy arcvédő felszerelést.

Bőrvédelem: Tartsuk be a normál higiéniai előírásokat. Az érintett bőrfelületet munkavégzés után mossuk le, használjunk védő krémet. Használjunk védőruházatot.

Kézvédelem: Védőkesztyű (pl.: gumikesztyű).

Légutak védelme: Rendeltetésszerű használat során, zárt helyiségben megfelelő szellőztetésről gondoskodjunk vagy ha elhasználódott a levegő.

Hőveszély: A megadott tárolási feltételeket betartva hőveszéllyel nem kell számolni a termék használata során.

9.	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**

9.1.	Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külső:	Folyadék

Szín:	Enyhe sárga

Szag:	Illatosított (Atlantic, Eucalyptus)

pH (1%-os oldatban, 20 °C):	11,5

Olvadáspont/ fagyáspont, °C:	-7-től –13,3-ig

Kezdeti forráspont és forrásponttartomány, °C:	Nem meghatározott

Lobbanáspont, °C:	Nem meghatározott

Párolgási sebesség:	Nem ismert

Tűzveszélyesség:	Nem tűzveszélyes

Felső/ alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: Nem meghatározott

Gőznyomás (20 °C):	25 hPa (13%-os NaOCl-oldatban)

Gőzsűrűség:	Nem ismert

Relatív sűrűség:	1,04 – 1,10

Oldékonyság:

oldékonyság vízben:	Oldódik

oldékonyság oldószerben:	Nem meghatározott

Megoszlási hányados n-oktanol/víz:	Nem meghatározott

Öngyulladási hőmérséklet:	Nem lényeges

Bomlási hőmérséklet:	Nem meghatározott

Viszkozitás:	Nem meghatározott

Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Nem meghatározott

Oxidáló tulajdonság:	Enyhe oxidáló tulajdonságot mutat

9.2.	Egyéb információk:	A termék fehérítő hatású, a textíliát kifehérítheti

Sűrűség (20 °C), g/cm3:	1,04 – 1,10

- STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG**

Kémiai stabilitás: Normál körülmények között stabil (betartva a megadott tárolási feltételeket).

Veszélyes reakciók lehetősége: Savakkal, savas keverékekkel gázfejlődés (klórgáz) lehetséges.

Kerülendő körülmények: Óvjuk a magas hőmérséklettől, a nagy hőmérsékleti ingadozástól, hosszantartó közvetlen napsütéstől és hősugárzástól, rázkódástól, ami befolyásolhatja a termék minőségét.

Nem összeférhető anyagok: Erős és tömény savak, redukáló- és erős oxidáló szerek, ammónium vegyületek, alumínium, réz, sárgaréz, bronz felületek.

Veszélyes bomlástermékek: Klórgáz, klóroxidok.

11.	TOXIKOLÓGIAI ADATOK**

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás:	Toxikológiai információ nem áll rendelkezésre a termékről.

Irritáció:	A termék irritáló hatású

Maró hatás: 	Nem maró hatású

Szenzibilizáció:	Nem megállapított

Ismételt dózisú toxicitás:	Nem megállapított

Rákkeltő hatás:	Nem megállapított

Mutagenitás:	Nem megállapított

Reprodukciót károsító tulajdonság:	Nem megállapított

Belélegezve:	Helyi irritáló hatás a légző rendszerben, köhögés. Hosszantartó hatás esetén: émelygés, hányinger.

Bőrre jutva:	Irritációt okozhat és a bőr kivörösödését.

Szembe jutva:	Látásromlás következhet be, szemhéjszélek kivörösödhetnek, irritáló hatás.

Szájon keresztül:	Gyomorfájás, hányinger, hányás, a gyomor nyálkahártyája sérülhet.

Az alapanyagokra vonatkozó toxikológiai információk:

Nátrium-hipoklorit:

LD50 (patkány, orális): 8,91 g klór/kg.

LD50 (nyúl, dermális) > 10 g klór/kg.

LD50 (patkány, belélegezve) > 10,5 mg klór/kg.

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**

###### A termék erősen lúgos kémhatású, környezetbe jutva pH eltolódást okoz, a víz minőségét veszélyezteti. Semlegesítés és ezt követő hígítás nélkül élő- és talajvízbe, közcsatornába juttatni nem szabad.

###### 12.1.	Toxicitás: A termékre nem megállapított.

###### Ökotoxikológiai adatok az alapanyagra vonatkozóan:

Nátrium-hipoklorit:

LC50 (hal, 96 óra): 0,06 mg/l (12 C)

IC50 (alga) = 31,6 g TRC/L.

LC50 (Daphnia, 24 óra)> 5 g TRC/L (70% HOCl és 30% OCl-).

12.2.	Perzisztencia és lebonthatóság: A termék nátrium-kloridra és vízre bomlik. A felületaktív anyag biológiailag lebontható (megfelel a 648/2004 EK rendeletnek).

12.3.	Bioakkumulációs képesség: Nem meghatározott.

12.4.	A talajban való mobilitás: Nem megállapított.

12.5.	A PBT és a vPvB- értékelés eredményei: Nem megállapított.

12.6.	Egyéb káros hatások: A tömény és a hígított nátrium-hipoklorit is mérgező a vízi környezetre és a vízi szervezetekre. Csatornába vagy környezetbe szivárgás esetén a termék kockázatot jelent a környezetre a bázikusság növekedése miatt.

13.	ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**

13.1.	Hulladékkezelési módszerek:

Az Európai Hulladék Katalógus szerint veszélyes hulladék.

Tilos a keveréket, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítási szempontok: Kis mennyiségű termék kiömlése esetén bő vízzel mossuk el a csatornahálózatba. Nagy mennyiségű termék kiömlése esetén a 6. pontban leírtak szerint gyűjtsük össze, és a hulladékot adjuk át az erre specializálódott, illetékes cégnek.

A keverékre vonatkozó EWC kódok:

Alcsoport:	16 03 az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek

Hulladék:	16 03 03* veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladékok

Vagy alcsoport:	20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)

(15 01 csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat))

Hulladék:	20 01 29* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek

A csomagolóanyagra vonatkozó EWC kódok:

Tiszta csomagolóanyagra: 15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok

Maradvánnyal szennyezett csomagolóanyag: 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

A kiürült és tisztára mosott csomagolóanyag kommunális hulladékként kezelhető.

14.	SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

ADR jelölésköteles.

UN 3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (nátrium-hipoklorit)

Osztály:	9

Csomagolási csoport: 	PG III

Veszélyt jelölő szám:	90

Szállítási kategória:	3

Alagút korlátozási kód:	E

- SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK**

  - A keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Hatóanyag: nátrium- hipoklorit (CAS szám: 7681-52-9, EK szám: 231-668-3): 37 g/l (3,7%).

Egyéb anyagok: nemionos felületaktív anyag és szappan kevesebb, mint 5% és illat.

Címkézés:

| Xi | N |
| --- | --- |
| irritatív | környezeti veszély |

A keverékre vonatkozó R mondatok:

R 31	Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 36/38	Szem- és bőrizgató hatású

R 50	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

A keverékre vonatkozó S mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 24/25	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 39	Szem-/arcvédőt kell viselni

S 46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S 50	Más tisztítószerrel nem keverhető

S 61	Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap

Használati útmutató és tárolásra, hulladékkezelésre vonatkozó információk a termék címkéjén találhatóak.

SEVESO kategória: A termék a 18/2006 (I. 26.) Korm. rendelet alapján SEVESO kategóriába nem besorolt.

Érvényes jogszabályok:

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

648/2004 EK rendelet

1907/2006 EK rendelet

1451/2007 EK rendelet

98/8 EK irányelv

38/2003 (VII. 7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendelet

18/2006 (I. 26.) Korm. rendelet

15.2.	Kémiai biztonsági értékelés: A termékre kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16.	EGYÉB INFORMÁCIÓK**

Az ebben a pontban megadott veszélyjelek és R mondatok jelen biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában felsorolt komponensekre vonatkozik.

Veszélyjelek:

C	Maró

Xi	Irritatív

N	Környezeti veszély

R mondatok:

R 31	Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 34	Égési sérülést okoz

R 35	Súlyos égési sérülést okoz

R 36/38	Szem- és bőrizgató hatású

R 38	Bőrizgató hatású

R 41	Súlyos szemkárosodást okozhat

R 50	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

Képzési, betanítási előírások:

A keveréket használó személyzetet oktatni kell a kezeléssel kapcsolatos kockázatokról, az egészségügyi és környezetvédelmi követelményekről. Meg kell ismertetni őket a termék veszélyes tulajdonságaival, a foglalkozásegészségügyi és környezetvédelmi előírásokkal és az elsősegélynyújtási intézkedésekkel.

Javasolt felhasználási korlátozások:

Az 1. pontban megadott felhasználási terület csak a legjellemzőbbeket tartalmazza. Speciális felhasználási területen való alkalmazás a felhasználó felelőssége. Ebben az esetben a felhasználó az egyedüli felelős a helyi és nemzeti szabályozásokhoz, előírásokhoz való alkalmazásért. A biztonsági információk a terméket a biztonság szempontjából írják le, és nem tekinthetők a termék műszaki specifikációjának.

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, a gyártó által kibocsátott biztonsági adatlap alapján állítottuk össze. A gyártó által kibocsátott biztonsági adatlap kelte: 2010. október 18. felülvizsgálva: --

Kiállította: Bochemie a.s., Lidická 326, 735 95 Bohumin, Cseh Köztársaság. Telefon: 042 596 091 111, Fax: 042 596 012 870, e-mail: bochemie@bochemie.cz , honlap: www.bochemie.cz

A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.