BIZTONSÁGI ADATLAP

A biztonsági adatlap kiadásának dátuma:	2008. november 25.

Felülvizsgálva: 	--

- A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

A készítmény neve:	Chloramix DT fertőtlenítő tabletta

A készítmény felhasználása:	Az egészségügyben és a kommunális higiénia, állategészségügy, mezőgazdaság és élelmiszeripar területén található lemosható felületek és tárgyak fertőtlenítésére alkalmazható fertőtlenítő tabletta.

Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid, tuberkulocid és virucid.

A gyártó cég neve:	Bochemie a.s.

Cím:	Lidická 326, 73595 Bohumín, ČR

# Telefon:	042 596 091 111

# Telefax:	042 596 012 870

e-mail:	bochemie@bochemie.cz

Biztonsági adatlapért felelős:	Lucie Kuśová

lucie.kusova@bochemie.cz

A forgalmazó cég neve:	EVM Zrt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Biztonsági adatlapért felelős:	reach@evmzrt.hu

web-oldal:	www.evmzrt.hu

Sürgősségi telefon (Prága):	Toxikologické informační středisko

Cím:	Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 CZ.

Telefon:	224 91 92 93; 224 91 54 02; 224 91 45 71

Sürgősségi telefon:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199 (éjjel-nappal)

+36-1-476-64-64 (éjjel-nappal)

- A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

A többszörösen módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes készítmény.

A készítmény veszélyjele:

Xn	Ártalmas

Xi	Irritatív

N	Környezeti veszély

A készítményre vonatkozó R mondatok:

R 22	Lenyelve ártalmas

R 31	Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 36/37	Szemizgató hatású, izgatja a légutakat

R 50/53	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Egészségre és környezetre gyakorolt hatások:

A készítmény belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas. Lenyelve irritatív és nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Savval érintkezve mérgező gáz (klór) szabadulhat fel.

Egyéb veszélyek: Ne használjuk más, ismeretlen összetételű készítménnyel együtt!

Címkézés: lásd 15. pont.

3.	ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

A készítmény pezsgőtabletta. Aktívanyaga nátrium-diklór-izocianurát dihidrát, melyből aktív klór szabadul fel. Egyéb veszélyes alapanyagok a tablettában: adipinsav és nátrium-karbonát.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncent- ráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nátrium-diklór-izocianurát dihidrát | > 72,0 % | 51580-86-0 | 220-767-7 | Xn, Xi, N | R 22-31 R 36/37-50/53 |
| Adipinsav | 20,0 % | 124-04-9 | 204-673-3 | Xi | R 36 |
| Nátrium-karbonát | 5,0 % | 497-19-8 | 207-838-3 | Xi | R 36 |

A táblázatban megadott veszélyes összetevők expozíciós határértékkel nem rendelkeznek, klórra vonatkozó adatok: lásd 8. pont.

A táblázatban felsorolt veszélyes összetevők R mondatai: lásd 16. pont.

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Általános információk:	Baleset vagy rosszullét esetén forduljunk orvoshoz (ha lehetséges a készítmény címkéjét mutassuk meg).

Belégzés:	Az expozíció forrását szüntessük meg, ha lehetséges. A sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalomba kell helyezni, a sétától is óvjuk. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés:	Az elszennyeződött ruhadarabokat és lábbelit el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel és szappannal alaposan le kell mosni. Használjunk bőrvédő krémet.

Szembe kerülés esetén:	A szemet 10 percig bő, friss vízzel kell öblíteni. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő ivóvízzel mossuk ki, itassunk fél liter vizet. Hánytatni tilos. Forduljunk orvoshoz.

Egyéb információk:	A termék marja a szemet, a nyálkahártyát és a bőrt. Tüneti kezelés: az expozíció mértéke szerint. Spontán hányás esetén a készítményben levő felületaktív anyag miatt hab képződhet, ami fulladást okozhat.

5.	TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Alkalmazható tűzoltószerek:	Vízpermet a tűz jellegétől függően.

Nem alkalmazható tűzoltószerek:	Ne használjunk közvetlen vízsugarat- csatornába és a környezetbe engedés veszélye esetén.

Különleges veszélyek:	Tűz esetén mérgező és korrozív gázok szabadulhatnak fel (klórgáz).

Speciális védőeszköz tűzoltóknak:	Overall, légzőkészülék.

Egyéb információk:	Csatornába engedés esetén a veszélyelhárítási terv alapján járjunk el.

## 6.	INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Személyi óvintézkedések: Használjunk megfelelő személyi védőfelszerelést. Kerüljük a bőrrel, szemmel való érintkezést. Ne használjuk zárt térben.

Környezetvédelmi óvintézkedések: Kerüljük el a talajvízbe és folyóvízbe, a talajba vagy a környezetbe kerülést és az éghető anyagokkal való érintkezést. Nagy mennyiségű tömény készítmény csatornába élő-, felszíni-, talaj-, és hulladékvízbe, talajba jutása esetén értesíteni kell a helyi hatóságot.

Szennyezésmentesítés: A kiömlött készítményt megfelelő abszorbeáló szerrel (agresszív anyagokhoz gyártott speciális abszorbenssel vagy univerzális adszorbenssel) fel kell itatni. Össze kell gyűjteni felcímkézett, zárható tárolótartályba. Kerülni kell a véletlenszerű talaj- és folyóvizekbe való bekerülést. Véletlenszerű kiömlés és felszíni vizekbe kerülés esetén a készítményt hígítani kell nagy mennyiségű vízzel a veszélyelhárítási terv alapján.

- KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: Jól szellőztethető helyen használható, és gondoskodjunk megfelelő védőfelszerelésről. Kerüljük az alkalmazottak túlzott szennyeződését. Használat közben enni, inni és dohányozni tilos. Használat után az edényzetet alaposan zárjuk vissza.

Környezetvédelem: Kerüljük a környezet túlzott szennyeződését. Kerüljük a nagyfokú környezeti terhelést.

Egyéb figyelmeztetések: A fontos információk és útmutatások a címkén vagy a gyártó honlapján találhatóak: Bochemie a.s. www.bochemie.cz.

A készítmény elszíntelenítheti a textíliát, fehérítő hatású.

Tárolás: Tárolja eredeti, ép, jól zárható csomagolásban száraz, hűvös, jól szellőző helyen. Tartsa távol élelmiszertől, italtól, édesvíztől, és takarmánytól. Védje a direkt napsütéstől. Tárolási hőmérséklet –20 °C-tól +30 °C-ig. Ne tárolja fém tárolóedényben. A tárolóhelyiség hőmérséklete 24 óránál tovább nem haladhatja meg az 52 °C-ot.

Különleges felhasználások: a fontos információk és útmutatások a biztonsági adatlapon, a címkén vagy a gyártó honlapján találhatóak: Bochemie a.s. www.bochemie.cz.

8.	EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. Biztosítsunk a dolgozóknak megfelelő személyi védőeszközt, a készítmény tulajdonságainak megismerését, és a környezet védelmét. Ha a személyi védőfelszerelés megsérül, azonnal cseréljük ki. Tartsuk be a személyi higiéniai előírásokat, a készítmény használata közben tilos enni, inni és cigarettázni. Evés előtt és használat után mossunk kezet meleg szappanos vízzel.

Légzésvédelem: Biztosítsunk megfelelő elszívó berendezést. Viseljünk légzőkészüléket szerves gőzök elleni betéttel vagy anti-aerosol betéttel.

Szemvédelem: Használjunk szem- vagy arcvédőt.

Kézvédelem: Gumikesztyű.

Bőrvédelem: Tartsuk be a normál higiéniai előírásokat. Az érintett bőrfelületet munka után mossuk le, bőrvédő krém használata ajánlott.

Környezeti expozíció ellenőrzése: Tartsuk be a kezelési és tárolási útmutatót és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a készítmény ne ömölhessen folyóvízbe, ne kerülhessen a talajba és a szennyvízbe.

CK (klór): 1,5 mg/m3  ingerlő anyag.

A többi alapanyag AK és CK értékei a 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Külső:	Szilárd vagy por

Szín:	Fehér

Szag:	Jellegzetes klór szagú

pH (20%, 20 °C-on):	Enyhén lúgos oldat

Forráspont, °C:	--

Lobbanáspont ,°C:	--

Dermedéspont,°C:	--

Tűzveszélyesség:	--

Öngyulladási hőmérséklet:	--

Robbanékonyság:	Nem robbanékony

Oxidáló képesség:	Enyhe oxidáló tulajdonság

Gőznyomás (20 °C):	--

Sűrűség (20 °C-on), kg/m3:	980-1000

Oldhatóság:

oldhatóság vízben:	50 g/100 ml (szilárd); vízben elegyedik

oldhatóság oldószerben:	--

Eloszlási koefficiens:	--

Gőzsűrűség:	--

Párolgási sebesség:	--

Egyéb információ:	Aktív klór tartalom: min. 43%. A készítmény elszín-telenítheti a textíliát, fehérítő hatású.

- STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Normál körülmények között stabil.

Kerülendő körülmények: Óvni kell a magas ( 40 °C), hosszú ideig tartó közvetlen napfénytől és savval és savas készítményekkel való érintkezéstől.

Kerülendő anyagok: Redukáló szerek, tűzveszélyes folyadékok és anyagok (papír, tömény savak és savas készítmények, fémporok).

Veszélyes bomlástermékek: Klóroxidok, klórgáz.

- TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A készítményre vonatkozó toxikológiai információk:

Belélegezve:	Helyi irritáció a légutakban, köhögés. Hosszú időn át tartó kitettség esetén émelygés, hányinger jelentkezhet.

Bőrre jutva:	A bőrt irritálhatja, kivörösödhet.

Szembe jutva:	Szemkárosodás veszélye, irritáció a szemben, a szem kivörösödése.

Szájon keresztül:	Gyomorfájdalom, betegség, hányás, az emésztő-rendszerben a nyálkahártya károsodása.

Egészségre gyakorolt hatások:

Nátrium-diklór-izocianurát dihidrát: Akut toxicitás: LD50 (patkány, szájon át): 735 mg/kg. LD50 (házinyúl, dermális)  2000 mg/kg. LD50 (patkány, belélegezve aerosol vagy elemi formában): 50 000 mg/kg/1 óra.

Irritáció nátrium-diklór-izocianurátra: bőr (házinyúl): erős irritáló hatás. Szem (házinyúl): erős irritáló hatás.

Subkrónikus-krónikus toxicitás:	Nem ismert.

Érzékenység:	Nem ismert.

Karcinogenitás:	Nem ismert.

Mutagenitás:	Nem ismert.

Reprudukciós toxicitás:	Nem ismert.

Egyéb adat:	--

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

###### Készítményre vonatkozó specifikus környezeti adat nincs.

LC50 (Leuciscus idus): 0,22 mg/l/96 óra.

EC50 (Daphnia): 0,2 mg/l/48 óra

IC50 (alga, 72 óra): nem meghatározott.

Mobilitás: A tömény készítmény ártalmas lehet a vízi szervezetekre és a környezetre.

Perzisztencia és lebonthatóság: A készítmény összetevői fokozatosan lebomlanak a környezetben.

Bioakkumulációs képesség: --

Egyéb káros hatások: Egyéb környezeti toxicitás nem került meghatározásra. A környezetbe és a csatornarendszerbe jutás esetén a készítmény fertőtlenítő hatása miatt a vízi környezettel szembeni veszélyesség fokozott csökkenése tapasztalható.

13.	ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

A készítményre és a csomagolóanyagra vonatkozó EWC kódok:

16 03-as alcsoport: az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek.

hulladék:	16 03 05*:	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok.

20 01 29*:	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek

csomagolóanyag:	15 01 10*:	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

14.	SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

ADR jelölésköteles.

UN 2465 DIKLÓR-IZOCIANURSAV SÓK, 5.1, PG II.

15. 	SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

A készítmény veszélyjele:

Xn	Ártalmas

N	Környezeti veszély

A készítményre vonatkozó R mondatok:

R 22	Lenyelve ártalmas

R 31	Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 36/37	Szemizgató hatású, izgatja a légutakat

R 50/53	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

A készítményre vonatkozó S mondatok

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 8	Az edényzet szárazon tartandó

S 13	Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó

S 26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 41	Robbanás vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni

S 46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S 60	Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani

S 61	Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap

Figyelem! Ne használjuk más készítménnyel együtt, veszélyes gáz (klórgáz) szabadulhat fel!

Használati útmutató és tárolásra vonatkozó információ a címkén található.

Az S2 és S46 biztonsági mondatok és tapintással érzékelhető veszélyre utaló jelzés csökkent látóképességűek számára található a csomagoláson.

Érvényes jogszabályok:

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

98/8 EK irányelv

1451/2007 EK rendelet

38/2003 (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet

16.	EGYÉB INFORMÁCIÓK

A megadott veszélyjelek és R mondatok jelen biztonsági adatlap 3. pontjában felsorolt komponensekre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagokra:

Xn	Ártalmas

Xi	Irritatív

N	Környezeti veszély

R mondatok az alapanyagokra:

R 22	Lenyelve ártalmas

R 31	Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 36	Szemizgató hatású

R 36/37	Szemizgató hatású, izgatja a légutakat

R 50/53	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.