BIZTONSÁGI ADATLAP

A biztonsági adatlap kiadásának dátuma:	2008. november 28.

Felülvizsgálva: 	2009. január 16.

- A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA**

A készítmény neve:	Desam Extra felületfertőtlenítő- és tisztítószer

A készítmény felhasználása:	A tömény folyadék egy lépésben tisztít és fertőtlenít. Használható az élelmiszeriparban, egészségügyben és a kommunális higiénia területén található lemosható felületek, felszerelési tárgyak, eszközök és segédeszközök fertőtlenítésére és lemosására. Aldehidet és klórt nem tartalmaz.

Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid, tuberkulocid és virucid.

A gyártó cég neve:	Bochemie a.s.

Cím:	Lidická 326, 73595 Bohumín, ČR

# Telefon:	042 596 091 111

# Telefax:	042 596 012 870

e-mail:	bochemie@bochemie.cz

Biztonsági adatlapért felelős:	Lucie Kuśová

lucie.kusova@bochemie.cz

A forgalmazó cég neve:	EVM Zrt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Biztonsági adatlapért felelős:	reach@evmzrt.hu

web-oldal:	www.evmzrt.hu

Sürgősségi telefon (Prága):	Toxikologické informační středisko

Cím:	Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 CZ.

Telefon:	224 91 92 93; 224 91 54 02; 224 91 45 71

Sürgősségi telefon:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199 (éjjel-nappal)

+36-1-476-64-64 (éjjel-nappal)

- A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

A többszörösen módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes készítmény.

A készítmény veszélyjele:

C	Maró

Xn	Ártalmas

N	Környezeti veszély

A készítményre vonatkozó R mondatok:

R 22	Lenyelve ártalmas

R 34	Égési sérülést okoz

R 50	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

Egészségre és környezetre gyakorolt hatások:

A készítmény belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. Marja a bőrt és a szemet és nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Ne használjuk más készítménnyel együtt!

Címkézés: lásd 15. pont.

3.	ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

A készítmény biocidokat és felületaktív anyagot tartalmazó folyadék.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncent- ráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin | < 10,0 % | 2372-82-9 | 219-145-8 | C, Xn, N | R 22-35-50 |
| Kvaterner ammónium vegyületek, benzil (C12-16)-alkildimetil kloridok | < 5,0 % | 68424-85-1 | 270-325-2 | C, Xn, N | R 21/22-34-50 |
| Didecil-dimetil-ammónium-klorid | < 10,0 % | 7173-51-5 | 230-525-2 | C, Xn | R 22-34 |
| Guanidin, N, N’’’-1,3-propándiil-bisz, N-kokoalkil származékok, diacetátok | < 10,0 % | 85681-60-3 | 288-198-7 | C, Xn, N | R 22-34-50 |
| Etoxilált zsíralkohol (C9-11, 6 EO) | < 5,0 % | 68439-46-3 | -- | Xn, Xi | R 22-38-41 |
| Propán-2-ol | 2,8 | 67-63-0 | 200-661-7 | F, Xi | R 11-36-67 |

A táblázatban megadott veszélyes összetevők közül expozíciós határértékkel csak a propán-2-ol rendelkezik: lásd 8. pont.

A táblázatban felsorolt veszélyes összetevők R mondatai: lásd 16. pont.

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Általános információk:	Baleset vagy rosszullét esetén forduljunk orvoshoz (ha lehetséges a készítmény címkéjét mutassuk meg).

Belégzés:	Az expozíció forrását szüntessük meg, ha lehetséges. A sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalomba kell helyezni, a sétától is óvjuk. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés:	Az elszennyeződött ruhadarabokat és lábbelit el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel és szappannal alaposan le kell mosni. Használjunk bőrvédő krémet.

Szembe kerülés esetén:	A szemet 10 percig bő, friss vízzel kell öblíteni. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő ivóvízzel mossuk ki, itassunk fél liter vizet. Hánytatni tilos. Forduljunk orvoshoz.

Egyéb információk:	A termék marja a szemet, a nyálkahártyát és a bőrt. Tüneti kezelés: az expozíció mértéke szerint. Spontán hányás esetén a készítményben levő felületaktív anyag miatt hab képződhet, ami fulladást okozhat.

5.	TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Alkalmazható tűzoltószerek:	Oltsuk a tűz jellegétől függően.

Nem alkalmazható tűzoltószerek:	Ne használjunk közvetlen vízsugarat- csatornába és a környezetbe engedés veszélye esetén.

Különleges veszélyek:	Tűz esetén szénmonoxid, szén-dioxid és nitrózus gázok szabadulhatnak fel.

Speciális védőeszköz tűzoltóknak:	Overall, légzőkészülék.

Egyéb információk:	Csatornába engedés esetén a veszélyelhárítási terv alapján járjunk el.

## 6.	INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Személyi óvintézkedések: Használjunk megfelelő személyi védőfelszerelést. Kerüljük a bőrrel, szemmel való érintkezést. Ne használjuk zárt térben.

Környezetvédelmi óvintézkedések: Kerüljük el a talajvízbe és folyóvízbe, a talajba vagy a környezetbe kerülést. Nagy mennyiségű tömény készítmény csatornába élő-, felszíni-, talaj-, és hulladékvízbe, talajba jutása esetén értesíteni kell a helyi hatóságot.

Szennyezésmentesítés: A kiömlött készítményt megfelelő abszorbeáló szerrel (agresszív anyagokhoz gyártott speciális abszorbenssel vagy univerzális adszorbenssel) fel kell itatni. Össze kell gyűjteni felcímkézett zárható tárolótartályba. Kerülni kell a véletlenszerű talaj- és folyóvizekbe való bekerülést. Véletlenszerű kiömlés és felszíni vizekbe kerülés esetén a készítményt hígítani kell nagy mennyiségű vízzel a veszélyelhárítási terv alapján.

- KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**

Kezelés: Jól szellőztethető helyen használható, és gondoskodjunk megfelelő védőfelszerelésről. Kerüljük az alkalmazottak túlzott szennyeződését. Használat közben enni, inni és dohányozni tilos. Használat után az edényzetet alaposan zárjuk vissza.

Környezetvédelem: Kerüljük a környezet túlzott szennyeződését. Kerüljük a nagyfokú környezeti terhelést.

Egyéb figyelmeztetések: A fontos információk és útmutatások a címkén vagy a gyártó honlapján találhatóak- Bochemie a.s. www.bochemie.cz.

Tárolás: Tárolja eredeti, jól zárható csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőző helyen. Tartsa távol élelmiszertől, italtól, édesvíztől, élvezeti cikkektő, savaktól és takarmánytól. Védje a direkt napsütéstől. Tárolási hőmérséklet –10 °C-tól +30 °C-ig. Ne tárolja fém tárolóedényben. A tárolóhelyiség hőmérséklete 24 óránál tovább nem haladhatja meg az 52 °C-ot.

Különleges felhasználások: a fontos információk és útmutatások a biztonsági adatlapon, címkén vagy a gyártó honlapján található: Bochemie a.s. www.bochemie.cz.

8.	EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. Biztosítsunk a dolgozóknak megfelelő személyi védőeszközt, a készítmény tulajdonságainak megismerését, és a környezet védelmét. Ha a személyi védőfelszerelés megsérül, azonnal cseréljük ki. Tartsuk be a személyi higiéniai előírásokat, a készítmény használata közben tilos enni, inni és cigarettázni. Evés előtt és használat után mossunk kezet meleg szappanos vízzel.

Légzésvédelem: Biztosítsunk megfelelő elszívó berendezést. Viseljünk légzőkészüléket szerves gőzök elleni betéttel vagy anti-aerosol betéttel.

Szemvédelem: Használjunk szem- vagy arcvédőt.

Kézvédelem: Gumikesztyű.

Bőrvédelem: Tartsuk be a normál higiéniai előírásokat. Az érintett bőrfelületet munka után mossuk le, bőrvédő krém használata ajánlott.

Környezeti expozíció ellenőrzése: Tartsuk be a kezelési és tárolási útmutatót és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a készítmény ne ömölhessen folyóvízbe, ne kerülhessen a talajba és a szennyvízbe.

AK (propán-2-ol): 500 mg/m3. CK (propán-2-ol): 2000 mg/m3 ; bőrön át is felszívódik, ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat).

A többi alapanyag AK és CK értékei a 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Külső:	Folyadék

Szín:	Sárgás

Szag:	Enyhe ammónia

pH (20 °C-on):	kb. 9,0 – 11,0

Forráspont, °C:	--

Lobbanáspont,°C:	--

Dermedéspont, °C:	--

Tűzveszélyesség:	Nem gyúlékony

Öngyulladási hőmérséklet:	--

Robbanékonyság:	Nem robbanékony

Oxidáló képesség:	--

Gőznyomás (20 °C):	--

Sűrűség (20 °C-on), kg/m3:	980-1000

Oldhatóság:

oldhatóság vízben:	Vízben elegyedik

oldhatóság oldószerben:	--

Eloszlási koefficiens:	--

Gőzsűrűség:	--

Párolgási sebesség:	--

Egyéb információ:	A készítmény 3% alatti mennyiségben tartalmaz illékony szerves komponenst.

- STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Normál körülmények között stabil.

Kerülendő körülmények: Óvni kell a magas, hosszú ideig tartó közvetlen napfénytől, savval, erős oxidáló és redukáló szerrel való érintkezéstől.

Kerülendő anyagok:  Oxidáló szerek, erős savak.

Veszélyes bomlástermékek: Szénmonoxid, szén-dioxid, nitrogén oxidok.

- TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A készítményre vonatkozó toxikológiai információk:

Belélegezve:	Helyi irritáció a légutakban, köhögés. Hosszú időn át tartó kitettség esetén émelygés, hányinger jelentkezhet.

Bőrre jutva:	A bőrt irritálhatja, kivörösödhet.

Szembe jutva:	Szemkárosodás veszélye, irritáció a szemben, a szem kivörösödése.

Szájon keresztül:	Gyomorfájdalom, betegség, hányás, az emésztő-rendszerben a nyálkahártya károsodása.

Egészségre gyakorolt hatások:

Didecil-dimetil-ammónium-klorid:  Akut toxicitás: LD50 (patkány, szájon át): 445,645 mg/kg. LD50 (dermális, meghatározatlan állati fajok)  2600 mg/kg. LD50 (egér, szájon át): 268 mg/kg

Alkil (C8-18) (benzil-dimetil-ammónium-klorid: Akut toxicitás: LD50 (patkány, szájon át): 240, 300, 400, 500 mg/kg. LD50 (patkány, dermális): 1420, 1560 mg/kg. LC50 (egér, szájon át): 150 mg/kg.

Subkrónikus-krónikus toxicitás:	Nem ismert.

Érzékenység:	Nem ismert.

Karcinogenitás:	Nem ismert.

Mutagenitás:	Nem ismert.

Reprudukciós toxicitás:	Nem ismert.

Egyéb adat:	--

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

###### Készítményre vonatkozó specifikus környezeti adat nincs.

LC50 (hal, 96 óra):	--

EC50 (Daphnia, 48 óra): 	--

IC50 (alga, 72 óra):	--

Mobilitás: A tömény készítmény ártalmas lehet a vízi szervezetekre és a környezetre (fertőtlenítő hatás). Bizonyos vízi környezetben mobil.

Perzisztencia és lebonthatóság: A készítmény összetevői fokozatosan lebomlanak a környezetben. A készítméynben levő felületaktív anyag biológiai bonthatósága magasabb 90%-nál.

Bioakkumulációs képesség: --

Egyéb káros hatások: Egyéb környezeti toxicitás nem került meghatározásra. A környezetbe és a csatornarendszerbe jutás esetén a készítmény fertőtlenítő hatása miatt a vízi környezettel szembeni veszélyesség fokozott csökkenése tapasztalható.

13.	ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

A készítményre és a csomagolóanyagra vonatkozó EWC kódok:

16 03-as alcsoport: az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek.

hulladék:	16 03 05*:	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok.

20 01 29*:	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek

csomagolóanyag:	15 01 10*:	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

14.	SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

ADR jelölésköteles.

UN 3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M. N. N. (alkilbenzildimetil-ammónium-klorid, didecildimetilammónium-klorid, kókuszpropiléndiamin-1,5-bisz-guanidiniumacetát keverék), 9, PG III.

15. 	SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

A készítmény veszélyjele:

C	Maró

N	Környezeti veszély

A készítményre vonatkozó R mondatok:

R 22	Lenyelve ártalmas

R 34	Égési sérülést okoz

R 50	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

A készítményre vonatkozó S mondatok

S 1/2	Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S 26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 28	Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni

S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

S 45	Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni

S 61	Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap

Használati útmutató és tárolásra vonatkozó információ a címkén található.

Érvényes jogszabályok:

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

98/8 EK irányelv

1451/2007 EK rendelet

38/2003 (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet

16.	EGYÉB INFORMÁCIÓK

A megadott veszélyjelek és R mondatok jelen biztonsági adatlap 3. pontjában felsorolt komponensekre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagokra:

C	Maró

Xn	Ártalmas

Xi	Irritatív

N	Környezeti veszély

R mondatok az alapanyagokra:

R 11	Tűzveszélyes

R 21/22	Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas

R 22	Lenyelve ártalmas

R 34	Égési sérülést okoz

R 35	Súlyos égési sérülést okoz

R 36	Szemizgató hatású

R 38	Bőrizgató hatású

R 41	Súlyos szemkárosodást okozhat

R 50	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

R 67	Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.