BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	A készítmény neve:	Bip Hypoallergén gél

Felhasználási javaslat:	bőrgyógyászatilag ellenőrzött, érzékeny bőrűek számára kialakított mosószer koncentrátum. Kézi és gépi mosáshoz egyaránt alkalmazható.

A gyártó és forgalmazó cég neve: EVM Rt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199, +36-1-476-64-64

- Összetétel**

A készítmény anionos és nemionos tenzideket és illatot tartalmaz.

- Veszélyességi besorolás

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében nem veszélyes készítmény.

4.	Elsősegélynyújtás**

Általános: 	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel le kell mosni.

Szembe kerülés esetén: A kontaktlencsét távolítsuk el. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni, szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

- Tűzveszélyesség**

Lobbanáspont:	forr, nem lobban.

## 6.	Óvintézkedés baleset esetén**

Kiömlés, szétáradás: Az érintett területet körül kell zárni. A kiömlött készítmény a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát, védőkesztyűt.

Csatornába jutást meg kell akadályozni. A kiömlött készítményt össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kell kezelni.

- Kezelés, tárolás**

Fagymentes, hűvös helyen tárolandó. Fénytől, hőforrástól óvjuk. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Sérült vagy túlérzékeny bőrűeknek védőkesztyű viselése ajánlott.

8.	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

A készítmény szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni.

Az alapanyagok és a készítmény AK és CK értékei a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok**

Külső:	színtelen, enyhén opálos viszkózus folyadék

pH (direkt):	8,0-9,0

Sűrűség, g/cm3:	kb. 1,0

- Stabilitás és reakciókészség

Az előírt tárolási feltételek mellett stabil.

- Toxikológiai adatok az alapanyagokra vonatkozóan**

Nátrium-alkil-etoxi-szulfát: LD50 (patkány, szájon át)  2000 mg/kg. Bőr: hosszantartó kontaktus esetén jelentős irritációt okozhat. Szem: nagymértékű irritációt okozhat. Lenyelés: irritációt okozhat.

Alkilamin-oxid: ingerli a bőrt és a nyálkahártyát, a szemben erős ingerlő hatás, komoly szemkárosodás veszélyével.

Alkilamid-propil-betain: akut toxicitás LD50 (patkány, szájon át)  2000 mg/kg (módszer OECD 401). Bőr és szemirritáció: mérsékelt.

Nátrium-alkánszulfonát: akut toxicitás szájon át LD50 (patkány)  2000 mg/kg (módszer OECD 401). Bőrizgató hatás: irritáló (forrás CESIO). Szemizgató hatás: komoly szemkárosodási veszély (forrás CESIO).

- Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan **

Alkilamin-oxid: akvatikus toxicitás LC50 (hal): 1 mg/l. Ne engedjük bele a talajvízbe, környezeti vizekbe vagy a csatornahálózatba.

Alkilamid-propil-betain: vízi szervezetekre gyakorolt toxicitás: hal  1 mg/l (módszer OECD 203), 96 óra, Daphnia hal  1 mg/l (módszer OECD 202), 48 óra.

Nátrium-alkánszulfonát: LC 50 (hal, zebradánió): 1-5 mg 96 óra (módszer OECD 203), EC50 (baktérium, pseudomonas putida):  1000 mg/l (módszer DIN 38412 T.8).

A felületaktív anyagok biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás**

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

14.	Szállításra vonatkozó előírások

Nem tartozik az ADR hatálya alá.

15. 	Szabályozási információk**

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

35/1996 (XII. 29.) BM rendelet

648/2004 EK rendelet

- Egyéb

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest, 2005. november 25.