BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	A készítmény neve:	Ultra Aktív sütő- és grilltisztító

Felhasználási javaslat:	a készítmény grill-, tűzhely- és sütőalkalmatosságok tisztítására alkalmas.

A gyártó cég neve:	GOLD DROP Sp. z o. o.

Cím:	34-600 Limanowa, Ul. Rzeczna 11 d Poland

# Telefon:	+48-18-33-76-137

Telefax:	+48-18-33-76-117

E-mail:	biuro@golddrop.com.pl

Vészhelyzeti telefon: +-48-22-619-66-54, +48-22-619-08-97

A forgalmazó cég neve:	EVM Rt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199, +36-1-476-64-64

- Összetétel

A készítmény anionos és amfoterikus tenzidet, lúgot, adalékot és illatot tartalmazó vizes készítmény.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncent- ráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nátrium-hidroxid | ≤ 7,0 % | 1310-73-2 | 215-185-5 | C | R 35 |
| Alkilamid-propil-betain | ≤ 2,5 % | 61789-40-0 | 263-058-8 | Xi | R 36/38 |
| Nátrium-oktánszulfonát | ≤ 1,0 % | 5324-84-5 | 226-198-4 | Xi | R 36/38 |
| Nátrium-hexánszulfonát | ≤ 1,0 % | 2832-45-3 | 220-601-3 | Xi | R 36/38 |

- Veszélyességi besorolás

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes készítmény.

A készítmény veszélyjele: 	C	Maró

R mondatok:	R 35	Súlyos égési sérülést okoz

4.	Elsősegélynyújtás

Általános: 	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel le kell mosni.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni, szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges. Tünetek: vörösesség, fájdalom, homályos látás.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki, és itassunk vele sok vizet. Ne hánytassuk. Forduljunk orvoshoz. Tünetek: égő érzés, hasi fájdalom előfordulhat.

Bőrre kerülés:	Az érintett bőrfelületet folyó vízzel mossuk le, ne használjunk semlegesítő szereket, szappant se. Tünetek: vörösesség, fájdalom, maró hatás.

- Tűzveszélyesség

Nem tűzveszélyes.

## Óvintézkedés baleset esetén

Kiömlés, szétáradás: az érintett területet védőgáttal (dolomit, homok, föld) körül kell zárni. A kiömlött készítmény a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát, védőkesztyűt arc és/vagy szemvédőt. Zárt helyiség esetén a szellőztetésről gondoskodjunk.

Csatornába, földbe és vizekbe jutást meg kell akadályozni. A kiömlött készítményt fel kell itatni, össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kell kezelni. A maradványokat vízzel le kell mosni.

- Kezelés, tárolás

Fagymentes, hűvös (5-25 C) helyen tárolandó. Fénytől, hőforrástól óvjuk. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen élelmiszertől, takarmánytól, savtól és savas készítményektől, fémektől (pl.: alumínium, ón, ólom, cink stb.), ammónium sóktól távol tartandó. Jól szellőztethető helyen használható. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Sérült vagy túlérzékeny bőrűeknek védőkesztyű viselése ajánlott.

8.	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

A készítmény szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni. Használat közben ne együnk, ne igyunk. Hígítás: mindig a készítményt adjuk a vízhez, ne fordítva.

Védőfelszerelés: védőkesztyű, védőszemüveg vagy arcvédő. Használat közben ne együnk, ne igyunk, és ne dohányozzunk. Használat után folyóvízben alaposan kezet kell mosni. Bőrvédő krém használata ajánlott.

AK (nátrium-hidroxid): 2 mg/m3, CK (nátrium-hidroxid): 2 mg/m3.

A többi alapanyag és a készítmény AK és CK értéke a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok

Külső:	homogén, tiszta, színtelen, szennyeződés- mentes folyadék

Illat:	illatanyagra jellemző

pH (natur):	min. 11

Gyúlékonyság:	nem gyúlékony

Relatív sűrűség, g/cm3:	1.05 – 1.10

Vízben való oldhatóság:	jó

Egyéb oldószerek (etil-alkohol):	jól oldható

- Stabilitás és reakciókészség

Az előírt tárolási feltételek mellett stabil. Savakkal, savas készítményekkel érintkezve hevesen reagálhat. Az alumíniumot, ólmot, cinket, ónt stb. megtámadhatja hidrogén gáz keletkezése közben, ami a levegővel robbanó elegyet képez.

- Toxikológiai adatok az alapanyagokra vonatkozóan

Nátrium-hidroxid: szembe jutva súlyos szemsérülést, vakságot okozhat. Bőrrel érintkezve súlyos égési bőrsérülést, szövetelhalást okoz. Lenyelve az élő szöveteket elroncsoló maró anyag, súlyos égési sérülést okoz a nyelőcsőben és a tápcsatornában. Belélegezve a nyálkahártyán égési sebek alakulhatnak ki. Krónikus légúti ártalmat okoz.

- Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan

Nátrium-hidroxid: LC50 (hal): 45,4mg/96h, EC50 (Daphnia): 76mg/l/24h. A víz minőségét veszélyeztető folyadék, lúgos pH eltolódást okoz. Halakra, planktonokra toxikus hatású. Semlegesítés és ezt követő hígítás nélkül élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

A felületaktív anyagok biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

14.	Szállításra vonatkozó előírások

ADR szerint jelölésköteles.

UN szám: 1824 Nátrium-hidroxid oldatban

Osztály: 8

Csomagolási osztály: III

Szállítási kategória: 3

15. 	Szabályozási információk

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

35/1996 (XII. 29.) BM rendelet

648/2004 EK rendelet

- Egyéb

A megadott veszélyjelek, R és S mondatok jelen biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában felsorolt komponensekre és a készítményre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagra:

C	Maró

Xi	Irritatív

R mondatok az alapanyagra:

R 35	Súlyos égési sérülést okoz

R 36/38	Szem- és bőrizgató hatású

A készítmény veszélyjele:

C	Maró

A készítményre vonatkozó R mondat:

R 35	Súlyos égési sérülést okoz

A készítményre vonatkozó S mondatok:

S 1/2	Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S 23	A permetet nem szabad belélegezni

S 24/25	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 26	Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni

S 28	Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni

S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

S 45	Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni, ha lehetséges, a címkét meg

kell mutatni

S 51	Csak jól szellőztetett helyen használható

A termék magyar nyelvű biztonsági adatlapja a gyártó cég, a GOLD DROP Sp. z o. o. angol nyelvű biztonsági adatlapja (kiállítás dátuma: 2004. 06. 08.; frissítve: 2005. 12. 17.; verzió: 4) alapján készült.

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest, 2006. május 5.