BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	A készítmény neve:	Solovet 60%

Gyorsnedvesítő

Felhasználási javaslat:	a víz felületi feszültségét jelentős mértékben csökkentő gyorsnedvesítőszer, amely a nedvesítő hatás mellett mosó és tisztító hatású is. Jól használható a textiliparban mindenféle textiláru fehérítés és színezés előtti előnedvesítésénél, lúgos főzésénél, fehérítő- és színezőfürdők adalékanyagaként

A gyártó és forgalmazó cég neve: EVM Rt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199, +36-1-476-64-64

- Összetétel

A készítmény alkoholt, anionos felületaktív anyagot tartalmaz.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncent- ráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dialkil-szulfoszukcinát nátrium só | 58-62 % | 577-11-7 | 209-406-4 | Xi | R 36/38 |
| Etil-alkohol | < 15 % | 64-17-5 | 200-578-6 | F | R 11 |

- Veszélyességi besorolás

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes készítmény.

A készítmény veszélyjele: 	Xi	Irritatív

R mondatok:	R 10	Kevésbé tűzveszélyes

R 36/38	Szem-és bőrizgató hatású

4.	Elsősegélynyújtás

Általános: 	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel le kell mosni.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni, szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki. Itassunk sok vizet a sérülttel. Hánytatni tilos! Forduljunk orvoshoz.

- Tűzveszélyesség

Tűzveszélyességi osztály:	B (tűz- és robbanásveszélyes)

Zárttéri lobbanáspont:	28 C

Nyílttéri lobbanáspont:	37 C

Tűzoltó anyagok:	por, alkoholálló hab, homok, vízpermet

## Óvintézkedés baleset esetén

Kiömlés, szétáradás: az érintett területet körül kell zárni. A kiömlött készítmény a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát, védőkesztyűt.

Csatornába, élő- és talajvízbe jutást meg kell akadályozni. A kiömlött készítményt szellőztetés mellett földdel, homokkal fel kell itatni, össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kell kezelni.

- Kezelés, tárolás

Fagymentes, hűvös, jól szellőztethető, száraz helyen tárolandó. Fénytől, hő- és gyújtóforrástól, szikrától, sugárzó hőtől óvjuk. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

8.	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

A készítmény szembe, szervezetbe kerülését, belégzését el kell kerülni.

Védőfelszerelés: védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg vagy arcvédő viselése ajánlott.

AK (etil-alkohol): 1900 mg/m3, CK (etil-alkohol): 7600 mg/m3.

A többi alapanyag és a készítmény AK és CK értéke a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok

Külső:	sárgás színű, viszkózus folyadék

pH:	6-8

Ionaktivitás:	anionaktív

Oldhatóság:	vízben, alkoholban jól oldódik

Habzóképesség:	nagy mennyiségű, stabil habot ad.

- Stabilitás és reakciókészség

A megadott tárolási feltételek mellett stabil. Savas, lúgos közegben hidrolizál.

- Toxikológiai adatok az alapanyagra vonatkozóan

Dialkil-szulfoszukcinát nátrium só: LD50 (patkány, orális): 1900 mg/kg. Bőrirritáció: mérsékelt 10 mg/24óra (nyúl).

12.	Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan

Etil-alkohol: a halakra 24 órán belül 9000 mg/l halálos.

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

- Szállításra vonatkozó előírások**

ADR szerint jelölésköteles:

UN 1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG M.N.N. (ETIL-ALKOHOL 15% ÉS DIALKIL-SZULFOSZUKCINÁT NÁTRIUM SÓ 58-62%), 3, PG III, 640 E.

15. 	Szabályozási információk

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

35/1996 (XII. 29.) BM rendelet

648/2004 EK rendelet

- Egyéb

A megadott veszélyjelek, R és S mondatok jelen biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában felsorolt komponensekre és a készítményre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagra:

F	Tűzveszélyes

Xi	Irritatív

R mondatok az alapanyagra:

R 11	Tűzveszélyes

R 36/38	Szem- és bőrizgató hatású

A készítmény veszélyjele:

Xi	Irritatív

A készítményre vonatkozó R mondat:

R 10	Kevésbé tűzveszélyes

R 36/38	Szem- és bőrizgató hatású

A készítményre vonatkozó S mondatok:

S 26	Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest, 2006. május 5.