BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

Készült az 1907/2006 EK REACH szerint

REACH

Készült : 2009-11-25

1.Anyag / készítmény és gyártó / szállító azonosító adatok

Termék neve :  AQUA plusz háztartási sósav

Gyártó : START 2001 Kft  4200 Hajdúszoboszló , Szováti útfél 3

Telefon : 52 557 601

Fax :        52 557 600  www,aquatermek.com

2. Összetétel :

| S. szám | Anyag | Kémiai név | CAS szám | EU szám | Koncentráció- Tartomány m/m % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | hatóanyag | sósav | 7647-01-0 | 231-595-7 | 16 - 20 |

3. Veszélyességi besorolás, lehetséges veszélyek

/ a 44/2000 (XII. 27) EÜM rendelet alapján /

C  MARÓ                                           C

Kockázatra utaló R mondatok :   R 35                                                    Maró

Használatra utaló S mondatok :   S ½ 26,27,28,37,39,46,

Azonosítási jel :   B – 000979                  HOMMEL – lapszám :  177

4. Elsősegély nyújtás

Bőrre kerülésnél : Szennyezett ruhadarabokat eltávolítani, érintett testrészeket bő vízzel lemosni, steril kötszerrel befedni. Forduljunk orvoshoz !

Szembe kerülésnél : 10-15 percig vízzel öblíteni

Inhalációnál : Friss levegőre vinni, kényelmes félig ülő helyzetbe fektetni. Erőkifejtést nem végezhet, szoros ruhadarabjait meglazítani. Légzéskimaradáskor légzéstámogatást, mesterséges légzést alkalmazni.

Lenyelésnél : Vízzel hígított tejet kell lassan itatni. A sérült hánytatása tilos.

Egyéb információk : Eszméletvesztés veszélye esetén stabil oldalfekvésbe kell helyezni és így szállítani. Mesterséges lélegeztetés . kerülni kell a bőr-bőr kontaktust.

5. Tűzvédelmi intézkedések

Megfelelő tűzoltó közeg : Környező tűz körülményeinek megfelelő oltóanyagot kell használni. Biztonsági okokból nem használható tűzoltó közeg :  -

Speciális baleseti veszélyek, égéstermékek, származékok : Fémekkel való reagálás közben fejlődő hidrogén robbanó elegyet képezhet. Magasabb hőmérsékleten maró gőzök képződhetnek

Speciális tűzoltó védőfelszerelések : sűrített levegős légzésvédő készülék, tűzoltó védőöltözet.

Egyéb információk : Tartály felmelegedése estén a tartályt porlasztott vízzel kell hűteni. Nem éghető folyadék.

Tűzveszélyességi osztály : E

Start 2001 Kft

/ 2 /

6. Óvintézkedés baleset estén

Személyes óvintézkedések : Kerülni kell a szembe bőrre jutását, egyéni védőfelszerelések használata kötelező. Nem érintett személyeket szélirányra merőlegesen haladva el kell távolítani.

Környezetvédelmi óvintézkedések : Szivárgás helyét el kell zárni. Állóvíz esetén a vízrendszert le kell zárni. A víz vételezőket értesíteni kell. Szárazföldön a veszélyeztetett területet le kell zárni, lakó és ipari terület lakóit figyelmeztetni, biztonsági övezetet ki kell alakítani.

Tisztítási módszerek : Felszívóképes anyaggal pl. mész hidráttal, őrölt mészkővel, dolomittal, száraz földdel, homokkal kell lefedni, és ártalmatlanná tétele végett zárt tartályban biztonsá-

gos lerakóhelyre szállítani. A maradék anyagot sok vízzel kell elmosatni.

Egyéb információk : Illetékes hatóságokat értesíteni kell .

7. Kezelés tárolás

Kezelés : Egyéni védőeszközök használata kötelező. Használat közben nem szabad enni, inni, dohányozni.

Tárolás : A sósavat elkülönítve, jól szellőző, hűvös száraz helyen, saválló padozatú helyiségben kell tarolni, közvetlen napfénytől védve és minden gyújtóforrástól távol. Nem szabad tárolni gyúlékony, oxidálható anyagok közelében mert klór gáz fejlődhet.

Tárolásra gumival bélelt acéltartályok és műanyag vagy üveg kerámia edények alkalmasak.

Egyéb információk : A fémek közül a tantál és a Hastelloy anyagok a sósavnak ellenállnak.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Expozíciós határérték : Sósav oldatból felszabaduló gőzökre : MK érték : -

CK érték : 16 mg / m³

AK érték :   8 mg / m³

/ a 25 / 2000. ( IX.30) EÜM-SZCSM együttes rendelet sz. mell. Szerint munkahelyi levegőben megengedett határértékek ( sorszám : 285 )

Jellemző tulajdonságai : m – maró hatású anyag

I     kategória ( helyileg irritáló anyagok )

Műszaki munkavédelmi intézkedések : Megfelelő világítás szellőztetés, világítás biztosítása. Álljon rendelkezésre zuhanyzó, mosdó, legyen kéznél elsősegélynyújtó láda és szemmosó.

Egyéni védőfelszerelések : Kézvédelem : saválló védőkesztyű. Szemvédelem : jól záró saválló védőszemüveg, arcvédő. Bőrvédelem : saválló ruházat, saválló bakancs, csizma.

Egyéb :Bőr és légúti megbetegedésben szenvedők a sósav expozícióval járó munkát nem végezhetnek. Gondos személyi tisztálkodás

9. Fizikai, kémiai tulajdonságok

Megjelenés : színtelen enyhén sárgás folyadék        Robbanási tulajdonság : -

Szag :  szúrós                                                            Oxidálási tulajdonság :  -

Forráspont : 104 ºC – 50.5 ºC                                 Gőznyomás : HCI : 2.6 – 240 mbar (20 ºC

Olvadáspont : - 85 ºC  - 29ºC                                  Fajsúly : 1.123 – 1.183 kg/dm³

Lobbanáspont : nem éghető                                     Oldhatóság . vízben max 45 %

Gyúlékonyság : nem éghető                                     Öngyulladás : nem éghető

Egyéb információ : Fémekkel hidrogénfejlődés közben reagál oxidáló szerek klórt szabadítanak fel belőle

.

Start 2001 Kft

/ 3 /

10. Stabilitás és reakciókészség

Kerülendő körülmények : magas hőmérséklet

Kerülendő anyagok : Oxidálható anyagok, oxidáló szerek és lúgok

Veszélyes bomlástermékek : Oxidáló szerek klórt szabadítanak fel.

11. Toxikológiai adatok

Orális toxicitás LD₅₀ : Nincs adat

Bőr irritáció : Erősen írrit LC₅₀ ínhal áló maró hatású.

Érzékenység : Erős köhögési inger és könnyezés, szúrós fájdalom a bőrön. Légszomj. Lenyelés után rendkivül erős fájdalom az emésztési csatornában. Hányás. Sokkos állapot.

LC₅₀ ínhal   (patkány) : 470 1 ppm / 30 perc            LC₅₀ ínhal (nyúl)         : 4416 ppm/30 perc

LC₅₀ ínhal   (egér)        : 2644 ppm/30 perc

LCL₀ ínhal(ember)      : 1000 ppm/1 perc                 LCL₀ ínhal (emlős)      : 1000 ppm/2 óra

2200 mg/m³ néhány percen belüll halált okoz.

12. Környezetvédelmi információk

Akut toxicitás :

- hal, jász keszeg teszt : LC₀784 mg/l, LC₅₀ 862 mg/l, LC₁₀₀ 896 mg/l

- halakra 25 mg/l halálos

- vízi organizmusokra : mérgező

Biodegradálhatóság : -

Egyéb információk : Vízminőséget veszélyeztető anyag, savas irányba PH eltolódást okoz.

13. Hulladék kezelés, ártalmatlanítás

A hulladék kezelésben a nemzeti és helyi szabályozásokat kell be tartani. A terméket ne juttassuk közvetlenül csatornába, környezetbe, szállítsuk kijelölt veszélyes hulladék gyűjtő helyre.

Csomagolás : Tisztítás után újra felhasználható.

EWC Kód : 15 01 02

14. Szállításra vonatkozó előírások

GGVS/ADR :8 oszt. 2801 szélzetsz. 5 b sorsz.      GGVE/RID : 8 oszt. 801 szélzetsz. 5 b sorsz.

IATA/ICAO :KI. 8                 GGVSEE/IMGD : KI.8I 8246 E-F 8174

UN szám : 1789                     Veszélyt jelző szám : 80

Szállítási Veszély Kártya : TEC ( R)-135 NFPA Code : 113, FO RI

.

Start 2001 Kft

/4/

15. Szabályzati információk

Maró   C

Kockázatra utaló R mondatok :

R 35 Súlyos égési sérülést okoz

Kockázatra utaló S mondatok :

S½             Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

S 26,27,28  Ha a szembe kerül azonnal bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni, a szennyezett ruhát lekell vetni és a bőrt bő vízzel le kell mosni.

S 37,39,46, Megfelelő védőkesztyűt szem és arcvédőt kell viselni. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni a címkét meg kell mutatni.

A sósav a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállításához, gyártásához is használt vegyi anyagokkal végezhető egyes tevékenységek szabályozásáról szóló 272/2001. ( XII. 21. ) Korm. Rendelet hatálya alá tartozik.

16. Egyéb információk.

Forrás :

Hommel : Veszélyes anyagok

John Ii. Perry : Vegyészmérnökök kézikönyve

Munkaegészségügyi és Munkavédelmi Enciklopédia

2010-03-17

P.H.                                    Start 2001 Kft

Hajduszoboszló

Start 2001 Kft

Maró