# BIZTONSÁGI ADATLAP

A Kiadás dátuma: 2008. 11. 26.

Aktualizálás dátuma:  2009. 02. 05.

Termék: BIOLIT  M

1. Az anyag/készítmény és a vállalat/üzem azonosítója

A készítmény kereskedelmi megnevezése: BIOLIT  M

Ruhamoly elleni spray

- Gyártó: Lybar, a.s.

- Címe: Velvìty 33,  415 01 Teplice, Czech Republic

- Telefonszáma: +420-417557111

- Fax: +420-417538484

- Forgalmazó: Biocorp Kft.
1033 Budapest, Reményi Ede u. 4-8.

- Tel.: 387-8227

A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) éjjel-nappal hívható telefonszáma: 06 80 201199

## 2. Veszélyesség szerinti besorolás

Besorolás a gyártó, a vonatkozó EU szabályozás és a 44/2000. (XII.27) EüM. rendelet  és módosítása szerint:

Veszélyjel:                          F+                                                            N

Fokozottan tűzveszélyes                           Környezeti veszély

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:

R 12	Fokozottan tűzveszélyes
R 51/53	Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Főbb egészségkárosító hatások:

Ingerlő hatást gyakorolhat a szemre és bőrre.

- Összetétel / alkotó elemekre vonatkozó információ

A termék a következő veszélyes alkotó elemeket tartalmazza:

| Megnevezés | # CAS-szám | EU-szám | % | Veszélyjel | R- mondat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propán | 74-98-6 | 200-827-9 | 18,3 | F+ | 12 |
| Bután | 106-97-8 | 203-448-7 | 64,5 | F+ | 12 |
| Nafta (petróleum)hydrodesulfurized light,dearomatized | 92045-553-9 | 295-434-2 | 9,6-10,3 | F, Xn, N | 11-38-51/53-65-67 |
| EMPENTHRIN (VAPORTHRIN) | 54406-48-3 | 259-154-4 | 0,3 | N | 50/53 |
| DELTAMETHRIN | 52918-63-5 | 258-256-6 | 0,02 | T, N | 23/25-50/53 |
| Naphta (petroleum) Hydrotreated light | 64742-49-0 | 265-151-9 | 5,9-6,6 | F,Xn, N | 11-38-51/53-65-67 |

* Benzol tartalom < 0,1%, nem rákkeltő

EMPENTHRIN (VAPORTHRIN) / 1-ethynyl-2-methylpent-2-enyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate

DELTAMETHRIN / Alpha-cyano-3-phenoxybenzyl-1R-1alpha(S),3-alpha-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate

PERMETHRIN / 3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate

4. Elsősegélynyújtás

4.1. Belélegzés esetén: Vigye a sérültet friss levegőre.

4.2. Bőrrel érintkezve: Távolítsa el a szerrel szennyeződött ruhadarabot. Mossa le a bőrt vízzel és szappannal.

4.3. Szembe kerüléskor: Öblítse bőséges tiszta vízzel. Tartós gyulladás esetén kérje a szemorvos tanácsát.

4.4. Belélegzése esetén:  Ne késztesse semmilyen módon hányásra a beteget!  Azonnal hívjon orvost.

5. Tűzvédelmi intézkedések:

5.1. Megfelelő oltóanyagok: hab, száraz vegyszerek, szén-dioxid, vízpára

5.2. Alkalmatlan oltóanyagok: vízsugár

5.3. Rendkívüli tűz és robbanásveszélyesség: Tűz esetén mérgező gőzöket bocsáthat ki. A tűz által keltett hő megnöveli a tartályok belső nyomását, ami azok kigyulladását vagy robbanását okozhatja. A felrobbanó tartályok akár több-tíz méter távolságra is elrepülhetnek.

5.4. Különleges védelmi berendezések / eljárások: Viseljen a környezettől független légzőkészüléket és védőruházatot. A tartályokat vízsugárral hűtse jóval a tűz kialvása után is.

5.5. Egyéb ajánlások: Kerülje az oltóvíz környezetbe kerülését.

6.  Óvintézkedés balesetek esetén

6.1. Az egyén védelmére: Tilos a dohányzás. Távolítsa el a nyílt lángot és egyéb gyújtóforrást.

6.2. A környezet védelmére: Akadályozza meg a szétterjedését, lefolyókba, árkokba vagy folyókba jutását.

6.3. Tisztítási eljárás: A szivárgás vagy kiömlés esetén távolítsa el a nyílt láng összes lehetséges forrását. Szüntesse meg a kifolyást és a kifolyt terméket itassa fel közömbös por alakú anyaggal (homok, cement, mész). Gyűjtse össze a visszanyeréshez vagy megsemmisítéshez alkalmas konténerbe.

7. Kezelés és tárolás

7.1. Kezelés: Vigyázzon, bőrre, szembe ne kerüljön! Ne lélegezze be az aerosolt. Ne permetezze ételre, növényekre vagy állatokra. Takarja be az akváriumokat. Kerülje a fényezett felületekre szórást. Szórás közben ne dohányozzon, ne egyen vagy igyon. Alkalmazás után mossa meg a kezét.

A tartályban túlnyomás van: Napsugárzástól védve tárolandó és ne tegye ki 50 C0-nál magasabb hőmérsékletnek. Felszúrni, tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Ne szórja szabad lángba vagy bármilyen izzó anyagra. Csak előírásszerűen használja.

7.2. Tárolási mód:  Száraz helyiségekben, 0 C0 - 25 C0 hőmérsékleti határok között, élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve tárolja. Gyermekek elől elzárva tartandó. Nyílt lángtól távol használja – Tilos a dohányzás.

Minimális maradandóság a gyártási dátumtól számított 6 évig.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

8.1. A munkavégzés feltételei:

Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény bőrre, szembe jutását, permetének belélegzését.

Munka közben étkezni, dohányozni tilos. A szennyezett védőruhát le kell cserélni. A munka után folyóvizes tisztálkodás szükséges.

8.2. Műszaki intézkedések: Nincs

8.2.1. Egyéni védelem:

Légzésvédelem: Előírás szerinti használat esetén nem szükséges.

Szemvédelem: Előírás szerinti használat esetén nem szükséges.

Kézvédelme: Előírás szerinti használat esetén nem szükséges.

Bőrvédelem: Előírás szerinti használat esetén nem szükséges

8.2.2. Munkahelyi levegőben megengedett határérték:

CAS:  106-97-8 (Bután)	ÁK érték: 2350	mg/m3 	         CK érték: 9400 mg/m3

.

9.  Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1.

Halmazállapot (20 Co-on):	gázos folyadék (aeroszol), nyomás alatt lévő fémtartályban

Szín: 	kissé sárgás

Szag:	a használt illatosítónak megfelelően

9.2.

pH: (1% vizes oldat):	6,8

Olvadáspont és intervallum:	Nem ismert

Forráspont:	Nem ismert

Lobbanáspont (propán-bután): kb. –80 C0

Gyúlékonyság:	fokozottan tűzveszélyes

Öngyulladás:	Nem ismert

Robbanékonysági határok (propan butan):   felső (tf. %): 11,2

alsó   (tf. %): 1,4

Oxidáló tulajdonságok:	Nincs

Gőznyomás 20 C0-on:	0,35 MPa

Relatív sűrűség 20 C0:	592 kg/m3

Oldhatóság: vízben:	oldhatatlan

zsírban:	oldható

log n-oktanol/víz tényező:	Nem ismert

Viszkozitás:	Nem ismert

9.3.

Öngyulladási hőmérséklet (propán-bután):  kb. 365 C0

Gőzsűrűség (levegő = 1):	1, 79-1,94

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1. Stabilitás: 50 C0-ig terjedő hőmérsékleteken stabil.

10.2. Kerülendő körülmények: 50 C0-ot meghaladó hőmérsékletek.

10.3. Összeférhetetlen anyagok: Erősen oxidáló anyagok.

10.4. Veszélyes bomlástermékek: Nem ismert.

11. Toxikológiai adatok

Heveny toxicitás:

- LD50  orális, patkány: 2000 mg/kg

- LD50   bőrön át, patkány:  Nem ismert

- LD50   belélegzéssel, patkány: Nem ismert

- Érzékenyítés: Nem ismert

- Rákkeltő hatás: Nem ismert

- Mutagenitás: Nem ismert

- Teratogén hatás: Nem ismert

- Egyéb egészségkárosító hatások: egyes esetekben bőr-tünetek jelenhetnek meg. Az aeroszol belélegzése irritációt okozhat a légutakban. Szembe spriccelés intenzív fájdalmat okoz.

- 12. Ökotoxicitás

- Heveny toxikus hatás a vízi élővilágra.

- LC50  96h, halak: 10-100 mg/l

- LC50  48h, dafnie: Nem ismert

Biológia lebomlás: A termék biológiailag nem könnyen bomló.

Egyéb adatok: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Tilos a készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni. R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

13. Hulladékkezelés/ártalmatlanítás

A termék maradékainak és a csomagolási hulladékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók.

EWC-kód: 07 04 04*    (egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok)

Csomagolás

EWC-kód: 15 01 11*  (veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat)

Gyártó megjegyzése: Az üres csomagolást szelektív hulladékgyűjtőbe kell dobni.

14. Szállításra vonatkozó előírások

ADR/RID:         2 osztály      Osztályba sorolási kód :  5 F     Megnevezés: AEROSZOLOK, gyúlékony

UN No: 1950

Címkék: 2.1        Csomagolási csoport: -

15. Szabályozási információk

Címkézésre vonatkozó előírások az EU szabályozás szerint:

Veszélyszimbólum:  F+    Fokozottan tűzveszélyes,   N  Környezeti veszély

A vegyi anyag sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok:

R 12	Fokozottan tűzveszélyes
R 50/53	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R 67          Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

A vegyi anyag biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 16	Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás

S 23	A keletkező permetet nem szabad belélegezni

S 25	Kerülni kell a szembejutást

S 46       Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az

orvosnak meg kell mutatni.

S 51       Csak jól szellőztetett helyen használható.

A címkén feltüntetendő:

„A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50Co feletti hőmérsékletnek , sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos!”

„Ne permetezd nyílt lángra, vagy bármilyen izzó anyagra.”

„Gyújtóforrástól távol tartandó -Tilos a dohányzás!”

Gyermekek kezébe nem kerülhet.”

Szabályozás:

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók.

### Munkavédelem, munkaegészségügy

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó rendeletei.

Veszélyes anyagok

2000. évi XXV., 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,

44/2000. (XII.27.) EüM., 33/2004. ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és módosításai

### Biocidok

38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

### Veszélyes hulladék

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001. (VII.18.) KöM. rendelet

### Vízszennyezés

204/2001. (X.26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól,

9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól,

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

16. Egyéb információ

16.1.A 2. pontban szereplő R-mondatok jelentése:

R 11         Tüzveszélyes

R 12	Fokozottan tűzveszélyes

R 23/25    Belélegezve és lenyelve mérgező
R 38	Bőrizgató hatású
R 50/53 	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 51/53    	Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 65	Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

R 67	Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

16.2. E Biztonsági adatlap információit a legjobb tudásunk szerint szolgáltattuk, és azok a valóságot tükrözik a kibocsátás napján. Az információkat szükség esetén és az előirányzott időben módosítjuk. Ez nem a termék műszaki leírása és nem a felhasználók listája, amelyre vonatkozólag gondosan tanulmányozza át a termék címkéjét. A biztonsági adatlap összeállításánál kellőképpen figyelembe vettük a termék miáltalunk ismert összes, előírás-szerinti és ajánlott alkalmazását, és minden felhasználónak ki kell kérnie a tanácsunkat, mielőtt új vagy szokatlan alkalmazásba kezdene. A társaság semmilyen felelősséget nem vállal a termék előírásoktól eltérő alkalmazása esetén. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó a kockázatbecslés adatai alapján saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.