1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:

1.1.A készítmény neve:		Yplon 5in1  Citrus, Pine, Ocean

1.2. Felhasználás:			Hipokloritos tisztító 5in1,

Citrus, Fenyő Óceán illatú folyadék

1.3. Gyártó cég neve és címe:		Robert McBride Limited

Middleton Way, Middleton-Manchester M24 4DP, England

Tel.: 44-161-653-9037

Fax: 44-161-655-2377

Felelős személy:			Izabela Nowak, E-mail: izabela.nowak@mcbride.eu

1.4. Forgalmazó cég neve és címe:	:McBride Hungary Kft

1095. Budapest, Soroksári út 160.

Tel.:36-1-347-0202, vagy 36-1-347-0203

Fax:36-1-347-2204

1.5.A forgalomba hozatalért felelős:	McBride Hungary Kft

1095. Budapest, Soroksári út 160.

Tel.:36-1-347-0202, vagy 36-1-347-0203

Fax:36-1-347-2204

1.6. Sürgősségi telefon:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató

Szolgálat (ETTSZ

Telefon: 06-80-201-199 (éjjel-nappal hívható)

2.	VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS:

A készítmény a 2000. évi XXV. számú törvény, valamint a módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM. számú rendelet szerint a termék veszélyes készítménynek minősül, jelölésköteles.

2.1. A keverék osztályozása:

Veszély szimbólum:

Xi

irritatív

2.2 Címkézési elemek:

A készítmény veszélyeire/kockázataira utaló R mondat:

R36/38		Szem-és bőrizgató hatású

Tartós vagy ismétlődő bőrrel való érintkezés esetén a termék mérsékelten bőrizgató hatású.

Ha szembe jut, mérsékelt szemirritációt illetve visszafordíthatatlan károsodást okozhat.

Lenyelése súlyos irritációt okoz a szájban és az emésztőszervekben. Nagyobb mennyiség lenyelése (>50 ml) émelygést, hányingert illetve hasmenést eredményezhet.

A szabad klórvegyületek súlyos szem- és légzőszervi irritációt okozhatnak.

3.	ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK:

Veszélyes anyag tartalom:.

| Megnevezés | CAS szám | EINECS szám | Koncentráció % | Veszélyjel | R- mondat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alkyldimethyl aminoxid | 68955-55-5 | 273-281-2 | 0,1-2,5 | Xi,N | 38,41,50 |
| Nátrium hipoklorit | 7681-52-9 | 231-668-3 | 2,5-5,0 | C, Xi | 31,34,36,38, 50 |
| Nátrium-laurethszulfát | 3088-31-1 | 221-416-0 | <2,5 | Xi | 36/38 |
| Nátriumhidroxid | 1310-73-2 | 215-185-5 | 0,1-1,0 | C | 35 |

Az R-mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK:

Szembe jutás esetén: a szemhéjakat széthúzva, tiszta vízzel 10 percen keresztül alaposan ki kell mosni a szemet. Sürgősen forduljon orvoshoz!

Bőrre kerülve: a szennyezett ruhát azonnal el kell távolítani. A bőrt szappannal és  vízzel alaposan le kell mosni. Bőr kivörösödés, felhólyagzás esetén orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén: a száját vízzel ki kell mosni, hideg vizet vagy tejet kell inni, és sürgősen orvoshoz kell fordulni. Hánytatni tilos.

Belélegzés esetén: a keverék folyadék, nem következik be

Szabad klórral történő érintkezés esetén:

Szembe jutás esetén : a sérültet el kell távolítani az érintett területről, a szemhéjakat széthúzva, tiszta vízzel 10 percen keresztül alaposan mossa ki kell mosni a szemet. Sürgősen orvoshoz kell fordulni!

Belélegzés esetén: a sérültet a friss levegőre kell vinni és melegen tartani. Légzési nehézségek esetén oxigént kell adnit. Ha leáll, vagy elégtelen a légzése, mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni, de szájból szájba nem szabad lélegeztetni! Azonnal orvoshoz kell fordulni!

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK .

Alkalmas tűzoltó szerek: por, hab, szén-dioxid, vízpermet

Biztonsági okokból nem alkalmazható tűzoltószerek : közvetlen vízsugár

Speciális védőfelszerelések : nagy mennyiségű keverék égése esetén légzőkészüléket kell használni

Veszélyes égéstermékek, keletkező gázok : a keletkezett füstöt ne lélegezzük be. A termék hő hatására bomlik, a bomlástermékek a tároló edényt szétfeszíthetik.

6. INTÉZKEDÉS VÉLETLENSZERŰ  EXPOZICIÓNÁL:

Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések: a folyadékkal történő érintkezés kerülendő.

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

Savakkal és egyéb tisztítószerekkel együtt nem használható

Környezetvédelmi intézkedések: nagy mennyiségben a felszíni vizekbe kerülését kerülni kell.

Tisztítási/eltávolítási eljárások: nedvszívó anyaggal, homokkal, inert anyaggal kell felitatni és a helyi előírások szerint ártalmatlanítani.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

Kezelés:

A megfelelő, egyéni higiéniai feltételeket biztosítani kell. A szemmel bőrrel történő érintkezést kerülni kell. Ha bőrre kerül, alaposan le kell mosni.

Tárolás:

A termék  eredeti flakonban, állítva, hűvös, napfénytől védett helyen, gyermekektől távol

tárolható.

8. 	AZ EXPOZICIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM:

Munkahelyi levegőben megengedett expoziciós határérték: A készítmény munkahelyi

légtérben megengedhető határértékkel az 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM együttes rendelete

szerint  szabályozott.

CAS szám: 1310-73-2 Nátriumhidroxid  AK érték: 2 mg/m3	CK érték:2  mg/m3

Légzésvédelem: rendeltetésszerű használat esetén nem szükséges

Kézvédelem: rendeltetésszerű használat esetén nem szükséges, a tartós, vagy ismétlődő érintkezést kerülni kell.

Szemvédelem: rendeltetésszerű használat esetén nem szükséges

Bőrvédelem: rendeltetésszerű használat esetén nem szükséges, a tartós, vagy ismétlődő érintkezést kerülni kell.

A környezeti expozíció ellenőrzése: rendeltetésszerű használat esetén nem szükséges.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK:

Külső: 				tiszta, vagy enyhén opálos, viszkózus folyadék

Szín:				világossárgától sárgáig

Szag:				jellegzetes

Sűrűség:			>1,05 g/cm3

pH érték:		             >10

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG:

Kerülendő körülmények: extrém hőmérséklet

Kerülendő anyagok: savval érintkezve klór gáz keletkezik

Más tisztítószerrel nem keverhető

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK:

Szemmel érintkezve: irritálja a szemet, visszafordíthatatlan károsodást okozhat.

Klór gáz keletkezésekor szemirritáció léphet fel.

Bőrrel érintkezve: tartós vagy ismételt bőrrel érintkezés irritációt okozhat.

Lenyelés esetén: súlyos helyi irritációt okozhat a szájban, illetve az emésztőszervekben, mely émelygést és hányingert okozhat.

Belélegezve: alacsony a kockázata. A keletkező gőzök belélegzése légzőszervi irritációt okozhat.  Savval keverve, a  felszabaduló klór súlyos légzőszervi irritációt okozhat.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK:.

Biológiai lebomlás:A termékben található felületaktív anyagok kielégítik a 648/2004/EK rendelet, felületaktívanyagok biológiai lebonthatóságának mértékére vonatkozó előírásait

Avonatkozó adatok megtalálhatók az adott tagállam illetékes hatóságainál.

Rendeltetésszerű használat esetén a keverék egyéb összetevői vagy közömbösek, vagy adszorbeálódnak az üledékbe vagy iszapba, illetve olyan anyaggá bomlanak el, amelyek a környezetet kis mértékben szennyezik.

A csomagolás újrahasznosítható, amennyiben erre a lehetőségek adottak.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK:

A 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.

Csatornába, felszíni vizekbe engedni nem szabad.

Csomagolás:

A helyi előírásokat be kell tartani.

.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK :

Szállítási szempontból nincs besorolva veszélyes szállítmányként.

15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

Címkézési információk:

Veszély szimbólum:

Xi

irritatív

A készítmény veszélyeire/kockázataira utaló R mondat:

R36/38		Szem- és bőrizgató hatású

A készítmény biztonságos használatára utaló S mondatok:

S2		Gyermekek kezébe nem kerülhet

S24/25		Kerülni kell a bőrrel való érintkezési és a szembejutást

S26		Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni

S46    		 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot,

és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

Figyelem! Ne használjuk más termékkel együtt. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

Címkézés a 648/2004/EK rendelet szerint:

Összetevők:anionos felületaktívanyag:  >5 %

nemionos felületaktívanyag. >5 %

A  vonatkozó rendeletek:

1907/2006/EK

648/2004/EK

Munkavédelem, munkaegészségügy

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

Veszélyes anyagok

2000.évi XXV. törvény a kémia biztonságról

44/2000.(XII. 27.) EüM. rendelete a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel

kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól.

Módosított 25/2000.(IX.30.)EüM-SZCSM. rendelet. A munkahelyek kémiai biztonságáról.

43/2004.(VI.26)ESZCSM-KvVM rendelet

Veszélyes hulladék

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, 192/2003.(XI.26) Korm. Rendelet

16/2001.(VII. 18.) KÖM rendelet

38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK:

A biztonsági adatlap 3. pontjában szereplő „R” mondatok teljes szövege:

R31		Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R34		Égési sérülést okoz

R35		Súlyos égési sérülést okoz

R36/38		Szem-és bőrizgató hatású

R41		Súlyos szemkárosodást okozhat

R50 		Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

A feltüntetett adatok a mai tudásunkon alapulnak. A célja ezen adatlapnak a termékek leírása a biztonsági elvárások szempontjából.

Felülvizsgált pontok: 1-16.