1/4

BIZTONSÁGI ADATLAP

A kiállítás kelte: 2006. február 13.

1.	A készítmény neve: Ibéria színtelentítő

Gyártó cég neve: Industrias Marca S.A.

Cím: Avda Pau Casals, 50 08907-Barcelona-Spanyolország

Tel: (93) 260 68 00

Forgalmazó cég neve: Marca Ceys Magyarország Kft.

Cím: 2046 Törökbálint Pf. 25.

Telefon: 23/511-430

Fax: 23/511-431

# 2.	Veszélyes anyag tartalom

CAS		EINECS	Megnevezés		%	Veszélyjel	R- mondat

szám		szám

7775-14-6	231-890-0	nátrium-hidroszulfit	100		Xn	7-22-31

- Veszélyesség szerinti besorolás:

Xn, ártalmas

Veszélyszimbólum: András kereszt

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R7 Tüzet okozhat.

R22 Lenyelve ártalmas.

R31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S7/8 Az edényzet hermetikusan lezárva, szárazon tartandó.

S25 Kerülni kell a szembe jutást.

S26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S28 Ha az anyag a bőrre kerül bő szappanos vízzel azonnal le kell mosni.

S43 Tűz esetén porral vagy homokkal oltandó. Víz használata veszélyes.

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

4.	Elsősegélynyújtás

Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel.

Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Szakorvosi ellátás szükséges.

Belégzés: belégzését követően vigyük a sérültet friss levegőre, szoros ruhadarabjait meglazítva fektessük le kényelmes testhelyzetbe. Hívjunk orvost.

Lenyelés esetén: ne hánytassuk. A helyszínre azonnal hívjunk orvost. Az orvosnak mutassuk meg az adatlapot vagy a címkét.

5.	Tűzveszélyesség

  - Tűzoltás: Tűzoltáshoz alkoholálló habot, CO2-t, poroltót, vízpermetet vagy vízsugarat kell használni. A veszélyeztetett helyen lévő dobozokat vízzel hűteni kell és lehetőleg el kell távolítani a veszélyzónából.

2/4

Tűz és melegedés esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: COx, NOx, Na2O és füst keletkezik. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

5.2. 	Tűzoltáskor a teljes testfelületet védő ruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, a szemet és az arcfelület védelmét biztosító, a veszélyes bomlástermékek ellen is hatásos izolációs légzésvédő azonnali használata kötelező.

5.3 	A tűzoltás során visszamaradó égéstermékek és oltóvíz megsemmisítéséről az előírás-oknak megfelelően gondoskodni kell.

6.	Óvintézkedés baleset esetén

6.1.	Személyi védelem

A munkatérben csak a baleset elhárításában résztvevő, kijelölt személyek tartózkodhatnak. Védőruházat, védőkesztyű, szükség esetén (szembe fröccsenés lehetősége) védőszemüveg használata szükséges. Kiporzás esetén biztosítani kell a légutak védelmét (porálarc). A mentés során elszennyeződött védőruházatot, védőeszközt le kell cserélni, további használata tilos!

6.2.	Kiömlés esetén

A kiszóródott anyagot porzásmentesen fel kell takarítani. A szennyezett felületeket bő vízzel le kell mosni. A keletkezett szennyvizet közcsatornába történő bevezetés előtt semlegesíteni kell. A készítmény higroszkópos tulajdonságú.

6.3.	Környezetvédelem

A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

Vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendők.

7.	Kezelés és tárolás

A készítmény porának, permetének belégzését, bőrre, szembe kerülését kerülni kell. Felhasználása esetén a porképződést kerülni kell. Gyújtóforrástól távol tartandó, tilos a dohányzás. A magas hőmérsékletet kerülni kell. A használat közben enni, inni nem szabad.

Eredeti, zárt csomagolásban hűvös, száraz, hűvös helyen savaktól, oxidálószerektől, gyúlékony anyagoktól elkülönítetten tárolandó. Nedvességtől védeni kell.

8.	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

8.1. 	Műszaki intézkedések

A munkaoldat elkészítése alatt a helyiség folyamatos szellőztetésének biztosítása szükséges.

8.2.	Munkahelyi levegőben megengedett határérték

-

8.3.	Egyéni védelem

Védőruha, védőkesztyű használata, védőszemüveg viselése szükséges.

A porexpozíció időtartamára – elégtelen szellőzés esetén – porálarc használata szükséges.

8.4.	 Egyéb

Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiporzását, padozatra, ruházatra,  bőrre, szembe való jutását, porának belégzését.

A munkahelyen porzásmentes takarítást kell biztosítani.

3/4

A munkavégzés szüneteiben és a munka befejezésekor folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges. A munkahelyen szemöblítő palack készenlétben tartása indokolt. A szennyezett védőruházatot cserélni kell.

9. 	Fizikai-kémiai jellemzők:

- Fizikai állapot:

- halmazállapot: szilárd (por)

- szín: szürke

- szag: záptojás

- pH érték: 50g/L-es vizes oldatban 6-7

- forráspont: >300°C

- lobbanáspont: 65 °C

- oldhatóság vízben: oldódik

- oldhatóság oldószerekben: alkoholban gyengén oldódik

Molekulatömeg: 174,10

10.	Stabilitás és reakciókészség

Rendeltetésszerű alkalmazás és tárolás során veszélyes reakciók nincsenek.

Hőbomlás vagy tűz esetén CO2, SO2, nátriumoxid keletkezik.

Kerülendő anyagok: savak, oxidálószerek, gyúlékony anyagok.

Kerülendő körülmények: magas hőmérséklet (hőbomlás következtében a tárolóedény megrepedhet), nedvesség. Savakkal érintkezve H2S fejlődik.

11.	Toxikológiai információk

A készítmény porának belégzése izgatja a nyálkahártyákat, fájdalmas érzést okoz a torokban, köhögést és légzési nehézséget okozhat. Szembe kerülve erős szemizgató hatású. Krónikus expozíciója kötőhártya gyulladást okozhat. A por erősen irritálja a bőrt, gyakori vagy hosszantartó bőrrel történő érintkezése bőrgyulladást okozhat.

12.	Ökotoxikológiai adatok:

Kerülni kell a készítmény élővízbe, közcsatornába, talajba való jutását.

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6.2. és a 6.3. pont alatt leírtakat.

EWC kódszám: 20 01 29

14.	Szállításra vonatkozó előírások

ADR/RID osztály: 4.2. öngyulladásra hajlamos anyagok

szám/betű: 13b

UN-szám: 1384

megnevezés: nátrium-ditionit (nátrium-hidroszulfit)

4/4

15.	Szabályozási információk

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

15.1.	Veszélyes anyagok:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,

44/2000. (XII. 27) EüM rendelet

13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítmé-nyekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról.

15.2.	Munkavédelem:

Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek.

15.3.	Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:

25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

15.4.	Hulladékok:

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.)KöM rendelet

16.	Egyéb

Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített biztonsági adatlap) alapján készült. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük.

Marca Ceys Magyarország Kft.

2046 Törökbálint Depo, Pf. 25.