BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	A készítmény neve:	Ultra Nova

###### Fertőtlenítő hatású lemosókrém

Felhasználási javaslat:	felhasználható élelmiszeripari üzemekben és az élelmiszer kereskedelemben, (berendezési tárgyak, falak, padlók) közétkeztetési intézményekben, illetve nagykonyhákon (asztalok, padlók, konyhai edények) tisztító, fertőtlenítő lemosására.

A gyártó és forgalmazó cég neve: EVM Rt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199, +36-1-476-64-64

- Összetétel**

A készítmény anionos és nemionos tenzidet, aktív klór tartalmú fertőtlenítőszert, tartalmaz.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncentrá- ció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klóramin B | < 22 % | 127-52-6 | 204-847-9 | Xn | R 22-31 R 36/37/38 |
| Nátrium-tripolifoszfát | < 22 % | 7758-29-4 | 231-838-7 | Xi | R 36/37/38 |
| Dodecilbenzol-szulfonsav nátrium só | < 6 % | 25155-30-0 | 246-680-4 | Xn | R 22 R 37/38-41 |
| Alkánszulfoklorid | < 6 % | 91082-29-0 | 293-741-6 | Xi | R 38 |

3.	Veszélyességi besorolás

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes készítmény

A készítmény veszélyjele: 	Xi	Irritatív

R mondatok:	R 36/37/38	Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

4.	Elsősegélynyújtás**

Általános: 	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel le kell mosni.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni, szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki, forduljunk orvoshoz.

- Tűzveszélyesség**

Lobbanáspont:	forr, nem lobban.

## 6.	Óvintézkedés baleset esetén**

Kiömlés, szétáradás: Az érintett területet körül kell zárni. A kiömlött készítmény a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát, védőkesztyűt.

Csatornába jutást meg kell akadályozni. A kiömlött készítményt össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kell kezelni.

- Kezelés, tárolás**

Fagymentes, hűvös, jól szellőztethető, száraz helyen, eredeti zárt csomagolásban tárolandó. Fénytől, hőforrástól óvjuk. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Savaktól, élelmiszertől és takarmánytól tartsuk távol. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

8.	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

A készítmény szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni.

Védőfelszerelés: védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg.

Az alapanyagok és a készítmény AK és CK értékei a 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok**

### Külső megjelenés:	halványsárga, enyhén klórszagú paszta

pH:	8 - 10

##### Aktív klór tartalom, %:	min. 5 %

- Stabilitás és reakciókészség

Az előírt tárolási feltételek mellett stabil. Sav hatására klórgáz képződik!

- Toxikológiai adatok az alapanyagokra vonatkozóan**

Klóramin B: akut toxicitás LD50 (patkány, szájon át)  1,298 mg/kg. Bőrre, szemre: irritatív, lenyelve ártalmas.

# Nátrium-tripolifoszfát: akut LD50 (patkány, orális): 4100 mg/kg, LD50 (egér, orális): 3210 mg/kg.

Dodecilbenzol-szulfonsav nátrium só: akut toxicitás: LD50 (patkány, orális): 438 mg/kg, LD50 (egér, orális): 1330 mg/kg, LD50 (egér, intravénás): 105 mg/kg. Bőr: közepes irritáló hatás 20 mg/24 óra (nyúl). Szem: súlyos irritáló hatás 0,25 mg/24 óra (nyúl). Belégzés: irritálja a nyálkahártyát és a felső légúti traktust. Lenyelve ártalmas.

Alkánszulfoklorid: LD50 (patkány, orális)  1500 mg/kg. Bőr: közepes irritáló hatás (nyúl, 4 óra). Szem: enyhe irritáló hatás (nyúl).

- Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan **

Klóramin B: ártalmas lehet a vízi környezetre, vízi organizmusokra. Biológiailag alacsony koncentrációban könnyen lebomlik (kb. 50 mg/l).

# Nátrium-tripolifoszfát: csatornahálózatba, felszíni- és talajvízbe jutását meg kell akadályozni.

# Dodecilbenzol-szulfonsav nátrium só: az anyag savas kémhatású, szennyvíztisztítóba csak előzetes semlegesítés után engedhető. Toxicitás hal (Leuciscus idus): EC/LC50 1-10 mg/l/96 óra.

Alkánszulfoklorid: akut toxicitás EC0 (Daphnia Magna)  85 mg/l. Vízminőség-veszélyességi osztály: 1.

A felületaktív anyagok biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás**

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

14.	Szállításra vonatkozó előírások

Nem tartozik az ADR hatálya alá.

15. 	Szabályozási információk**

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

35/1996 (XII. 29.) BM rendelet

648/2004 EK rendelet

- Egyéb

A megadott veszélyjelek, R és S mondatok jelen biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában felsorolt komponensekre és a készítményre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagokra:

Xi	Irritatív

Xn	Ártalmas

R mondatok az alapanyagokra:

R 22	Lenyelve ártalmas

R 31	Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 36/37/38	Szem- és bőrizgató hatású,

izgatja a légutakat

R 37/38	Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

R 38	Bőrizgató hatású

R 41	Súlyos szemkárosodást okozhat

A készítmény veszélyjele:

Xi	Irritatív

A készítményre vonatkozó R mondat:

R 36/37/38	Szem- és bőrizgató hatású,

izgatja a légutakat

A készítményre vonatkozó S mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 15	Hőhatástól távol tartandó

S 26	Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni

S 28	Ha az anyag bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest, 2006. január 26.