BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	A készítmény neve:	ÁSz textilöblítő koncentrátum

###### Ocean

Felhasználási javaslat:	öblítő koncentrátum minden típusú ruhához. A ruháknak kivételes lágyságot és selymességet, valamint kellemes és friss illatot kölcsönöz. A készítmény meggátolja az elektromos töltés felhalmozódását az anyagban.

A gyártó cég neve:	GOLD DROP Sp. z o. o.

Cím:	34-600 Limanowa, Ul. Rzeczna 11 d Poland

# Telefon:	+48-18-33-76-137

Telefax:	+48-18-33-76-117

E-mail:	biuro@golddrop.com.pl

Vészhelyzeti telefon: +-48-22-619-66-54, +48-22-619-08-97

A forgalmazó cég neve:	EVM Rt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199, +36-1-476-64-64

- Összetétel

A készítmény kationos tenzidet, habzásgátló szert, színezéket, illatot és konzerválószert tartalmaz.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncent- ráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok az alapanyagokra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Bis(2-aciloxietil)-(2-hidroxietil)-metilammónium]-metilszulfát, metil-amin és propán-2-ol keveréke |  10% | 91995-81-2 | 295-344-3 | Xi | R 11 R 36/38 R67 |

- Veszélyességi besorolás

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében nem veszélyes készítmény.

4.	Elsősegélynyújtás

Általános: 	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel, majd szappanos vízzel le kell mosni.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni, szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki. Ne hánytassuk. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

- Tűzveszélyesség

Nem tűzveszélyes.

## Óvintézkedés baleset esetén

Kiömlés, szétáradás: Az érintett területet védőgáttal (dolomit, homok, föld) körül kell zárni. A kiömlött készítmény a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát, védőkesztyűt.

Csatornába, földbe és vizekbe jutást meg kell akadályozni. A kiömlött készítményt fel kell itatni, össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kell kezelni. A maradványokat vízzel le kell mosni.

7.	Kezelés, tárolás

Fagymentes, száraz, jól szellőző helyen, jól zárt, a gyártó által rendelkezésre bocsátott eredeti csomagolásban kell tárolni 5-25oC közötti hőmérsékleten. Fénytől és hőtől óvjuk. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Sérült vagy túlérzékeny bőrűeknek védőkesztyű viselése ajánlott.

8.	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

A készítmény szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni.

Védőfelszerelés: érzékeny bőrűeknél rendszeres felhasználás esetén védőkesztyű használata ajánlott. Használat után folyóvízben alaposan kezet kell mosni. Bőrvédő krém használata ajánlott.

Az alapanyagok és a készítmény AK és CK értékei a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok

Külső:	homogén, szennyeződésmentes, kék színű folyadék

Illat:	illatanyagra jellemző

pH (natur):	2,0 – 5,0

Vízben való oldhatóság:	kiváló

- Stabilitás és reakciókészség

Az előírt tárolási feltételek mellett stabil, fagynak kitéve fizikai, kémiai tulajdonságok változhatnak.

- Toxikológiai adatok az alapanyagokra vonatkozóan

[Bis(2-aciloxietil)-(2-hidroxietil)-metilammónium]-metilszulfát, metil-amin keve- rék:  LD50 (patkány, orális)  2000 mg/kg. Szemirritáció: közvetlenül érintkezve enyhe irritációt okozhat. Emésztőszervek: nem ismert. Egyéb információ: egyéb veszélyes tulajdonságot nem lehet kizárni.

- Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan

[Bis(2-aciloxietil)-(2-hidroxietil)-metilammónium]-metilszulfát, metil-amin keve- rék: LC50 (hal)  1 mg/l/96 óra. Vízben tökéletesen oldódik.

A felületaktív anyagok biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

14.	Szállításra vonatkozó előírások

Nem tartozik az ADR hatálya alá.

15. 	Szabályozási információk

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

35/1996 (XII. 29.) BM rendelet

648/2004 EK rendelet

- Egyéb

A termék magyar nyelvű biztonsági adatlapja a gyártó cég, a GOLD DROP Sp. z o. o. angol nyelvű biztonsági adatlapja (kiállítás dátuma: 2003. 09. 18.; frissítve: 2005. 03. 29.; verzió: 4) alapján készült.

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest, 2006. január 26.