BIZTONSÁGI ADATLAP

A biztonsági adatlap kiadásának dátuma:	2008. május 15.

Felülvizsgálva: 	--

- A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

A készítmény neve:	ULTRA Medi-Chlor

univerzális fertőtlenítő hatású klórtabletta

A készítmény felhasználása:	egészségügyi és szociális intézmények, élelmiszerfeldolgozók, nagykonyhák, intézmények és háztartások tisztálkodási és higiéniás helyiségeiben, klórálló eszközök, felületek és textíliák fertőt-lenítésére valamint tojásfertőtlenítésre ajánlott.

A forgalmazó cég neve:	EVM Zrt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Biztonsági adatlapért felelős:	reach@evmzrt.hu

web-oldal:	www.evmzrt.hu

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199 (éjjel-nappal)

+36-1-476-64-64 (éjjel-nappal)

- A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

A többszörösen módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes készítmény.

A készítmény veszélyjele:

Xn	Ártalmas

N	Környezeti veszély

A készítményre vonatkozó R mondatok:

R 22	Lenyelve ártalmas

R 31	Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 36/37	Szemizgató hatású, izgatja a légutakat

R 50/53	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Ne használjuk más készítménnyel együtt, veszélyes gáz (klórgáz) szabadulhat fel!

Címkézés: lásd 15. pont.

3.	ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

A készítmény klóralapú fehérítőszert és adipinsavat tartalmaz.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncent- ráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nátrium-diklór-izocianurát | > 30 % | 51580-86-0 | 220-767-7 | Xn, Xi, N | R 22-31 R 36/37-50/53 |
| Adipinsav | 2,5 - 10 % | 124-04-9 | 204-673-3 | Xi | R 36 |

A táblázatban megadott veszélyes összetevők expozíciós határértékkel nem rendelkeznek.

A táblázatban felsorolt veszélyes összetevők R mondatai: lásd 16. pont.

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Általános információk:	A mérgezési tünetek több órával később is jelentkezhetnek, ezért baleset után legalább 48 órás orvosi megfigyelés szükséges.

Belégzés:	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Panasz esetén forduljunk orvoshoz. Tünetek: köhögés, torokfájás. Elsősegély: friss levegő, nyugalom.

Bőrrel való érintkezés:	Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel alaposan le kell mosni. Tünetek: vörösesség.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el, ha könnyen lehetséges. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni a szemhéjszélek széthúzása közben. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges. Tünetek: vörösesség, fájdalom.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki. Hánytatni tilos. Forduljunk orvoshoz. Tünetek: égő érzés, torokfájás.

- TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Tűz esetén felszabaduló anyagok:	mérgező gázok, füstök szabadulhatnak fel.

Alkalmazható tűzoltószerek:	szén-dioxid, tűzoltópor vagy vízpermet. Nagyobb tüzek oltására vízpermet vagy alkohol rezisztens hab.

Nem alkalmazható tűzoltószerek:	nem ismert.

Különleges veszélyek:	hő hatásra és égéskor mérgező gázok szabadulhatnak fel.

Speciális védőeszköz tűzoltóknak:	légzésvédő készülék.

## 6.	INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Szétszóródás: a készítmény formázott tabletta. Szellőztetésről gondoskodni kell.

Csatorna hálózatba, felszíni- és talajvízbe jutást meg kell akadályozni. Össze kell gyűjteni jelölt tárolótartályba- megfelelő védőkesztyűt kell használni-, és veszélyes hulladékként kell kezelni.

- KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Jól zárva, fagymentes, hűvös, száraz, jól szellőztethető helyen, eredeti csomagolásban tartandó. Fénytől, hőtől és direkt napsütéstől tartsuk távol. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. A felszabaduló gázokat nem szabad belélegezni. Használjunk védőkesztyűt. Ne használjuk más készítménnyel, különösen savval, savas készítménnyel együtt, mert veszélyes gáz (klórgáz) szabadulhat fel!

8.	EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

A készítmény bőrre, szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni.

Általános személyi védelem és higiéniai előírások: élelmiszertől, italtól és takarmánytól tartsuk távol. A beszennyeződött ruházatot azonnal le kell venni. Munkavégzés szünetében és a munka befejezését követően alaposan mossunk kezet.

Védőfelszerelés: védőkesztyű. Védőkesztyű: vízhatlannak és vegyszerállónak kell lennie. A védőkesztyű anyaga: nitril gumi, természetes gumi vagy PVC.

Az alapanyagok AK és CK értékei a 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Külső:	szilárd, formára préselt tabletta

Szín:	fehér

Szag:	érezhető, szúrós

pH:	6,5

Sűrűség (20 °C-on), g/cm3:	nem meghatározott

Olvadáspont:	nem meghatározott

Forráspont:	nem meghatározott

Lobbanáspont:	nem értelmezhető

Gyulladási hőmérséklet, ºC:	250,0

Öngyulladás:	a készítmény nem hajlamos öngyulladásra

Robbanásveszély:	a készítmény nem hajlamos robbanásra

Oldhatóság/ keverhetőség vízben:	oldódik

Oldhatóság szerves oldószerekben:	nem oldódik

Szárazanyag tartalom, %:	100,0

- STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Bomlás:	előírás szerinti használat során nem bomlik.

Kerülendő anyagok:	sav, savas készítmények, erős oxidáló szerek, heves reakcióba lépő redukáló anyagok.

- TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A készítményre vonatkozó toxikológiai információk:

Belélegezve:	a nyálkahártyát izgathatja.

Bőrre jutva:	a bőrt izgathatja.

Szembe jutva:	irritáló hatású.

Szájon keresztül:	irritáció lehetséges.

Szenzibilizáló hatás:	nem ismert.

A felsoroltakon kívül egyéb toxikus hatás sem zárható ki.

Toxikológiai adatok az alapanyagra vonatkozóan:

Nátrium-diklór-izocianurát: LD50 (patkány, orális): 1400 mg/kg, LD50 (patkány, bőrön át): 1100 mg/kg, LC50 (patkány)  50 mg/l/4 óra. Bőr, szem, nyálkahártya: irritatív hatás.

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

###### A készítmény nagyon toxikus a halakra és más vízi szervezetekre. Vízminőség-veszélyességi osztály 2 (német szabályozás szerint). Ne engedjük élővízbe, közcsatornába, talajba.

Ökotoxikológiai adatok az alapanyagra vonatkozóan:

Nátrium-diklór-izocianurát: vízveszélyeztetési osztály: 2. Ne engedjük élővízbe, köz- csatornába, talajba.

13.	ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

A készítményre vonatkozó EWC kód megnevezés: 16 03 13* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok.

14.	SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

ADR jelölésköteles.

UN 3077 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG, M. N. N. (nátrium-diklór-izocianurát), 9, PG III.

15. 	SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

A készítmény veszélyjele:

Xn	Ártalmas

N	Környezeti veszély

A készítményre vonatkozó R mondatok:

R 22	Lenyelve ártalmas

R 31	Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 36/37	Szemizgató hatású, izgatja a légutakat

R 50/53	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

A készítményre vonatkozó S mondatok

S 1/2	Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S 7/8	Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó

S 13	Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó

S 24/25	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 37	Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

S 46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S 47	40°C feletti hőmérsékleten nem tárolható

S 60	Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani

S 61	Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap

Érvényes jogszabályok:

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

98/8 EK irányelv

2032/2003 EK rendelet

16.	EGYÉB INFORMÁCIÓK

A megadott veszélyjelek és R mondatok jelen biztonsági adatlap 3. pontjában felsorolt komponensekre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagokra:

Xn	Ártalmas

Xi	Irritatív

N	Környezeti veszély

R mondatok az alapanyagokra:

R 22	Lenyelve ártalmas

R 31	Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 36	Szemizgató hatású

R 36/37	Szemizgató hatású, izgatja a légutakat

R 50/53	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.