BIZTONSÁGI ADATLAP

A biztonsági adatlap kiadásának dátuma:	2008. december 9.

Felülvizsgálva: 	--

- A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

A készítmény azonosítása, kereskedelmi név: BOCHEMIT FORTE

A készítmény felhasználása: Kül- és beltéri fa szerkezetek és falazatok hosszantartó megelőző védelme farontó gombák, penész és rovarok ellen

A készítmény funkciója: Gomba- és rovarölő koncentrátum. Vízzel hígítható

Társaság/vállalat azonosítása:

Gyártó cég neve, címe: 	BOCHEMIE a.s.

Lidická 326, 735 95 Bohumin, Csehország

Vállalat ID: 276 54 087

Telefon/Fax:042- 96-091-111 / 042-596-012-870

E-mail: bochemie@bochemie.cz

Biztonsági adatlap kiállításáért felelő személy:

Bc. Lucie Kuśová

E-mail: lucie.kusova@bochemie.cz

Forgalmazó cég neve, címe: EVM Zrt.

H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

Telefon: +36-1-253-15-90

Fax: +36-1-257-33-14

Biztonsági adatlap kiállításáért felelős:

reach@evmzrt.hu

web-oldal: www.evmzrt.hu

Sürgősségi telefon:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

(ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Telefon: +36 80-201-199 (éjjel nappal)

+36-1-476-64-64 (éjjel-nappal)

- A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

A készítmény osztályozása :A készítmény a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.törvény,  illetve annak végrehajtásáról szóló módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, a 67/548/EEC (1967.06.27. után módosított) Irányelv és az 1907/2006/EK rendelet alapján  maró hatású, ártalmas és a környezetre veszélyes veszélyességi osztályba sorolható.

A veszély megjelölése:

C                               N

Maró              Környezeti veszély

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 34		Égési sérülést okoz

R50/53 	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó 
   		károsodást okozhat

R20/21/22	Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas

Lehetséges veszélyek emberre és környezetre:

A készítmény ártalmas belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve. Maró hatású bőrrel érintkezve és szembe jutva. Nagyon mérgező a vízi szervezetekre és a vízi környezetben

hosszantartó  károsodást idézhet elő.

Egyéb speciális adatok: Más készítménnyel együtt használható.

Tároló edényzetre vonatkozó információ - lásd 15. pont alatt.

3.	ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Kémiai jellemzők: Aktív összetevők: réz só, tebuconazol, propiconazole, fenoxycarb, quaterner ammonium só, pH stabilizátor, segédanyagok és víz

Veszélyes összetevők:

| Kémiai név | CAS | EINECS | Koncentráció | Osztály |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-aminoetanol | 141-43-5 | 205-483-3 | < 30 % | C, Xn, R 20/21/22-34 |
| Réz(II)karbonátt/réz(II)hidroxid (1:1) | 12069-69-1 | 235-113-6 | 15 % | Xn, N, R20/22-50/53 |
| tebuconazole | 107534-96-3 | 403-640-2 | 0,225 % | Xn, N, R22-51/53-63 |
| propiconazole | 60207-90-1 | 262-104-4 | 0,225 % | Xn, N R22-43-50/53 |
| Quaterner ammónium vegyület, benzyl-C12-16-alkildimetil-klorid | 68424-85-1 | 270-325-2 | <10 % | Xn,C,N; R 21/22-34-50 |

A kockázataira utaló R mondatokat lásd a 16. pont alatt

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Általános utasítás: Véletlen baleset vagy rossz közérzet esetén azonnal orvost kell hívni. (Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni).

Belégzést követően: Szüntesse meg, ha lehetséges az expozició forrását. Friss levegőn helyezzük nyugalomba a sérültet. Pihentesse (kerülje még a sétálást is), ha szükséges azonnal hívjunk orvost.

Bőrre jutást követően: Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal le kell cserélni Az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan vízzel és szappannal. Kézvédelem bőrvédő krém alkalmazásával.

Szembe jutás esetén: Öblítsük a szemet bő folyóvízzel a szemgolyó állandó mozgatása közben. A szemhéjszéleket tartsuk széthúzva, távolítsuk el a kontaktlencsét (ha van) és folytassuk az öblítést legalább 15 percig. További panaszok, irritatív tünetek jelentkezése esetén szemész szakorvoshoz kell fordulni.

Véletlen lenyeléskor: A sérült száját ivóvízzel alaposan ki kell öblíteni és itassunk vele fél liter vizet. Tilos hánytatni. Orvosi kezelésről gondoskodni kell.

Információ az orvosnak:

5.	TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyagok: Oltópor, oltóhab, vízpermet.  A tűzoltószert a tűz jellege alapján kell kiválasztani.

Elkerülendő oltóanyagok: Nem alkalmazható víz – mert fennáll a csatornába- és környezetbe jutás veszélye

Veszélyes égéstermékek, hőbomlás: A készítményből tűz esetén mérgező és maró hatású gázok fejlődhetnek.

Maga az anyag vagy a készítmény által okozott speciális expozíciós veszélyek, égéstermékek, keletkező gázok:

Különleges tűzoltási eljárás: Tűzoltás közben gondoskodni kell arról, hogy az oltásból származó szennyvíz ne kerülhessen élővízbe, vízfolyásba, közcsatornába.

Védőfelszerelés a tűzoltók részére: A környezettől függetlenített túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet (tömören záródó, a vegyi anyagoknak ellenálló védőöltözet) és védőfelszerelés (sisak nyakvédővel, védőlábbeli, védőkesztyű) szükséges, amely megakadályozza a termék érintkezését bőrrel, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező veszélyes gázok és a füst belégzését.

Egyéb információ: Csatornába ömlésekor a vészhelyzeti tervet kell alkalmazni.

## 6.	INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Személyekre vonatkozó óvintézkedések: Lásd a 8. pont alatt. Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. A készítményt nem szabad zárt területen alkalmazni.

Környezetvédelem: Kerülje el a készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, vízfolyásba, talajba, közcsatornába jutását. Baleset esetén, a koncentrált készítmény nagy mennyiségének élővízbe, talajvízbe vagy szennyvízbe történő kiömlésekor értesíteni kell a helyi illetékes szerveket a helyi rendelkezések értelmében. (pl: tűzoltóság, rendőrség, vízügyi hatóság stb).

Szennyezés mentesítési módszerek szabadba jutás esetén: A kiömlött készítményt közömbös nedvszívó (speciális abszorbenssel agresszív anyagokhoz vagy általános abszorbenssel) anyaggal fel kell itatni és az összegyűjtött hulladékot eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott hulladékgyüjtő tartályba helyezve kell tárolni és a 13. pontban leírtak szerint kell kezelni. Kiömléskor kerülni kell a készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, vízfolyásba, talajba, közcsatornába jutását. Véletlenszerűen csatorna rendszerbe vagy élővízbe jutott anyagot a helyi rendelkezések és a vészhelyzeti terv szerint megfelelő mennyiségű vízzel hígítani kell.

- KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: Lásd 6. Pont alatt (személyi védelem).

A biztonságos kezelés feltételei: A készítmény jól szellőztetett helyen, megfelelő személyi védőeszközök viselése mellett alkalmazható. Kerülni kell a dolgozók túlzott szennyeződését a termékkel. Munka közben nem szabad enni, inni, dohányozni. Munkaközi szünetek előtt és munka befejezésekor kezet kell mosni. Kezelése során be kell tartami az általános munkabiztonsági és higiénés előírásokat.

Védő intézkedések: Fontos információk beszerezhetők a címke felirat kezelési utasítása alatt vagy a Bochemie a.s. (www.bochemie.cz) web oldalon. A kezelés és tárolás során tartsa be a biztonságos kezelésre, egészség és környezet védelemre  vonatkozó rendelkezéseket. A szabályozásokat egyeztesse a közegészségügyi hatóságokkal és legyenek mindenki számára a munkahelyeken elérhetők.

A munkafolyamat beállítása során kiküszöbölendő tényezők:

A padlózat és a szennyezet tárgyak tisztítása:

Tűz és robbanás esetére vonatkozó óvintézkedés:

Tárolás:

Tároló edényzetre és helységre vonatkozó követelmény: A készítmény csak eredeti csomagoló anyagában szorosan zárva tartandó. Távol kel tartani élelmiszerektől, italtól, friss víztől és takarmánytól.

Más anyagokkal való együtt tárolás:

Elkerülendő anyagok:

Nem tárolható együtt:

Tárolási hőmérséklet: Védeni kell a közvetlen napsütéstől. Tárolási hőmérséklet -15 és

+ 30 ºC hőmérséklet között

Különleges tárolási feltételek: Lásd a 10. pont alatt (elkerülendő anyagok). Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

Környezetvédelemre vonatkozó intézkedések: Kerülni kell a környezettel való túlzott érintkezését. Kerülni kell a környezetbe jutását.

Különleges követelmények/utasítások: További fontos információk beszerezhetők a Biztonsági adatlapból, a címke felirat kezelési utasítása alatt vagy a Bochemie a.s. (www.bochemie.cz) web oldalon.

8.	EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések: Gondoskodni kell jó szellőztetésről. A készítményt kezelő és azzal dolgozó dolgozók részére biztosítani kell a személyi védőeszközöket, a dolgozók ismerjék a készítmény jellegét, sajátítsák el a használatra vonatkozó utasításokat és a személyi és környezet védelmére vonatkozó feltételeket. A személyi védőfelszereléseket hibátlan feltételek mellett kell tartani, a sérült, hibás felszereléseket azonnal ki kell cserélni.

Csak a megállapított expozíciós határokon belül alkalmazható.

Pótlólagos utasítások a műszaki berendezések kialakításához: Nincs további adat. Lásd a 7. pont alatt.

Munkahelyi levegőben megengedett expozíciós határérték: A készítmény a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel a 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM együttes rendelete szerint nem szabályozott.

A készítményre és egyes összetevőire a Nr. 361/2007 számú Czech Act Collection szerint kontroll paramétereket nem állapítottak meg

A 2-aminoetanol gyártó által megadott és megfigyelt higiénés expoziciós határértéke:

| Anyag | CAS | Megengedhető expozíciós határérték PEL (mg/m3) | NPK-P (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-aminoethanol | 141-43-5 | 2,5 | 7,5 |

A Czech Act Collection Nr.432/2003 szerint biológiai expoziciós teszt javasolt határértékeit nem állapították meg.

Személyi védőfelszerelések

Általános védelem és higiénés feltételek: Be kell tartani az általános munkahelyi munkabiztonsági és higiénés előírásokat, munka közben nem szabad enni, inni, dohányozni. Munkaközi szünetek, étkezés előtt és munka befejezésekor kezet kell mosni szappannal és meleg vízzel.

Légzésvédelem: Biztosítani kell a megfelelő légzésvédelmet.  Megfelelő aeroszol illetve szerves gőzök elleni szűrővel ellátott légző készüléket kell viselni (EN  141)

Kézvédelem: Gumi védőkesztyűt kell viselni (EN 374).

További információ a kézvédelemhez: Erre vonatkozó vizsgálatot nem végeztek.

A készítményhez szükséges kesztyűt a legjobb tudás és az alapanyagok információi alapján kell kiválasztani. A kiválasztás a kesztyűt előállító adatai alapján kell történjen. A védőkesztyű végső kiválasztásánál figyelembe kell venni annak áteresztő képességét, permeációs rátáját és degradációját. A megfelelő kesztyű kiválasztása nemcsak annak anyagától, hanem további minőségi kritériumoktól is függ, mely gyártónként is változó.  A védőkesztyű tartóssága nem számítható ki előre az egyes készítmények esetében, ezért ezek ellenőrzésére szükség van. A védőkesztyű anyagának pontos perforációs idejét a gyártónak kell megadni és ezt be kell tartani.

Szemvédelem: Jól záródó, oldalvédővel ellátott biztonsági védőszemüveget/arcvédőt (EN 166) kell viselni.

Bőrvédelem: Be kell tartani az általános normál higiénés feltételeket. A munka befejezésekor vagy műszakváltáskor kezet kell mosni és védőkrémet kell használni.

Megfelelő védőruházatot (pl.: biztonsági cipőt , hosszú ujjú munkaruhát)(EN 344) kell viselni.

Környezeti expozíció korlátozása és ellenőrzése: Lásd 12. pont alatt. Figyelemmel kell kísérni a kezelési és tárolásí utasításokat, különös módon gondoskodni kell a koncentrált készítmény élővizekbe, talajba és közcsatornába ömlésének megelőzéséről. (további információ található a Czech Act Collection Nr.254/2001 vizekre vonatkozó Kezelési feltételek pont alatt).

További információ:

9.	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Megjelenés:

Forma (20ºC):	folyadék

Színe:	A termék színezésétől függően (kék, zöld, barna)

Szaga: 	ammónia

Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges adatok:

pH-érték, (10%-os oldat, 20ºC): 	kb. 10,0-11,0

Forráspont/Forrási tartomány (ºC): 	-

Lobbanáspont (ºC): 	-

Dermedéspont:	-

Tűzveszélyesség:	nem gyúlékony

Öngyulladás:	-

Robbanásveszélyes tulajdonságok:	nem robban

Oxidáló tulajdonságok: 	nem mutat

Gőznyomás (20ºC): 	nincs meghatározva

Sűrűség (20ºC): 	1130 -1200 kg/m3

Oldékonyság (20ºC):	-

Víz oldékonyság:	elegyedik

Oldékonyság oldószerben:	-

Megoszlási koefficiens (n-octanol/víz):	-

Gőzsűrűség:	-

Párolgási sebesség:	-

Egyéb információk:	Czech Act Collection Nr.86/2002 levegőn

Olvadáspont/tartomány(ºC):	nincs meghatározva

Illékony szerves összetevők mennyisége: 	0,300 kg/kg termékben

Teljes szerves szén tartalom: 	0,120 kg/kg termékben

- STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás: Normál hőmérsékleti (hűvös és száraz)- és nyomásviszonyok között kezelve, rendeltetésszerűen felhasználva és előírásszerűen tárolva stabil termék.

Kerülendő körülmények: Kerülni kell a hőmérséklet emelkedést, a hosszú ideig tartó közvetlen napsütést, savak, erős oxidáló- és redukálószerek hatásait.

Kerülendő anyagok: Erősen oxidáló és redukáló anyagok, koncentrált savak

Veszélyes bomlástermékek: Szén oxidjai, nitrogén oxidok

- TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Toxikológiai információk:

Expoziciós tünetek leírása:

Inhaláció: 	A légzőrendszerben irritációt vált ki. Ártalmas lehet az	emésztő- és légző rendszerbe jutva

Bőrrel érintkezve: 	A bőrön maró hatású, égési sérülést okozhat.

Szembe jutás:	Szemkárosodás veszélye, maró hatású a nyálkahártyán 	és a bőrön

Lenyelés:	Gyomor fájdalom, betegség, hányás, nyálkahártya károsodás az emésztőrendszerben.

Egészséget veszélyeztető hatások:

Akut toxicitás:	A készítményre nincs meghatározva

2-aminoetanol:

orális, LD50 (patkány):	2050 mg/kg

dermális LD50:	1000 mg/kg

Réz(II)karbonát:réz(II)hidroxid:

orális, LD50 (patkány):	1350 mg/kg

dermális LD50:	2000 mg/kg

Szubkrónikus toxicitás: 	nem ismert

Szenzibilizáció a bőrön:          	nem talált (A termék  szenzibilizáló anyagot tartalmaz

Rákkeltő hatás:	nem ismert

Mutagén hatás:	nem ismert

Reprodukciós hatás: 	nem ismert

Egyéb toxikológiai információ: 	Veszélyes, vagy káros hatás lehetősége nem zárható ki.

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Általános információk/Ökológia :

Ökotoxicitás. víztoxicitás:

A termékre vonatkozó speciális környezeti adat nem áll rendelkezésre.

Haltoxicitás : LC50 96 óra :	-

Daphnia toxicitás : EC50 48 óra mg/l 	0,42 (réz(II)karbonat, réz(II)hidroxid rendelkezésre álló adat)

Alga toxicitás : IC50 72 óra (mg/l) :	0,43 (réz(II)karbonat, réz(II)hidroxid rendelkezésre álló adat)

Mobilitás: A koncentrált és hígított készítmény mérgező/ártalmas lehet a vízi szervezetekre és környezetre

Perzisztencia és lebonthatóság:

A készítmény összetevői fokozatosan lebomlanak a környezetben. A rézsó fokozatosan oldhatatlan (inaktív) anyaggá váltózik.

Bioakkumulációs képesség: 	-

A PBT-értékelés eredményei :

Egyéb károsító hatások:

Egyéb ökológiai információk: A készítmény toxicitását más környezeti tényezőre nem állapították meg. A nagy mennyiségű készítmény kiömléskor veszélyes lehet a környezetre, a gombaölő összetevő hatása miatt. A készítményt, fel nem használt maradékait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

13.	ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Veszélyes hulladék ártalmatlanítása:

Az Európai Hulladék Katalógus szerint veszélyes hulladék lehet, a veszély jellemzői: maró hatású (H8), ártalmas az egészségre (H5) és mérgező a környezetre (H14) Előírt védőeszközt kell viselni és biztosítani kell a hulladék kezelésének  és gyűjtésének területét a hulladék környezetbe való kijutásától.

Javasolt ártalmatlanítási mód:

Kis mennyiségű BOCHEMIT FORTE készítményt alkalmazzon az utasításnak megfelelően  és ha szükség van rá bőséges vízzel mossa a közcsatornába. Nagy mennyiség esetén a megjelölt hulladékot adja át az erre felhatalmazott cégeknek illetve szükség esetén a helyi veszélyes – vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre. kell vinni. Az alkalmazott abszorbenst veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. A szennyezett csomagoló anyag veszélyes hulladék.

Maradékok

Javaslat az ártalmatlanításra: Ártalmatlanítás erre felhatalmazott cégek útján. Ha a készítmény és a csomagolóanyag hulladékká válik az utolsó felhasználó a hatályos rendeletek alapján hulladék kóddal lássa el.

EWC- kód:

Javasolt hulladék kód hulladék ártalmatlanításához:

16 03	    az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek

16 03 03*veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladékok

Javasolt hulladék tároló hulladék kód:

03 02	 faanyagvédő szer hulladékok (fa impregnálásából származó hulladék)

03 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédő szerek

A készítmény maradékaira vonatkozó kulcsszám ajánlásnak tekintendő. Figyelembe kell venni a helyi regionális hulladékmegsemmisítést felügyelő hivatal határozatát.

Biztonságos kezelés: Lásd a 7 és 15 pont alatt. Kezelésükre a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendeletben és a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendeletekben foglaltak az irányadók. A keletkezett hulladékot élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

Szennyezett csomagolóanyag

Javaslat az ártalmatlanításra: 94/2002.(V.5.) Kormány rendelet alapján. Javasolt EWC-kód a teljesen kiürített, folyadék maradványtól mentes, nem szennyezett csomagolóanyag ártalmatlanításához:

15 01 02   műanyag csomagolási hulladékok

Javasolt EWC-kód a szennyezett csomagolóanyag ártalmatlanításához:

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

Biztonságos kezelés: Iparszerű felhasználás esetén a veszélyes hulladékkal szennyezett csomagolóanyag kezelése és ártalmatlanítása a termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet.

14.	SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint – a gyártó szerint –  veszélyes áru, jelölésköteles.

Közúti és vasúti szállítás (ADR/RID ):

UN-szám:			2491

Osztály:			8

Kemler kód: 			80

Megfelelő szállítási név:	ethanolamine vagy ethanolamin oldat

Csomagolási csoport:		III

Tengeri szennyező anyag:

Egyéb vonatkozó információk:  Biztonsági piktogramm: 8

Megjegyzés: 			-

Belföldi folyam szállítás	(ADN/ADNR): -

Tengeri szállítás (IMD/GGVSee):            -

Légi szállítás (ICAO/ IATA):                   -

15. 	SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

A készítmény a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény, illetve annak végrehajtásáról szóló 33/2004.(IV.26.) ESZCSM és 61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendeletekkel módosított  44/2000. (XII. 27.) EüM számú rendelet, valamint 1907/2006/EK rendeletben foglaltaknak megfelelően – a rendelkezésre álló adatok alapján – veszélyességi osztályba sorolható és jelölésköteles.

Veszélyesség szerinti besorolás:  C maró, N Környezeti veszély

Veszélyességi szimbólum:

C                              N

Maró            Környezeti veszély

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 34		Égési sérülést okoz

R 50/53 	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó 
   		károsodást okozhat

R 20/21/22	Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló S mondatok:

S 1/2		Elzárva és gyermekek számára hozzá férhetetlen helyen tartandó

S 26		Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 28		Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni

S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/ arcvédőt kell viselni

S 45		Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a 
   		címkét meg kell mutatni

S 61	Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/ Biztonsági adatlap

Címke feliraton feltüntetendő:

Összetevők: 2-aminoethanol, réz(II)karbonátt/réz(II)hidroxid (1:1), tebuconazol, propiconazole, fenoxycarb, Quaterner ammónium vegyület, benzyl-C12-16-alkildimetil-klorid.

Tartalmaz: propiconazole. Allergiás reakciót válthat ki.

A gyártó által kiállított adatlap a 356/2003 Coll. és 1907/2006/EK Irányelv szerint készült.

Alkalmazott törvények, rendeletek, jogszabályok:

Kémiai biztonságról:2000. évi XXV. számú törvény ;

Veszélyes anyag és készítményről : módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM. számú rendelet ; Munkavédelem : 2004. évi XI. és az 1997. évi CII. tv-el módosított 1993. évi XCIII. Törvény ; Munkahelyi levegő határértékek : módosított 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelete ;

Tűzvédelem: 2/2002.(I.23.) BM. Rendelet, 1996. évi XXXI tv. A 9/2000.(II.16.) BM r-el módosított 35/1996.(XII.29.)BM r. ;

Hulladék : 2004. évi XXIX tv.-el módosított 2000.évi XLIII.törvény. 98/2001 (VI.15.) Korm.r, 16/2001.(VII.18.)KÖM rendelet. 94/2000.(V.5.) Korm. r. ;

Mosószerek : 648/2004/EK r. ;

Biológiai lebomlás : 6/2001.(II.28.) KöM rendelet. 5/2004.(IV.23.) KvVM. R.

Biocidok : módosított 38/2003.(VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM rendelet. 67/548/EK, 1999/45/EC, 2001/59/EC, 2001/58/EC, 1907/2006/EK Irányelvek

16.	EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások - melyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk - hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak, de ezek mindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak, nem arra szolgálnak, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálják. A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának eldöntése, valamint a termék felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége.

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok (2. pont):

R 22		Lenyelve ártalmas

R 20/22	Belélegezve és lenyelve ártalmas

R 20/21/22	Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas

R 34		Égési sérülést okoz

R 43		Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

R 50/53 	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R 51/53	Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R 63		A születendő gyermeket károsíthatja.

Képzési, betanítási előírások:

A készítményt használó személyzetet el kell igazítani a kezeléssel kapcsolatos kockázatokról és

tájékoztatni kell az egészségügyi és környezetvédelmi követelményekről. Ezen kívül bizonyíthatóan meg kell őket ismertetni a veszélyes jellemzőkkel, foglalkozási- egészségügyi- és környezetvédelmi alapelvekkel és az elsősegélynyújtási intézkedésekkel.

Javasolt felhasználási korlátok:

Csak rendeltetési célnak megfelelően használható, mivel a használattal kapcsolatos feltételek a szállító által nem kontrollálható, a felhasználó az egyedül felelős az itt közölt információk és figyelmeztetések helyi szabályokhoz és előírásokhoz való adaptálásáért. A biztonsági információk a terméket a biztonság szempontjából írják le és nem tekinthetők a termék műszaki specifikációjának.

A gyártó által kibocsátott Biztonsági adatlap kelte: 2006. november 14.

Kiállította: Bochemie a.s., Lidická 326, 735 95 Bohumin, Csehország.  Telefon:042 596 091 111, Fax:

+420 596 012 870. E-mail: bochemie@bochemie.cz   www.bochemie.cz

A Biztonsági Adatlap a BOCHEMIE a.s. (Lidická 326, 735 95 Bohumin, ČR) által 2008. 08 08.-án felülvizsgált  BOCHEMIT FORTE  (azonosítási szám -) Material Safety Data Sheet alapján készült.