BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	A készítmény neve:	Grill Clean

### Hideg zsíroldó

Felhasználási javaslat:	Élelmiszeriparban, közétkeztetésben, vendéglátóipar területén, kórházakban, szociális létesítményekben, közintézményekben (szállodákban, üzemi konyhákon, éttermekben, stb.) használható sütők és grillezők, nagykonyhai berendezések ráégett szennyeződéseinek eltávolítására hideg és meleg technológiával egyaránt.

Professzionális felhasználók részére.

A gyártó és forgalmazó cég neve: EVM Zrt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

web-ololal:	www.evmzrt.hu

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199, +36-1-476-64-64

- Összetétel

A készítmény lúgot, nemionos és anionos felületaktív anyagot tartalmazó vizes készítmény

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncent- ráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kálium-hidroxid | < 11 % | 1310-58-3 | 215-181-3 | C | R 22-35 |
| Butil-glikol | < 6 % | 111-76-2 | 203-905-0 | Xn, Xi | R 20/21/22-R 36/38 |
| Alkil-poliglükozid | < 3 % | 110615-47-9 | -- | Xi | R 38-41 |
| Nátrium-alkil-etoxi-szulfát | < 2 % | 68585-34-2 | 500-223-8 | Xi | R 38-41 |

3.	Veszélyességi besorolás

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes készítmény.

A készítmény veszélyjele:

C	Maró

A készítményre vonatkozó R mondatok:

R 20/21/22	Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas

R 35	Súlyos égési sérülést okoz

4.	Elsősegélynyújtás

Belégzés:	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Tünetek: égő érzés, köhögés, torokfájás, légszomj. Elsősegély: friss levegő, nyugalom.

Bőrrel való érintkezés:	Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel vagy zuhannyal le kell öblíteni. Tünetek: maró hatás, vörösesség, esetleg hólyagok is.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni a szemhéjszélek széthúzása közben. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges. Tünetek: vörösesség, fájdalom, homályos látás.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki, hánytatni tilos. Tünetek: hasi fájdalom, maró, égő érzés. Forduljunk orvoshoz.

- Tűzveszélyesség**

Tűzveszélyességi osztály:	„C” (Tűzveszélyes).

Lobbanáspont	(zárttéri):	74 °C.

(nyílttéri):	95 °C.

Tűzoltó anyagok:	víz, alkoholrezisztens hab, homok.

Tartályok hűtésére: vízpermet.

Tűz esetén felszabaduló anyagok: szémonoxid (CO), szén-dioxid (CO2), kén-oxidok (SOx).

## 6.	Óvintézkedés baleset esetén

Kiömlés, szétáradás: az érintett területet védőgáttal körül kell zárni.  A kiömlött készítmény a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát, védőkesztyűt arc és/vagy szemvédőt. Zárt helyiség esetén megfelelő szellőztetésről gondoskodjunk.

Csatornába élő- és talajvízbe, jutást meg kell akadályozni. A kifolyt készítményt folyadékfelszívó anyaggal (őrölt mészkővel, homokkal, földdel, inert adszorbenssel) kell felitatni, össze kell gyűjteni jelölt tárolótartályba, és veszélyes hulladékként kell kezelni. A maradványokat bőséges vízzel el kell mosni.

- Kezelés, tárolás

Fagymentes, száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen, elkülönítve erős savaktól tárolandó. Ne használjuk alumínium, ón, ólom felületen. Ammónium sókkal ammónia felszabadulás közben reagál. Fénytől, hőtől, sugárzó hőtől óvjuk.

Élelmiszertől és takarmánytól elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen, eredeti csomagolásban zárva tartandó. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Oldáskor vagy hígításkor mindig a készítményt kell a vízhez adni, nem fordítva. Vigyázat! Hígítás hatására melegedhet a hígított készítmény!

8.	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

Kerülni kell a készítménnyel és annak gőzével való közvetlen érintkezést, a készítmény szembe, szervezetbe kerülését.

Védőfelszerelés: védőkesztyű, arcvédő vagy védőszemüveg viselése ajánlott.

AK (kálium-hidroxid): 2 mg/m3. CK (kálium-hidroxid): 2 mg/m3. Maró hatású anyag. Felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat.

AK (butil-glikol): 98 mg/m3. CK (butil-glikol): 246 mg/m3. Bőrön át is felszívódik. Ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat).

A többi alapanyag AK és CK értékei a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok

Külső (20 C-on):	színtelen vagy halványsárga folyadék

pH (1%-os oldatban):	min. 11,5

Sűrűség, g/cm3:	kb. 1,09

- Stabilitás és reakciókészség

Az előírt tárolási feltételek mellett stabil. Erős savakkal, savas készítményekkel ammóniumsókkal- ammónia fejlődése közben- reagál. Alumíniummal, ónnal, ólommal hidrogénfejlődés közben- mely hidrogén a levegővel robbanó elegyet képez-, reagál.

- Toxikológiai adatok**

A készítményre vonatkozó toxikológiai információk:

Szembe jutva: súlyos, marásos szemsérülést okozhat.

Bőrre jutva: súlyos, marásos bőrsérülést okozhat.

Szájon keresztül: szöveteket roncsoló marásos sérülést okoz a nyelőcsőben és a tápcsatornában.

Belélegezve: a teljes légzőrendszerre kiterjedő légúti ártalmat okozhat.

#### Toxikológiai adatok az alapanyagra vonatkozóan:

Kálium-hidroxid: LD50 (patkány, orális): 273-365 mg/kg. Bőr: súlyos, marásos bőrsérülést, szövetelhalást okozhat. Szem: súlyos, marásos szemsérülést, maradandó károsodást, vakságot okozhat. Belégzés: a teljes légzőszerv-rendszerre kiterjedő súlyos károsodást okozhat. Lenyelés: az élő szöveteket elroncsoló maró anyag, súlyos marásos sérülést okozhat a nyelőcsőben és a tápcsatornában. Lenyelést követően hányinger, hányás jelentkezik, gégevizenyő veszélyével kell számolni.

Butil-glikol: LD50 (patkány, orális): 470 mg/kg. LD50 (patkány, dermális): 220 mg/kg. Bőr: enyhén ingerlő. Szem: gőze ingerlő. A folyadék szemvörösödést, fájdalmat, szaruhártya-károsodást okozhat, ami néhány nap alatt begyógyul. Toxicitási értékszáma: hal: 2,8; baktérium: 3,2.

Nátrium-alkil-etoxi-szulfát: LD50 (patkány, szájon át)  2000 mg/kg. Bőr: hosszantartó kontaktus esetén jelentős irritációt okozhat. Szem: nagymértékű irritációt okozhat. Lenyelés: irritációt okozhat.

- Ökotoxicitás**

A készítmény erősen lúgos kémhatása miatt a környezetbe jutva lúgos pH eltolódást okoz. A készítményt semlegesítés és ezt követő hígítás nélkül élővízbe, talajvízbe vagy közcsatornába juttatni nem szabad.

##### Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan:

Kálium-hidroxid: a környezetbe jutva lúgos pH eltolódást okoz. Semlegesítés és ezt követő hígítás nélkül élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

Butil-glikol: a vízi organizmusokra mérgező. EC50 (Daphnia Magna): 1815 mg/l. LC50 (jászkeszeg teszt): 1395-1575 mg/l. Vízminőség-veszélyességi osztálya: 1.

A felületaktív anyagok biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás*

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

A készítményre vonatkozó EWC kód megnevezés: 16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok.

14.	Szállításra vonatkozó előírások

ADR jelölésköteles.

UN 3267 MARÓ FOLYADÉK, LÚGOS SZERVES ANYAG M.N.N. (KÁLIUM-HIDROXID 11%), 8, I.

15.	Szabályozási információk**

A készítmény veszélyjele:

C	Maró

A készítményre vonatkozó R mondatok:

R 20/21/22	Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas

R 35	Súlyos égési sérülést okoz

A készítményre vonatkozó S mondatok:

S 1/2	Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S 26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 27	A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni/venni

S 28	Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni

S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni

S 45	Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni

S 50	Savval, savas készítménnyel, más tisztítószerrel nem keverhető

S 51	Csak jól szellőztetett helyen használható

S 62	Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét

Érvényes jogszabályok:

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

35/1996 (XII. 29.) BM rendelet

648/2004 EK rendelet

16.	Egyéb**

A megadott veszélyjelek és R mondatok jelen biztonsági adatlap 2. pontjában felsorolt komponensekre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagokra:

C	Maró

Xn	Ártalmas

Xi	Irritatív

R mondatok az alapanyagokra:

R 20/21/22	Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas

R 22	Lenyelve ártalmas

R 35	Súlyos égési sérülést okoz

R 36/38	Szem- és bőrizgató hatású

R 38	Bőrizgató hatású

R 41	Súlyos szemkárosodást okozhat

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest, 2007. április 04.