BIZTONSÁGI ADATLAP

A biztonsági adatlap kiadásának dátuma:	2008. december 10.

Felülvizsgálva: 	2009. január 13.

- A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA**

A készítmény neve:	Desam OX felületfertőtlenítő- és tisztítószer

A készítmény felhasználása:	Tömény folyadék, amely egy lépésben fertőtlenít és tisztít. Használható az egészségügyben és a kommunális higiénia területén, az élelmiszeriparban és a takarmány előállításával, tárolásával vagy fogyasztásával kapcsolatos berendezések mosható felületeinek fertőtlenítésére és orvosi berendezések fertőtlenítésére egyaránt.

Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid (mikroszkopikus élesztőgombák és fonalas gombák), virucid (állati vírusok, rotavírusok, leporipoxvírusok) HBV, HIV, és a mikobaktériumok pl.: TBC ellen.

A gyártó cég neve:	Bochemie a.s.

Cím:	Lidická 326, 73595 Bohumín, ČR

# Telefon:	042 596 091 111

# Telefax:	042 596 012 870

e-mail:	bochemie@bochemie.cz

Biztonsági adatlapért felelős:	Lucie Kuśová

lucie.kusova@bochemie.cz

A forgalmazó cég neve:	EVM Zrt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Biztonsági adatlapért felelős:	reach@evmzrt.hu

web-oldal:	www.evmzrt.hu

Sürgősségi telefon (Prága):	Toxikologické informační středisko

Cím:	Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 CZ.

Telefon:	224 91 92 93; 224 91 54 02; 224 91 45 71

Sürgősségi telefon:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199 (éjjel-nappal)

+36-1-476-64-64 (éjjel-nappal)

- A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA**

A többszörösen módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes készítmény.

A készítmény veszélyjele:

C	Maró

Xn	Ártalmas

N	Környezeti veszély

A készítményre vonatkozó R mondatok:

R 22	Lenyelve ártalmas

R 34	Égési sérülést okoz

R 50/53	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Egészségre és környezetre gyakorolt hatások:

A készítmény belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas, maró hatású a bőrre és a szemben, és nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Egyéb információk:

Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel összekeverni tilos.

Címkézés: lásd 15. pont.

3.	ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

A készítmény hidrogén-peroxidot és kvaterner ammónium sót, biocidot és felületaktív anyagot tartalmazó folyadék.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncent- ráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrogén-peroxid | 10 - 12 % | 7722-84-1 | 231-765-0 | Xn, Xi | R 22-34 (8-35%-os oldatra) |
| Kvaterner ammónium vegyületek, benzil (C12-16)-alkildimetil kloridok | < 4,0 % | 68424-85-1 | 270-325-2 | C, Xn, N | R 21/22-34-50 |
| Didecildimetil-ammónium-klorid | < 3,0 % | 7173-51-5 | 230-525-2 | C, Xn | R 22-34 |
| Guanidin, N, N’’’-1,3-propándiil-bisz, N-kokoalkil származékok, diacetátok | < 5,0 % | 85681-60-3 | 288-198-7 | C, Xn, N | R 22-34-50 |
| Etoxilált zsíralkohol (C9-11, 6 EO) | < 5,0 % | 68439-46-3 | -- | Xn, Xi | R 22-38-41 |
| Propán-2-ol | 1,3 | 67-63-0 | 200-661-7 | F, Xi | R 11-36-67 |

A táblázatban megadott veszélyes összetevők közül expozíciós határértékkel a és propán-2-ol rendelkezik: lásd 8. pont.

A táblázatban felsorolt veszélyes összetevők R mondatai: lásd 16. pont.

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK**

Általános információk:	Baleset vagy rosszullét esetén forduljunk orvoshoz (ha lehetséges a készítmény címkéjét mutassuk meg).

Belégzés:	Az expozíció forrását szüntessük meg, ha lehetséges. A sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalomba kell helyezni, a sétától is óvjuk. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés:	Az elszennyeződött ruhadarabokat és lábbelit el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel és szappannal alaposan le kell mosni. Használjunk bőrvédő krémet. Ha a termék bőrrel érintkezik, átmenetileg a bőr kifehéredhet.

Szembe kerülés esetén:	A szemet 10 percig bő, friss vízzel kell öblíteni. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő ivóvízzel mossuk ki, itassunk fél liter vizet. Hánytatni tilos. Forduljunk orvoshoz.

Egyéb:	A készítmény égeti a szemet, a nyálkahártyát és a bőrt. Tüneti kezelés a kitettség mértékétől függően. Spontán hányás esetén a készítményben levő felületaktív anyag miatt hab képződhet, ami fulladást okozhat.

5.	TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Alkalmazható tűzoltószerek:	A tűz jellegétől függően.

Nem alkalmazható tűzoltószerek:	Ne használjunk közvetlen vízsugarat- csatornába és a környezetbe engedés veszélye esetén.

Különleges veszélyek:	Tűz esetén oxigén termelődik, ami táplálja az égést.

Speciális védőeszköz tűzoltóknak:	Overall, légzőkészülék.

Egyéb információk:	Csatornába engedés esetén a veszélyelhárítási terv alapján járjunk el.

## 6.	INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN**

Személyi óvintézkedések: Használjunk megfelelő személyi védőfelszerelést. Kerüljük a bőrrel, szemmel való érintkezést. Ne használjuk zárt térben.

Környezetvédelmi óvintézkedések: Kerüljük el a talajvízbe és folyóvízbe, a talajba vagy a környezetbe kerülést. Nagy mennyiségű tömény készítmény csatornába élő-, felszíni-, talaj-, és hulladékvízbe, talajba jutása esetén értesíteni kell a helyi hatóságot.

Szennyezésmentesítés: A kiömlött készítményt megfelelő abszorbeáló szerrel (földdel, homokkal, agresszív anyagokhoz gyártott speciális abszorbenssel vagy univerzális/inert adszorbenssel) fel kell itatni. Tilos fűrészport vagy más éghető abszorbenst használni. Össze kell gyűjteni felcímkézett, jelölt, zárható tárolótartályba. Minden nyílt lángot, tűz-, gyújtó- és hőforrást el kell távolítani. Kerülni kell a véletlenszerű talaj- és folyóvizekbe való bekerülést. Véletlenszerű kiömlés és felszíni vizekbe kerülés esetén a készítményt hígítani kell nagy mennyiségű vízzel a veszélyelhárítási terv alapján. A maradékot el kell mosni.

- KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**

Kezelés: Jól szellőztethető helyen használható, és gondoskodjunk megfelelő védőfelszerelésről. Kerüljük az alkalmazottak túlzott szennyeződését. Használat közben enni, inni és dohányozni tilos. Használat után az edényzetet alaposan zárjuk vissza.

Környezetvédelem: Kerüljük a környezet túlzott szennyeződését. Kerüljük a nagyfokú környezeti terhelést.

Egyéb figyelmeztetések: A fontos információk és útmutatások a címkén vagy a gyártó honlapján található: Bochemie a.s. www.bochemie.cz.

Tárolás: Tárolja eredeti, jól zárható csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen. Tartsa távol élelmiszertől, italtól, édesvíztől, takarmánytól, nyílt lángtól, fémektől, tűz-, gyújtó- és hőforrástól. Védje a direkt napsütéstől. Tárolási hőmérséklet –10 °C-tól +25 °C-ig.

Különleges felhasználások: A fontos információk és útmutatások a biztonsági adatlapon, címkén vagy a gyártó honlapján található: Bochemie a.s. www.bochemie.cz.

Elektromos berendezéseket csak áramtalanítás után szabad a fertőtlenítőszerrel kezelni. Teljes száradás után szabad csak a berendezést áram alá helyezni.

Az élelmiszerekkel érintkező felületeket és tárgyakat a fertőtlenítést követően alaposan, ivóvíz minőségű vízzel le kell öblíteni.

8.	EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. Biztosítsunk a dolgozóknak megfelelő személyi védőeszközt, a készítmény tulajdonságainak megismerését, és a környezet védelmét. Ha a személyi védőfelszerelés megsérül, azonnal cseréljük ki. Tartsuk be a személyi higiéniai előírásokat, a készítmény használata közben tilos enni, inni és cigarettázni. Evés előtt és használat után mossunk kezet meleg szappanos vízzel.

Légzésvédelem: Légzésvédelem nem szükséges szokásos használat esetén. Biztosítsunk megfelelő szellőzést.

Szemvédelem: Használjunk szem- vagy arcvédőt.

Kézvédelem: Gumikesztyű.

Bőrvédelem: Tartsuk be a normál higiéniai előírásokat. Az érintett bőrfelületet munka után mossuk le, bőrvédő krém használata ajánlott. Használjunk munkaruhát.

Környezeti expozíció ellenőrzése: Tartsuk be a kezelési és tárolási útmutatót és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a készítmény ne ömölhessen folyóvízbe, ne kerülhessen a talajba és a szennyvízbe.

AK (propán-2-ol): 500 mg/m3, CK (propán-2-ol): 2000 mg/m3 ; bőrön át is felszívódik, ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat).

A többi alapanyag AK és CK értékei a 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Külső:	Folyadék

Szín:	Enyhén sárgás

Szag:	Enyhe ammóniára emlékeztető

pH (20 °C-on):	kb. 4,8

Forráspont, °C:	--

Lobbanáspont, °C:	--

Dermedéspont, °C:	--

Tűzveszélyesség:	--

Öngyulladási hőmérséklet:	--

Robbanékonyság:	Nem robbanékony

Oxidáló képesség:	Oxidáló tulajdonságokat mutat

Gőznyomás (20 °C):	--

Sűrűség (20 °C-on), kg/m3:	1046

Oldhatóság: (20 °C-on),

oldhatóság vízben:	Vízben teljesen oldódik

oldhatóság oldószerben:	--

Eloszlási koefficiens (n-oktanol/víz):	--

Gőzsűrűség:	--

Párolgási sebesség:	--

Egyéb információ:	A készítmény a textíliát elszíntelenítheti fehérítő hatása miatt.

A készítmény 3%-nál kevesebb illékony szerves anyagot tartalmaz (VOC).

- STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Normál körülmények között stabil.

Kerülendő körülmények: Óvni kell a magas, hosszú ideig tartó közvetlen napfénytől, savval, erős oxidáló és redukáló szerrel való érintkezéstől.

Kerülendő anyagok:  Vegyszerek és a fémek.

Veszélyes bomlástermékek: Szénmonoxid, nitrogén oxidok, oxigén-, ami az égést táplálja.

- TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A készítményre vonatkozó toxikológiai információk:

Belélegezve:	Helyi irritáció a légutakban. Hosszantartó kitettség esetén hányingert, émelygést okozhat.

Bőrre jutva:	A bőrt irritálhatja, a készítménytől kivörösödhet. Ha a termék bőrrel érintkezik, átmenetileg a bőr kifehéredhet.

Szembe jutva:	Szemkárosodás veszélye, irritáció a szemben, a szem kivörösödése.

Szájon keresztül:	Gyomorfájdalom, betegség, hányás, az emésztő-rendszerben a nyálkahártya károsodásának veszélye.

Didecildimetil-ammónium-klorid: Akut toxicitás: LD50 (patkány, szájon át): 445,645 mg/kg. LD50 (dermális, meghatározatlan állati fajok)  2600 mg/kg. LD50 (egér, szájon át): 268 mg/kg.

Alkil (C8-18) benzil-dimetil-ammónium-klorid: Akut toxicitás: LD50 (patkány, szájon át): 240, 300, 400, 500 mg/kg. LD50 (patkány, dermális): 1420, 1560 mg/kg. LC50 (egér, szájon át): 150 mg/kg.

Egészségre gyakorolt hatások:

Szubkrónikus-krónikus toxicitás:		Nem ismert.

Érzékenység:	Nem ismert.

Karcinogenitás:	Nem ismert.

Mutagenitás:	Nem ismert.

Reprudukciós toxicitás:	Nem ismert.

Egyéb adat:	--

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

###### Készítményre vonatkozó környezeti adat nem megállapított.

LC50 (hal, 96 óra):	Nem meghatározott.

EC50 (Daphnia, 48 óra): 	Nem meghatározott.

IC50 (alga, 72 óra):	Nem meghatározott.

Mobilitás: A tömény készítmény ártalmas lehet a vízi szervezetekre és a környezetre (fertőtlenítő hatás). Mobil számos vízi környezetben.

Perzisztencia és lebonthatóság: A készítmény összetevői fokozatosan lebomlanak a környezetben. A felületaktív anyag biológiai bonthatósága nagyobb, mint 90%.

Bioakkumulációs képesség: Nem megállapított.

Egyéb káros hatások: Egyéb környezeti toxicitás nem került meghatározásra. A környezetbe és a csatornarendszerbe jutás esetén a készítmény fertőtlenítő hatása miatt a vízi környezettel szembeni veszélyesség fokozott csökkenése tapasztalható.

13.	ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

A készítményre és a csomagolóanyagra vonatkozó EWC kódok:

hulladék:	16 03 05*:	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok.

csomagolóanyag:	15 01 10*:	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

14.	SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

ADR jelölésköteles.

UN 2984 HIDROGÉN-PEROXID OLDAT, 5.1, PG III.

15. 	SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK**

A készítmény veszélyjele:

C	Maró

N	Környezeti veszély

A készítményre vonatkozó R mondatok:

R 22	Lenyelve ártalmas

R 34	Égési sérülést okoz

R 50/53	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

A készítményre vonatkozó S mondatok

S 1/2	Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S 13	Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó

S 26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

S 45	Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni

S 50	Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem keverhető

S 61	Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap

Használati útmutató és tárolásra vonatkozó információ a címkén található.

Érvényes jogszabályok:

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

98/8 EK irányelv

1451/2007 EK rendelet

38/2003 (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet

16.	EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A megadott veszélyjelek és R mondatok jelen biztonsági adatlap 3. pontjában felsorolt komponensekre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagokra:

F	Tűzveszélyes

C	Maró

Xn	Ártalmas

Xi	Irritatív

N	Környezeti veszély

R mondatok az alapanyagokra:

R 11	Tűzveszélyes

R 21/22	Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas

R 22	Lenyelve ártalmas

R 34	Égési sérülést okoz

R 36	Szemizgató hatású

R 38	Bőrizgató hatású

R 41	Súlyos szemkárosodást okozhat

R 50	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

R 67	Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.