BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	A készítmény neve:	Komfort aeroszolos tűzhelytisztító

Felhasználási javaslat:	tűzhelyekről, sütőkről, edényekről, tűzálló üvegekről és kerámiákról fellazítja és eltávolítja a ráégett, makacs szennyeződést.

A gyártó és forgalmazó cég neve: EVM Zrt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199, +36-1-476-64-64

- Összetétel**

A készítmény egy folyadék és egy gáz fázisból áll.

A folyadék fázis: glikolétert, nátrium-hidroxidot, és nemionos tenzidet tartalmaz.

Hajtógáz: propán-bután.

Folyadék fázis veszélyes összetevői:

| megnevezés | koncent- ráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-(2-butoxietoxi) etanol |  8 % | 112-34-5 | 203-961-6 | Xi | R 36 |
| Nátrium-hidroxid |  5 % | 1310-73-2 | 215-185-5 | C | R 35 |
| Alkil-poliglukozid |  3 % | 110615-47-9 | -- | Xi | R 41 |

Gáz fázis veszélyes összetevői:

| megnevezés | CAS szám | EINECS szám | Veszélyjel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propán | 74-98-6 | 2000-827-9 | F+ | R 12 |
| Bután | 106-97-8 | 203-448-7 | F+ | R 12 |

- Veszélyességi besorolás

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes készítmény.

A készítmény veszélyjele:	F+	Fokozottan tűzveszélyes

(propán-bután gázt tartalmaz)

Xi	Irritatív

A készítményre vonatkozó R mondatok:

R12	Fokozottan tűzveszélyes

R36/38	Szem-és bőrizgató hatású

4.	Elsősegélynyújtás**

Belégzés:	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Tünetek: égő érzés, torokfájás, köhögés. Elsősegély: friss levegő, szellőztetés, nyugalom.

Bőrrel való érintkezés:	Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel vagy zuhannyal le kell mosni. A termék PB gáztartalma miatt a bőrre kerülve a bőr felületéről hőt von el, fagyási sérülést okozhat. A megfagyott testrészt nem szabad dörzsölni, steril kötszerrel be kell fedni.

Tünetek: maró érzés, vörösesség, hólyagok, fagyás. Fagyási sérülés esetén forduljunk orvoshoz.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el, ha könnyen lehetséges. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni a szemhéjszélek széthúzása közben. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Tünetek: égő érzés, vörösesség, fájdalom, homályos látás, fagyás.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki, hánytatni tilos. Sok vizet kell itatni.

Tünetek: égő érzés, hasi fájdalom. Forduljunk orvoshoz.

- Tűzveszélyesség**

Tűzveszélyességi osztály: 	„A” (Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes)

Tűzoltó anyagok:	száraz porok, széndioxid (CO2).

Tűzoltásra nem alkalmas:	vízsugár (csak hűtésre alkalmazható).

Veszélyes bomlástermékek:	szénmonoxid (CO), széndioxid (CO2), aldehidek.

Speciális intézkedések:	a területet ki kell üríteni,a tüzet biztonságos távolságból vagy védett helyről kell oltani.. A területet a szél felől kell megközelíteni, elkerülve a mérgező gázok és gőzök belégzését.

Ne használjunk direkt vízsugarat, mert az a tüzet gerjeszti.

Védőfelszerelés tűzoltáshoz:	izolációs légzőkészülék és tűzoltóruházat (sisak, kabát, nadrág, védőruha, védőcsizma, védőkesztyű.

6.	Óvintézkedés baleset esetén**

Kiömlés, szétáradás: az érintett területet körül kell zárni. A kiömlött készítmény a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát, védőkesztyűt. Zárt helyiség esetén megfelelő szellőztetésről gondoskodjunk. Minden gyújtóforrást el kell távolítani.

Csatornába élő- és talajvízbe, jutást meg kell akadályozni. A kifolyt készítményt nem éghető folyadékfelszívó anyaggal (őrölt mészkővel, homokkal, földdel, inert adszorbenssel) kell felitatni, össze kell gyűjteni jelölt tárolótartályba, és veszélyes hulladékként kell kezelni.

- Kezelés, tárolás**

A termék hajtógáza propán-bután, ami fokozottan tűz- és robbanásveszélyes! Erősen lúgos folyadékot tartalmaz! Élelmiszerre, alumínium felületre és áram alatt lévő elektromos érintkezésekre ne kerüljön! A palackban túlnyomás van. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás.

8.	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

A készítmény bőrre, szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni. Előírásszerű használattal el kell kerülni a készítmény permetének belélegzését, szembe, bőrre jutását. A palackot megsérteni, tűzbe dobni tilos!

Védőfelszerelés: védőkesztyű használata ajánlott.

AK (nátrium-hidroxid): 2 mg/m3, CK (nátrium-hidroxid): 2 mg/m3. Maró hatású anyag (felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat).

AK (bután): 2350 mg/m3, CK (bután): 9400 mg/m3.

A többi alapanyag és a készítmény AK és CK értéke a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok

Külső:	ülepedésre hajlamos opálos folyadék

Alkoholban oldható rész, %:	18,0 – 20,0

Dermedéspont, C:	max. 0

- Stabilitás és reakciókészség**

Az előírt tárolási feltételek mellett stabil.

11.	Toxikológiai adatok az alapanyagokra vonatkozóan

2-(2-butoxietoxi)etanol: LD/LC50 (patkány, orális): 5660 mg/kg, bőrön (nyúl): 4000 mg/kg. Ingerli a bőrt és a nyálkahártyát. Szemben erős ingerlő hatás, súlyos szemkárosodás veszélyével.

Nátrium-hidroxid: szembe jutva súlyos szemsérülést, vakságot okozhat. Bőrrel érintkezve súlyos égési bőrsérülést, szövetelhalást okoz. Lenyelve az élő szöveteket elroncsoló maró anyag, súlyos égési sérülést okoz a nyelőcsőben és a tápcsatornában. Belélegezve a nyálkahártyán égési sebek alakulhatnak ki. Krónikus légúti ártalmat okoz.

Alkil-poliglukozid: LD50 (orális, patkány)  2000 mg/kg. Elsődleges bőrizgató hatás (nyúl): nem irritáló (módszer OECD 404). Súlyos szemkárosodást okozhat (BASF teszt).

Bórax: LD50 (orális, patkány): 2660-5000 mg/kg. Szemben (nyúl): enyhe irritációt okoz. Bőrön: mérsékel toxicitás, LD50 (dermális, nyúl)  10 000 mg/kg.

- Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan

2-(2-butoxietoxi)etanol: LC50 (jászkeszeg): 1805 mg/l, LC50 (Daphnia Magna): 2850 mg/l, EC50 (aranyhal): 2700 mg/l/24 óra.

Nátrium-hidroxid: a víz minőségét veszélyeztető folyadék, lúgos pH eltolódást okoz. Halakra, planktonokra toxikus hatású. Semlegesítés és ezt követő hígítás nélkül élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

Alkil-poliglukozid: halakkal szemben mutatott toxicitás LC50 (Leuciscus idus): 100-500 mg/l 96 óra.

Bórax: haltoxicitás: LC50 (Limanda limanda): 74 mg/l/96 óra, LC50 (Daphnia Magna): 242 mg/l/24 óra

A felületaktív komponens biológiai bonthatósága a 648/2004 EK rendeletben előírtaknak megfelel.

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

14.	Szállításra vonatkozó előírások

### ADR besorolás: UN 1950 AEROSZOLOK, 2

15.	Szabályozási információk

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

35/1996 (XII. 29.) BM rendelet

648/2004 EK rendelet

- Egyéb

A megadott veszélyjelek, R és S mondatok jelen biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában felsorolt komponensekre és a készítményre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagra:

F+	Fokozottan tűzveszélyes

C	Maró

Xn	Ártalmas

Xi	Irritatív

R mondatok az alapanyagra:

R 12	Fokozottan tűzveszélyes

R 22	Lenyelve ártalmas

R 35	Súlyos égési sérülést okoz

R 36	Szemizgató hatású

R 41	Súlyos szemkárosodást okoz

A készítmény veszélyjele:

### F+	Fokozottan tűzveszélyes

### Xi	Irritatív

A készítményre vonatkozó R mondat:

R 12	Fokozottan tűzveszélyes

R 36/38	Szem-és bőrizgató hatású

A készítményre vonatkozó S mondatok:

S 1	Elzárva tartandó

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 16	Gyújtóforrástól távol tartandó- Tilos a dohányzás!

S 23	A keletkező gázt permetet nem szabad belélegezni

S 24/25	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 37	Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

S 45	Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

S 46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagoló- burkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S 51	Csak jól szellőztetett helyen használható

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest, 2006. október 09.