1. A készítmény neve:

# 1.1. Kereskedelmi név:  RAID hangyairtó csalétek

## Azonosítási szám:     661510/001

1.2. A készítmény felhasználása: Hangyairtó csalétek

1.3  Társaság/vállalat azonosítása:

Gyártó cég neve, címe:          Siapa S.A.S.

Olaszország

Forgalmazó cég neve, cime: S.C. Johnson Kft.

1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6.

Telefon: 224-8400; Fax:224-84-05

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

Telefon: 06-80-201-199

2. Összetétel:

  - Ismert összetevők/veszélyes anyagok: diklórpirifosz

  - Veszélyes összetevők:

Anyagnév	CAS-szám	EINECS-szám	Koncentráció súly%		Osztályozás

klórpirifosz  	2921-88-2	220-864-4		     < 0,1 %		      T, N R 25-50-53

Az R-mondatok szövegét lásd a 15. pont alatt

3. Veszélyesség szerinti besorolás:

N  Környezeti veszély

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 50/53	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Lehetséges veszélyek:

3.1.Egészségkárosító hatás: Lásd a 15. pont alatt is. A 199/45/EEC Direktiva szerint nem veszélyes az emberi szervezetre.

Belégzés: Nem várható káros hatás

Bőr: Hosszabb idejű érintkezés esetén irritációt válthat ki

Szem: Közvetlen  és ismételt szembejutáskor irritációt válthat ki.

Lenyelés: Kolineszteráz inhibitort tartalmaz. Egyes szervekre káros hatású lehet. Lásd a 15. pontot (Megjegyzés)

3.2. Környezetkárosító hatás: Lásd a 12. pont alatt. Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

3.3. Egyéb speciális adatok: Fizikai- kémiai veszély: nincs

4. Elsősegélynyújtás:

A beteget azonnal távolítsuk el a veszélyes expozíciót okozó környezetből. Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal le kell cserélni és újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a címkét vagy ezt a biztonsági adatlapot. Célszerű felvenni a kapcsolatot az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálattal (telefon: 06-80-201-199).

4.1. Általános utasítás: Az elszennyeződött ruházatot azonnal el kell távolítani.

4.2. Belégzést követően:  Friss levegőn helyezzük nyugalomba a beteget, lazítsuk meg szoros ruházatát, óvjuk a lehűléstől. Nehéz légzés kialakulásakor azonnal hívjunk orvost. Nincs speciális intézkedés.

4.3. Bőrre jutást követően: Az elszennyeződött ruházat eltávolítása után az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel. Irritatív tünetek jelentkezésekor orvoshoz kell fordulni.

4.4. Szembe jutás esetén: Öblítsük a szemet bő folyóvízzel a szemgolyó állandó mozgatása közben. A szemhéjszéleket tartsuk széthúzva, távolítsuk el a kontaktlencsét (ha van) és folytassuk az öblítést legalább 15 percig. Ha szemirritáció alakul ki, azonnal szakorvoshoz kell fordulni.

4.5. Véletlen lenyeléskor: Azonnal hívjunk orvost. Lásd a 15. pontot.

4.6. Önvédelem elsősegélynyújtáskor:

4.7. Információ az orvosnak: Antidotuma atropin, melyet csak tünetek jelentkezése esetén kell adni

5. Tűzveszélyesség:

  - Oltóanyagok: Nincs speciális követelmény

  - Biztonsági megfontolások miatt elkerülendő oltóanyag: A gyártó nem jelez ilyen anyagot

  - Biztonsági megfontolások miatt elkerülendő körülmény:  Tűz és / vagy robbanás esetén ne lélegezzük be a füstöt.

  - Veszélyes égéstermékek, hőbomlás: Adat nem áll rendelkezésre

  - Különleges veszélyhelyzet: Nincs meghatározva

  - Különleges tűzoltási eljárás: Nincsenek speciális követelmények. Tűzoltás közben gondoskodni kell arról, hogy az oltásból  származó szennyvíz ne kerülhessen élővízbe, vízfolyásba, közcsatornába.

5.7. Védőfelszerelés a tűzoltók részére: A környezettől függetlenített túlnyomásos sűrített 
         levegős légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet (tömören 
         záródó, a vegyi anyagoknak ellenálló védőöltözet) és védőfelszerelés (sisak 
         nyakvédővel, védőlábbeli, védőkesztyű) szükséges, amely megakadályozza a termék 
         érintkezését bőrrel, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező veszélyes gázok és 
         a füst belégzését.

6. Óvintézkedés baleset esetén:

6.1.Személyi védelem: Lásd a 7. és 8. pont alatt.   Megfelelő egyéni védőeszköz, védő kesztyűt stb. kell viselni baleset esetén. Be kell tartani a megfelelő higiénés feltételeket és munkavédelmi intézkedéseket. A kiömlött anyag eltávolítása után a felületet alaposan mossuk fel.

6.2.Környezetvédelem: A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő védőrendszabályokat kell alkalmazni. A képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírások szerint kell kezelni. A készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, vízfolyásba, talajba, közcsatornába jutását meg kell akadályozni.

6.3. Szabadba jutás esetén:

Kiömlés, szivárgás esetén:  Seperjük össze vagy lapátoljuk fel a kiömlött anyagot és az összegyűjtött/lapátolt hulladékot eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott hulladékgyüjtő tartályba helyezve kell tárolni és a 13. pontban leírtak szerint kell kezelni.

7. Kezelés és tárolás:

7.1.Kezelés: Lásd 6. Pont alatt (személyi védelem). Kerülni kell a készítménnyel való közvetlen érintkezést, annak bőrre, szembe jutását, véletlen lenyelését.  Használat után alapos kézmosás szükséges.

7.2.Tárolás: Gyermekek elől elzárva tartandó! Élelmiszerektől, italoktól és állateledeltől elkülönítetten tarolandó.

7.3. Biztonsági megfontolások miatt elkerülendő körülmény: Nem ismert

7.4. Biztonsági megfontolások miatt elkerülendő anyagok: lásd 10. pont alatt

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

8.1. Munkahelyi levegőben megengedett expoziciós határérték: A készítmény a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel az 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM együttes rendelete szerint nem szabályozott.

Az összetevők közül a munkahelyi levegőben megengedett határkoncentráció a gyártó adata szerint: klórpirifosz (CAS-szám: 2921-88-2):  TWA (óra) értéke: 0,2 mg/m3 MAK waarde (Sk) TWA ( perc) értéke: nincs meghatározva

8.2. Az expozició ellenőrzése: Speciális követelmény nincs

8.3. Személyi védőfelszerelések

8.3.1. Általános védelem és higiénés feltételek: A szennyezett ruházatot újrafelhasználás előtt ki kell mosni. Be kell tartani az általános higiénés követelményeket.

8.3.2. Légzésvédelem: 	Speciális követelmény nincs.

8.3.3. Kézvédelem: 		Megfelelő védőkesztyű viselése szükséges

8.3.4. Szemvédelem: 	Speciális követelmény nincs.

8.3.5.Általános utasítás: 	Speciális követelmény nincs.

8.3.6. Környezeti expozició korlátozása és ellenőrzése: Lásd 7. pont alatt.

8.3.7. További információ:

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Pasztaszerű

9.1.Színe: barna	Szaga: jellegzetes

9.2. Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó fontos biztonsági információk:

9.2.1. pH.érték, (20ºC): 				nem alkalmazható

9.2.2. Forráspont/Forrási hőmérséklettartomány (ºC): 	nincs meghatározva

Olvadás pont/Olvadási tartomány (ºC): 	 nincs meghatározva

9.2.3. Lobbanáspont (ºC): 				nem éghető

9.2.4. Gyúlékonyság: 	                                   	nem támogatja az égést

9.2.5. Gyúlladási hőmérséklet (ºC): 		nem alkalmazható

9.2.6. Öngyulladás:				nem alkalmazható

9.2.7. Öngyulladái hömérséklet: 			nem alkalmazható

9.2.8. Oxidálóképesség: 				nem alkalmazható

9.2.9. Robbanásveszélyes tulajdonságok: 		nem alkalmazható

9.2.10. Robbanási határérték (Vol.%) alsó/felső: nincs meghatározva

9.2.11. Gőznyomás (g/cm3): 			 nincs meghatározva

9.2.12. Relatív sűrűség (g/cm3 D 20/4): 		 nincs meghatározva

9.2.13. Oldékonyság vízben (g/l):			 nincs meghatározva

9.2.14. Oldékonyság zsírban (g/l):			 nincs meghatározva

9.3. Egyéb adatok:

9.3.1. Viszkozitás: 				 nem alkalmazható

10. Stabilitás és reakciókészség:

10.1.Stabilitás: Normál hőmérsékleti- és nyomásviszonyok között kezelve, normál háztartási felhasználási feltételek között rendeltetésszerűen felhasználva és előírásszerűen tárolva stabil termék.

10.2. Elkerülendő körülmények: A gyártó nem jelez ilyen körülményt

10.3. Elkerülendő anyagok: A gyártó szerint nem ismert

10.4.Veszélyes bomlástermékek: A gyártó szerint nincs meghatározva.

10.5.További adatok:

11. Toxikológiai adatok:

11.1. Toxikológiai információk:

11.1.1. Akut toxicitás: A készítmény becsült orális LD50 értéke: > 2 g/kg

11.1.2. Mérgező hatás szájon keresztül:  Rosszullétet, émelygést, hányingert, hasmenést hasfájást okozhat. Kolinészteráz  inhibitort tartalmaz. Egyes szerveket károsíthatja.

11.1.3. Mérgező hatás szembe jutva: Irritációt, szemvörösödést okozhat.

11.1.4. Mérgező hatás bőrrel érintkezve: Irritációt okozhat

11.1.5. Mérgező hatás belélegezve: Ártalmas hatása nem várható

11.1.6. További adatok: Lásd a 15. pont Megjegyzés szövegét. Veszélyes, vagy káros hatás lehetősége nem zárható ki.

12. Ökotoxicitás:

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

A készítmény rendeltetésszerű használata során nyert információs adatok alapján használata

várhatóan nem okoz a környezetre jelentős káros hatást

A készítményt, fel nem használt maradékait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

Az alábbiak a gyártott termékre vonatkoznak. Feldolgozás, felhasználás vagy elszennyeződés a megadott információkat érvénytelenítheti, pontatlanná vagy hiányossá teheti. A képződő hulladék szakszerű kezeléséért és a hatályos jogszabályi előírások betartásáért a hulladék tulajdonosa a felelős.

13.1. Maradékok

13.1.1.Javaslat az ártalmatlanításra: Ártalmatlanítás erre felhatalmazott cégek útján.

13.1.2. Biztonságos kezelés: Lásd a 7 és 15 pont alatt. Kezelésükre a 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet, a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendeletben foglaltak az irányadók. A keletkezett hulladékot élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

13.2. Szennyezett csomagolóanyag

13.2.1.Javaslat az ártalmatlanításra: A háztartásokba használt kiürült csomagolóanyag kommunális hulladékként kezelhetők.

13.2.2. Biztonságos kezelés: Lásd 13.1.2. pont alatt. A hulladékkal szennyezett csomagolóanyag kezelése és ártalmatlanítása a termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet.

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható):

A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények (99/45/EC) szerint / a gyártó szerint  –  jelölésköteles.

14.1. Közúti és vasúti szállítás (ADR/RID):

      - Azonosítószám: UN 3077

      - Osztály és sorszám: 9

      - Cimkézés: 9

      - Csomagolási osztály: III

      - Leírás belépéshez: Környezet szennyező anyag, szilárd, n.o.s. (Chlorpyrifos)

      - Korlátozás: Meghatározott mennyiségű korlátozás alkalmazható a terméknél. Ellenőrizze a szállítási dokumentumokat.

14.2.Tengeri szállítás (IMDG-kód):

      - Azonosítószám: UN 3077

      - Osztály és sorszám: 9

      - Cimkézés: 9

      - Leírás belépéshez: Környezet szennyező anyag, szilárd, n.o.s. (Chlorpyrifos)

      - EmS: F-A S-F

      - Tenger szennyező anyag: igen

      - Csomagolási osztály: III

      - Korlátozás: Meghatározott mennyiségű korlátozás alkalmazható a terméknél. Ellenőrizze a szállítási dokumentumokat.

14.3. Légi szállítás (ICAO/IATA): nincs meghatározva

15. Szabályozási információk:

A készítmény a 67/548/EK Irányelvben és az egyéb vonatkozó irányelvekben foglaltaknak megfelelően – a rendelkezésre álló adatok alapján –  jelölésköteles, a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény II. Fejezet 3.§ a) - c) pontjaiban meghatározott osztályba  sorolható, veszélyesség szerint  osztályozható.

Veszélyesség szerinti besorolás:  N, Környezeti veszély

Veszélyességi szimbólum:  N, Környezeti veszély

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 50/53	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló S mondatok:

S 2                  Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 29 		Csatornába engedni nem szabad

Megjegyzés: Ha a terméket rendeltetésszerűen használják nem fordulhat elő szerves foszfor-sav mérgezés. Ezzel szemben a termékkel való túlzott visszaélés mérgezés kialakulását okozhatja. Az orvost tájékoztatni kell, hogy ellenszere az atropin, melyet csak tünetek jelentkezésekor kell beadni. A mérgezés tünetei: gyengeség, mellkasi fájdalom, homályos látás, nem reagáló pupillák, nyáladzás, izzadás, émelygés, hányinger és hasgörcsök. Szükség esetén forduljon az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz (ETTSZ)

A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak:

Veszélyesség: A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény és az ennek végrehajtásáról rendelkező 44/2000. (XII. 27.) EüM. számú rendelet. 33/2004.(IV.26.) ESZCSM rendelet; 61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendelet. Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. Törvény. Munkahelyek kémiai biztonsága, munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelete. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról: A 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelete. Foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok: A 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. Tűzvédelem: 2/2002.(I.23.) BM. rendelet Hulladék: A  2000.évi XLIII.törvény. 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet, a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendelet. Egyes veszélyes anyagok csomagolása: 8/1998. (II.4.) IKIM rendelet. Egyes felületaktív anyagok biológiai bonthatósága: A 6/2001.(II.28.) KöM rendelet. 5/2004.(IV.23.) KvVM. Rendelet.

16. Egyéb:

Ez a biztonsági adatlap a gyártó biztonsági adatlapja alapján készült és meggyőződésünk szerint - a gyártó adatainak megfelelő mértékig - megfelel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény, illetve az ennek végrehajtásáról rendelkező 33/2004.(IV.26.) ESTCSM és 61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendeletekkel módosított  44/2000. (XII. 27.) EüM. számú egészségügyi miniszteri rendelet előírásainak.

A biztonsági adatlapban foglalt információkat, adatokat és ajánlásokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartjuk, melyek mindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak. A biztonsági adatlapnak nem célja a teljesség, a termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot kiállító cég semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a termék minőségéért és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot kiállító cég nem vonható felelősségre az itt leírtakért és semmilyen káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló vagy ezekhez kapcsolódó más esemény bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az itt megadott információk felhasználásával. A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának eldöntése, valamint a termék felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége.

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok (lásd 2. pont):

R 25	Lenyelve mérgező

R 50	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

R 53	A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

T	Mérgező

N 	Környezeti veszély

A Biztonsági Adatlap a 2004. 11. 03.-án  kiállított   661510/001  azonosítási számú Product Safety Data Sheet alapján készült.

Budapest, 2005. december 2.