1/4

BIZTONSÁGI ADATLAP

A kiállítás kelte: 2005. augusztus 2.

1.	A készítmény neve: Fleckenteufel – ragasztó +rágógumi eltávolító

Gyártó cég neve: delta pronatura

Cím: Hans-Böckler Str. 5., D-63263 Neu-Isenburg

Tel: (49) 6102-20010

Fax: (49) 6102-200191

Forgalmazó cég neve: Marca Ceys  Magyarország Kft.

Cím: 2046 Törökbálint Depo, Pf. 25.

Telefon: 23/511-430

Fax: 23/511-430

2.	Veszélyes anyag tartalom:

CAS	       EINECS		Megnevezés		%	Veszélyjel	R- mondat

szám	          szám

138-86-3	205-341-0	®-p-mentha-1,8-dién	 10-20		Xi	10-38-43-50-53

64-17-5  200-578-6		etanol					F		11

3.	Veszélyesség szerinti besorolás:

Xi, irritatív, F, tűzveszélyes

Veszélyszimbólum: András kereszt, F-nek megfelelő piktogram

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R11 Tűzveszélyes.

R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás!

S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

S37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc/szemvédőt kell viselni.

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

S51 Csak jól szellőztetett helyen használható.

4.	Elsősegélynyújtás

Belégzést követően: vigyük a sérültet friss levegőre, szoros ruhadarabjait meglazítva fektessük le kényelmes testhelyzetbe. Tartsuk melegen. A helyszínre hívjunk orvost. Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő folyóvízzel, a

szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Szakorvosi ellátás indokolt.

Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. Soha ne használjunk oldószert lemosásra. Irritatív tünetek jelentkezésekor szakorvosi ellátás szükséges.

- Lenyelés esetén: vigyük a sérültet friss levegőre, szoros ruhadarabjait meglazítva fektessük le kényelmes testhelyzetbe. Hánytatás tilos! A helyszínre azonnal hívjunk orvost. Mutassuk meg a címkét az orvosnak.

Útmutatás az orvosnak: Hányás esetén a lenyelt készítmény a tüdőbe kerülhet.

2/4

5.	Tűzveszélyesség

5.1. 	Tűzoltás: Tűzoltáshoz alkoholálló habot, CO2-t, poroltót kell használni, kiterjedt tűz vízpermettel oltható. Biztonsági okokból erős vízsugarat nem szabad a tűzfészekre 	irányítani. A veszélyeztetett helyen lévő tartályokat vízzel hűteni kell és lehetőleg el 	kell távolítani a veszélyzónából.

Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: COx-ek, sűrű fekete füst.

A keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

5.2. 	Tűzoltáskor a teljes testfelületet védő ruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, a szemet és az arcfelület védelmét biztosító, a veszélyes bomlástermékek ellen is hatásos védelmet nyújtó izolációs légzésvédő használata kötelező.

5.3 	A tűzoltás során visszamaradó égéstermékek és oltóvíz megsemmisítéséről az előírás-oknak megfelelően gondoskodni kell.

6.	Óvintézkedés baleset esetén

6.1.	Személyi védelem

Minden gyújtóforrást meg kell szüntetni. A munkatérben csak a mentésben részt vevő, kijelölt személyek tartózkodhatnak.

Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, (a 8. pontban megadott egyéni védőruházat és védőeszközök alkalmazása), továbbá gőzök, veszélyes bomlástermékek keletkezése esetén a légzésvédelem biztosítása is kötelező.

6.2.	Kiömlés esetén

A kiömlött anyagot nem gyúlékony felszívóképes anyaggal (pl. homokkal, kova-	földdel, egyéb univerzális kötőanyaggal) kell lefedni, majd zárt tartályba helyezni és 	az így keletkező veszélyes hulladékot veszélyes hulladékok kezelésére és ártalmat-	lanítására jogosult céggel kell elszállíttatni.

A szennyezett felületek tisztítására detergens tartalmú tisztítószereket lehet használni, oldószereket ne alkalmazzunk.

Megsemmisítés: a hatósági előírások szerint veszélyes hulladékégetőben. Vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendők.

6.3.	Környezetvédelem

A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni tilos.

7.	Kezelés és tárolás

Kezelés:

Jól szellőztetett helyen alkalmazható. Gyújtóforrástól, nyílt lángtól, forró felülettől védett helyen használható. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

Gőze a levegővel robbanóképes elegyet képez. Ennek sűrűsége nagyobb a levegőénél, a talaj mentén kúszik, meggyulladásakor a láng visszacsaphat.

A tárolóedényeket zárva kell tartani. A készítmény permetének, gőzének belégzését, bőrre, illetve szembe jutását kerülni kell.

Használata során a 8. pontban előírt egyéni védőeszközöket viselni kell, az ipari és személyi higiénés előírásokat be kell tartani. A használat közben enni, inni és dohá-nyozni nem szabad.

Tárolás:

Eredeti zárt csomagolásban, jól szellőző, hűvös, száraz helyen, élelmiszerektől elkülönítetten, függőleges helyzetben tárolandó. Gyújtóforrástól távol tartandó, dohányozni tilos! Gyúlékony anyagokkal, oxidálószerekkel együtt tárolni nem szabad.

3/4

8. 	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

8.1. 	Műszaki intézkedések

Felhasználása megfelelő hatásfokú szellőztetés lehetséges.

8.2. 	Munkahelyi levegőben megengedett határérték

A munkahelyi légtérben biztosítani kell a megengedett határértékek betartását:

etil-alkohol		ÁK-érték	1900 mg/m3	CK-érték: 7600 mg/m3

A légtérszennyezettség koncentrációját levegőmérésekkel kell ellenőrizni.

8.3. 	Egyéni védelem

Légzésvédelem: elégtelen hatásfokú szellőztetés esetén biztosítása szükséges.

Testfelület: oldószerekkel szemben védelmet nyújtó, irritatív hatással szemben ellenálló védőruházat és védőlábbeli.

Kézvédelem: védőkesztyű (szennyeződés esetén cserélni kell).

Szemvédelem: védőszemüveg és/vagy védőálarc.

8.4.	Egyéb

Óvatos körültekintően végzett munkával kerülni kell az anyaggal való közvetlen érintkezést, az anyag bőrre, szembe kerülését, gőzeinek belégzését, véletlenszerű lenyelését, kiömlését, ruházatra jutását. A szennyezett védőruhát azonnal le kell cserélni. A munka szüneteiben és a munkavégzés után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges. Használat közben enni, inni dohányozni nem szabad.

9. 	Fizikai-kémiai jellemzők:

- Fizikai állapot:

- halmazállapot: folyadék

- szín: színtelen

- szag: gazolin szerű

- pH érték: 6,2

- lobbanáspont: 18 °C

- sűrűség: 0,88 g/ml

- oldhatóság vízben: részlegesen oldódik

- oldhatóság szerves oldószerekben: oldódik

10.	Stabilitás és reakciókészség

Rendeltetésszerű alkalmazás és tárolás során veszélyes reakciók nincsenek.

Távoltartandó anyagok: oxidálószerek.

Hőbomlás vagy tűz esetén COx keletkezik.

Kerülendő körülmények: magas hőmérséklet

11.	Toxikológiai információk

A készítmény irritatív hatású. Bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatás lehetséges.

12.	Ökotoxikológiai adatok:

A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni tilos.

Vízminőség veszélyességi osztálya WGK 1 (vizet kevéssé veszélyeztető anyag).

4/4

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékai (a veszélyes hulladékjegyzékben V 55339 azonosító számon halogénmentes szerves oldószer keverék megnevezés alatt) az I. veszélyességi kategóriába tartozó hulladéknak minősülnek, kezelésükre a 102/1996.(VII.12.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

Továbbiakban lásd a 6.2. és a 6.3. pont alatt leírtakat.

EWC kódszám: 07 06 04 egyéb szerves oldószerek.

14.	Szállításra vonatkozó előírások

ADR/RID osztály: 3 gyúlékony folyékony anyagok

szám/betű: 3b

UN-szám: 1993

Megnevezés: gyúlékony folyékony anyag m.n.n.

15.	Szabályozási információk

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

15.1.	Munkavédelem

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó NM, EüM, MüM rendeletei.

15.2.	Veszélyes anyagok

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

15.3.	Veszélyes hulladék

102/1996.(VII.12.) Korm. rendelet, 1/2000.(I.24.)KöM rendelet

15.4.	Vízszennyezés

3/1984.(II.7.) OVH ill. 33/1993.(XII.23.) KTM rendelet

4/1984.(II.7.) OVH ill. 34/1993.(XII.23.) KTM rendelet

16.	Egyéb

Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített biztonsági adatlap) alapján készült. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük.

Marca Ceys  Magyarország Kft.

2046 Törökbálint Depo Pf.25.