# BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	A KÉSZÍTMÉNY NEVE: TEXTILCEYS

1.1.	Felhasználás: vízhatlan textíliák ragasztója

1.2.	Gyártó cég neve: 		Ceys S.A.

Aveina Carrilet, 293-299, 08907 L’Hospitalet de Llobregat

Tel: (34) 932 606800

1.3.	Importáló cég neve:		Marcaceys Magyarország Kft.

2046 Törökbálint Depo Pf. 25.

Tel.: (+36 23) 511 430

Fax: (+36 23) 511 431

1.4.	Sürgősségi telefon:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel: (36 1) 476 6464, (36 80) 201 199

2.	ÖSSZETÉTEL:

Speciális összetevők és nem veszélyes adalék anyagok keveréke.

| Megnevezés | # CAS-szám | EU-szám | Koncentráció tartomány (%-ban) | Veszélyjel | R- mondat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammónia oldat | 1336-21-6 | 215-647-6 | 0 - 1 | C, N | 34 - 50 |

- VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

Nem minősül veszélyes készítménynek!

- ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

  - LENYELÉS:

Teendők:

- Tilos az eszméletlen sérültnek bármit szájon át beadni, illetve hánytatni!

- Helyezzük kényelmes testhelyzetbe a sérültet!

- A sérülthöz minden esetben hívjunk orvost, és mutassuk meg a címkét!

4.2. 		BELÉGZÉS:

Teendők:

- A sérültet vigyük friss levegőre, lazítsuk meg ruházatát és helyezzük kényelmes testhelyzetbe!

- A címkét minden esetben mutassuk meg az orvosnak!

4.3. 	  BŐRREL ÉRINTKEZÉS:

Teendők:

- Távolítsuk el a szennyezett ruházatot.

- Tisztítsuk meg a bőrfelületet bő szappanos folyóvízzel (15 percen át).

- Tünetek jelentkezése esetén forduljunk szakorvoshoz!

4.4. 	SZEMBE JUTÁS:

Teendők:

- Öblítsük ki a szemet a szemhéjszélek széthúzásával és a szemgolyó egyidejű mozgatásával (legalább negyed órán át).

- Amennyiben a tünetek hosszabb ideig fennállnak, forduljunk szakorvoshoz!

5.	TŰZVESZÉLYESSÉG

Nem tűzveszélyes!

5.1. 	Oltóanyag:

CO2, oltópor vagy vízpermet; nagyobb tüzek esetén vízpermet vagy alkoholálló hab (vízsugár nem alkalmazható!).

5.2.  	Tűzoltáskor használatos védőruházat:

Az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet és légzőkészülék.

  - Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek:

Füst és egyéb égéstermék, ezek belégzése súlyosan károsíthatja az egészséget!

  - Egyéb:

Az oltáshoz használt folyadék a csatornahálózatba, vízfolyásokba nem kerülhet.

6.	ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN

  - SZEMÉLYI VÉDELEM:

A baleset helyszínén csak a szükséges teendőket jól ismerő, kiképzett, megfelelő egyéni védőeszközöket viselő személyzet tartózkodhat.

##### KÖRNYEZETVÉDELEM:

A környezetbe jutott anyagot, illetve a képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Amennyiben környezetszennyeződéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot. A környezetbe jutott anyagot hígítsuk fel bő mennyiségű vízzel!

##### SZABADBA JUTÁS ESETÉN:

A szabadba jutott terméket nedvszívó anyaggal (savkötő anyag, univerzális kötőanyag, homok, kovaföld, fűrészpor) kell letakarni, felitatni és az összegyűjtött hulladékot szakszerű eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott, zárható veszélyes hulladékgyűjtő tartályba helyezve kell tárolni. A veszélyes hulladék összegyűjtése, elhelyezése, ártalmatlanítása közben megfelelő egyéni védőeszközök használata szükséges. Az anyagmaradványokat tilos vizes bázisú tisztítószerrel vagy vízzel feltakarítani!

7.	KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

  - Kezelés:

- Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről!

- A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező.

  - Tárolás:

A termék csak az eredeti, zárt és megfelelő jelöléssel ellátott edényben tárolható.

A tároló helyiség megfelelően szellőztethető és takarítható legyen!

Tartsuk be a címkén feltüntetett utasításokat!

- AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1. 	A munkavégzés feltételei:

A munkavégzés során megfelelő körültekintés szükséges a készítmény kiömlésének, padozatra, ruházatra, bőrre, illetve szembe jutásának elkerülésére (védőszemüveg viselése ajánlott).

Munka közben étkezni, dohányozni tilos!

Szokásos alkalmazási feltételek mellett és megfelelő szellőztetés mellett használható.

Vegyük figyelembe a vegyi anyagok kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat!

8.2. 	Munkahelyi légtérben megengedett határértékek:

Nem tartalmaz határértékkel szabályozott anyagot.

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása.

  - Személy védelem:

1. 	Légzésvédelem: nem szükséges.

### 2. 	Bőr- és testfelület védelme: -

3. 	Kézvédelem: nem szükséges.

4. 	Szemvédelem: a készítmény áttöltésekor megfelelő, zárt védőszemüveg.

9.	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK:

9.1. 	Fizikai tulajdonságok:

1. 	Halmazállapot: folyékony

2. 	Szín: színezéstől függő

3. 	Szag: jellegzetes

4. 	Olvadáspont: -

5. 	Sűrűség (20 oC): 1, 01 g/cm3

6. 	Oldhatóság/keverhetőség: vízzel teljes mértékben keverhető

7. 	Forráspont: 100 °C

8. 	Viszkozitás (kinematikus 20 oC-on): 2000 mPas

9.	Gyulladási hőmérséklet:

10.	Lobbanáspont: -

11.  Öngyulladás: nem öngyulladó

12.  Robbanékonyság: nem robbanásveszélyes

13.  Szerves oldószer tartalom: 0 %

14.  Szilárd test tartalom: 20 %

15.  Gőznyomás (20 °C): 23 hPa

16.  Víztartalom: 80 %

  - Kémiai tulajdonságok:

1.    pH - érték (20 oC): 8, 5

10.	STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1  	Stabilitás:

- Normál hőmérsékleten: általános munkakörülmények között stabil.

- Veszélyes bomlástermékek: nem ismertek.

3.   Veszélyes reakciók, összeférhetetlen anyagok: nem ismertek

- TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1.	Akut toxicitás (LD50):

Nincs adat.

11.2. 	Egyéb:

Bőr: nem irritálja a bőrt.

Szem: nem irritálja a szemet.

Szenzibilizáció: szenzibilizáló hatása nem ismert.

- ÖKOTOXICITÁS:

Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni.

Vízveszélyességi osztály (WGK): 0 nem vízveszélyes

13.     	HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.] és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.] foglaltak szerint. Kis mennyiségben háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítható! A szennyezett csomagolás vízzel vagy egyéb tisztítószerrel tisztítható!

14.	SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Nem minősül veszélyes szállítmánynak!

14.1.  	Szárazföldi szállítás:

1.  ADR/RID osztály: -

2.  UN szám: -

3.  Csomagolási osztály: -

  - Vízi szállítás:

1.  IMDG-osztály: -

2.  UN-szám: -

3.  Csomagolási osztály: -

4.  Marine pollutant: no

14.3.  	Légi szállítás:

- ICAO/IATA: -

- UN szám: -

3.  Csomagolási osztály: -

- SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1.	Címkézésre vonatkozó előírások:

Veszélyszimbólum: Nem jelölésköteles!

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R - mondatok: -

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S - mondatok: -

„Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll.”

15.2.  	Vonatkozó törvények és rendeletek:

1.  Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, [módosítja: 2004. évi XXVI. tv; 2004. évi CXL. tv.; 2005. évi CXXVII. tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet [módosítja: 33/2004. (IV. 26.) EszCsM; 60/2005. (XII. 20.) EüM r.; 3/2006. (I. 26.) EüM r.; 1/2005 (I. 7.) FVM r.; 61/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.]

2.  Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások:

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.]

16/2001. (VII. 18.) KöM. rendelet 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.]

- Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm r., [módosítja: 368/2004 (XII. 26.) Korm. r.; 340/2004 (XII. 22.) Korm. r.]

4.  Munkavédelemre vonatkozó előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

16.  	EGYÉB

A biztonsági adatlap 2. pontjában előforduló R-mondatok teljes szövege:

R 34 – Égési sérülést okoz

R 50 – Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV. törvény (a kémiai biztonságról) és a 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások, melyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk, hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak. Ezek mindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak, a teljesség, illetve a teljes körűség igénye nélkül. A termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője, illetve a terméket gyártó/forgalmazó cég a termék felhasználásának, kezelésének körülményeit nem ismerve - semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a termék minőségéért és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A biztonsági adatlap készítője, illetve a terméket gyártó/forgalmazó cég nem vonható felelősségre az itt leírtakért és semmilyen káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló vagy ezekhez kapcsolódó más esemény bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az itt megadott információk felhasználásával. A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége. A felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.