sano® Bruno’s Enterprises Ltd.

Neve-Neeman Industrial Zone,

Hod-Hasharon, 45241

Tel. 972-9-7473222 Fax 972-9-7473233

ISRAEL

www.sano.co.il

az 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerinti

BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

1.1.	A termék megnevezése:			SANO K300 PLUS 8

1.2.	A termék jellege és felhasználása:	Oldószerkeverékben lévő szintetikus pyrethroidokat, karbamátot és benzoylphenyl karbamid típusú rovarölő szereket tartalmazó rovarölő aeroszol

1.3	Gyártó:			SANO Bruno’s Enterprises Ltd.

Neve-Neeman Industrial Zone , Hod-Hasharon, 45241
 	Tel. 972-9-7473222 Fax 972-9-7473233
 	ISRAEL

1.4.	Magyarországi forgalmazó: 		SANO BRUNO Hungary Kft.

cím: 1151 Budapest Harsányi Kálmán u. 83.

Telefon/fax: +36-1-307-5269

Felelős személy: Menachem Grinshtein

Email: sanobruno@invitel.hu

1.5.	Sürgősségi telefonszám:  Telefon a nap 24 órájában: + 36 1 476-6464	Fax: + 36 1 476-1138

Díjmentesen hívható a nap 24 órájában: + 36 80 201-199

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

2.	A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Ártalmas, Xn

Tűzveszélyes F

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R5 Hő hatására robbanhat.

R11 Tűzveszélyes.

R20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas

R 52 	Ártalmas a vízi szervezetekre.

- 3.	ÖSSZETÉTEL/TÁJÉKOZTATÁS AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL

Kémiai forma:		Pyrethroidok, karbamát és rovarnövekedés szabályozó rovarölő szerek.

Felhasználás jellege:	Aeroszolos rovarölő keverék, amely az alábbi anyagokat tartalmazza:

| CAS | EINECS | Megnevezés | Koncentráció % | Jelölés | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bizalmas | Bizalmas | Kőolaj párlat | 100 %-ig | Xn | R 65, R 66 |
| 68476-85-7 | 270-704-2 | Cseppfolyósított propán-bután gáz | 28.890 | F+ | R 12 |
| 67-63-0 | 200-661-7 | Izopropanol | 11.500 | F,Xi | R 11, R 36, R 67 |
| 114-26-1 | 204-043-8 | Propoxur | 1.000 | T, N | R 25, R 50/53 |
| 113-48-4 | 204-029-1 | MGK-264* | 0.235 | Xn, Xi, N | R 20, R 36, R 51/53 |
| 51-03-6 | 200-076-7 | Piperonyl Butoxide | 0.140 | N | R 50/53 |
| 116714-46-6 | Nincs kiosztva | Novaluron | 0.100 | N | R 50/53 |
| 584-79-2 | 209-542-4 | Bioallethrin (d-Trans Allethrin) | 0.075 | Xn, N | R 20/22, R 50/53 |

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok teljes szövegét a 16. pont tartalmazza.

* N-(2-Ethylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarboximid

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Belégzés esetén:

Véletlenszerűnél nagyobb mértékű belégzés esetén:

Vigye a sérültet friss levegőre, pihentesse és tartsa melegen. Azonnal orvost kell hívni.

Bőrrel való érintkezés esetén:

Azonnal mossa le a bőrt bőséges, szappanos vízzel.

Szemmel való érintkezés esetén:

Amennyiben irritáció lép fel / folytatódik, orvoshoz kell fordulni. Azonnal öblíteni kell hideg vízzel legalább 15 percen keresztül.

Lenyelés esetén:

NE HÁNYTASSA A SÉRÜLTET. Ne adjon semmit inni vagy enni a sérültnek. Azonnal forduljon orvoshoz.

5.	TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Megfelelő oltószer:

Vízpermet, hab, porral oltó vagy széndioxid.

Nem-alkalmazható oltószer:

Tűzoltó fecskendő vízsugara.

Tűz- és robbanási veszély:

Tűz esetén a termék irritáló hatású, káros és gyúlékony gőzöket bocsát ki.

Különleges védőfelszerelések:

Légzőkészüléket kell viselni. Megfelelő védőöltözetet kell viselni.

Egyéb javaslatok:

A tárolóedényeket el kell távolítani a területről.

A sértetlen tárolóedényeket vízpermettel kell hűteni.

6.	INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN

Személyi védelem:

El kell távolítani a közelből minden gyújtó forrást. Kerülni kell az anyaggal vagy az azzal szennyezett felületekkel való érintkezést.

Környezeti óvintézkedések:

Fel kell itatni folyadékmegkötő anyaggal (például homokkal). Seperje az anyagot egy megfelelő tároló konténerbe és tárolja az összegyűjtött anyagot.

Feltakarítás módszere:

A szennyezett területet öblítse nagy mennyiségű vízzel és tisztítószerrel.

7.	KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Tárolás:

Napfénytől védve kell tárolni. Hűvös, száraz, jól szellőző helyen, gyújtó forrástól távol kell tárolni.

Gyermekek kezébe nem kerülhet. Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól elkülönítetten kell tárolni.

Tárolási osztály:

2B	Nyomás alatt álló gáztartály (aeroszol)

Óvintézkedések:

Kerülni kell a lenyelését és belégzését. Használat után és étkezések előtt meg kell mosni a kezet és az anyaggal érintkezett bőrfelületet.

Eltarthatósági idő:

Száraz, 25°C hőmérsékletet meg nem haladó helyen történő tárolás esetén a SANO “K-300 PLUS 8” eltarthatósági ideje legalább 3 év.

8.	AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE, EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések

A készítmény felhasználása megfelelő szellőztetés mellett történjen.

Munkahelyi levegőre vonatkozó határértékek:

A munkahelyi légtérben biztosítani kell a megengedett határértékek betartását:

bután		 ÁK - érték: 2350 mg/m3	CK - érték: 9400 mg/m3

propil-alkohol		ÁK-érték: 500 mg/m3		CK-érték: 2000 mg/m3

A légtérszennyezettség koncentrációját levegőmérésekkel kell ellenőrizni.

Biológiai expozíciós mutató (BEM) megengedhető határértéke: –

Személyi védőfelszerelések (termék előkészítés):

Szűrős félmaszkot kell viselni.

Kézvédelem:

Megfelelő védőkesztyűt kell viselni és a munka után kezet kell mosni.

Szemvédelem:

Védőszemüveget kell viselni.

Bőrvédelem:

Megfelelő védőruházatot kell viselni.

Sérült, vagy szennyezett védőruhában, védőeszközzel dolgozni tilos. Az elszennyeződött ruházatot le kell cserélni, a bőrfelületet le kell mosni.

Egyéb:

Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, ruházatra, szembe-, bőrre jutását való jutását, a gőzök/aeroszolok belégzését. Munka közben étkezni, dohányozni tilos. A munkavégzés után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges.

A készítménnyel való munkavégzés során a foglalkozási expozíció ellenőrzése, illetve kockázatbecslés szükséges.

9.	FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK

Aeroszolos doboz nyomása:		2,5-3,5 bar

A koncentrátum tulajdonságai:

Megjelenés:				sárgás, átlátszó folyadék

Szag:					jellegzetes

Sűrűség:				0,785-0,795

Törésmutató (nD20):			1,420-1,430

Összetétel (GC):			a standard minta szerint

10.	STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Veszélyes reakciók:

Nem áll rendelkezésre információ.

Veszélyes bomlási termékek:

Nem áll rendelkezésre információ.

Hőstabilitás:

Ne tegye ki a terméket 45°C-ot meghaladó hőmérsékletnek.

11.	TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A készítmény belélegezve és lenyelve ártalmas.

Akut orális LD50 (patkány) = 1998 -2079 mg/kg (Az összes összetevő adatain alapuló számítás).

Az aktív összetevők akut mérgezőképessége:

Orális LD50 (patkány)		• Propoxur:

hím				116		mg/kg

nőstény				95		mg/kg

• MGK-264:

hím				4990		mg/kg

nőstény				4220		mg/kg

• Piperonyl butoxide:

hím és nőstény			>5000		mg/kg

• Novaluron:

hím és nőstény			>5000		mg/kg

• Bioallethrin:

hím és nőstény			709-1042	mg/kg

Bőr LD50			• Propoxur:

hím és nőstény (patkány)		> 2400		mg/kg

• MGK-264:

hím és nőstény (nyúl)		> 2000		mg/kg

• Piperonyl butoxide:

hím és nőstény (nyúl)		> 2000		mg/kg

• Novaluron:

hím és nőstény (patkány)		> 2000		mg/kg

• Bioallethrin:

hím és nőstény  (nyúl)		> 3000		mg/kg

Belégzési LC50			• Propoxur:				> 1,44		mg/l

4 órás				• MGK-264:				>4,08		mg/l levegő

(patkány)				• Piperonyl butoxide:			>5,90		mg/l

• Novaluron:				> 5,15		mg/l

• Bioallethrin:				2,51		mg/l

Korábbi bőr irritáció	Korábbi szem irritáció

Bőr és szem irritáció:		• Propoxur:		nem irritáló (nyúl)	 kissé irritáló (nyúl)

• MGK-264:		1,17 kissé irritáló (albínó nyúl)	 kissé irritáló (albínó nyúl)

• Piperonyl butoxide:	nem irritáló		 nem irritáló

• Novaluron:		nem irritáló (nyúl)	 enyhén irritáló (nyúl)

• Bioallethrin:		nem irritáló (nyúl)	 nem irritáló (nyúl)

A termékkel kapcsolatos esetleges tünetek:

- Átmeneti bőr irritáció érzete.

- Szem irritáció.

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ártalmas a vízi szervezetekre.

Megmaradás a természetben (biológiai lebomlás):

Propoxur:			Nem áll rendelkezésre adat.

MGK-264:			Nem áll rendelkezésre adat.

Piperonyl butoxide:		28 nap inkubációt követően legfeljebb 48%-os lebomlás történik.

Novaluron:			Felezési idő (t½): 68-76 nap talajban.

Bioallethrin:			Biológiailag nem bomlik le. Fény hatására bomlik le.

Mérgező hatás szervezetekre:

Propoxur:

•	Halak (LC50, 96 óra):

Rainbow Trout:							4-14 mg/l

Bluegill Sunfish:							6,6 mg/l

•	Madarak (LD50):

Red-winged Blackbird (Agelaius phoeniceus):			2-6 mg/kg

Seregélyek:							15-20 mg/kg

•	Méhek:									Méhekre erősen mérgező.

•	Daphnia magna (LC50, 96 óra):						0,15 mg/l

MGK-264:

•	Halak (LC50):							Nem áll rendelkezésre adat.

•	Madarak:							Nem áll rendelkezésre adat.

•	Hasznos rovarok (mézelő méhek):				Nem ismert.

Piperonyl butoxide:

•	Halak:

Lepomis macrochirus (LC50, 96 óra):				5,37 mg/l

•	Daphnia magna (LC50, 48 óra):						0,51 mg/l

•	Algák:

Selenastrum capricornutum (EbC50, 72 óra):			2,09 mg/l

•	Madarak:

Colinus virginianus (LD50):					>2250 mg/kg

•	Hasznos rovarok:

Apis mellifera (mézelő méhek):					>25 μg/méh

Novaluron:

•	Halak (LC50, 96 óra):

Rainbow Trout:							> 1,0 mg/l

•	Daphnia magna (EC50, 48 óra):						0,279 μg/l

•	Algák (NOEC 72 óra):							> 9,68 mg/l

•	Madarak (LD50):							> 2000 mg/kg.

Bioallethrin:

•	Halak (LC50, 96 óra):

Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss):				9,7 μg/l

•	Daphnia (EC50, 48 óra):							35,6 μg/l

13.	ÁRTALMATLANÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Termék:

A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat.

Csomagolás:

A kiürült csomagolás kommunális hulladékkal együtt kezelhető

EWC-kódszám: 16 05 04 nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)

14.	SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

A termék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint jelölésköteles:

14.1	Közúti és vasúti szállítás

ADR/RID		2/5F

Termékjellemző

1950	Nyomás alatt álló gáztartályok (aeroszolok),

Veszély száma:		30					Anyag száma: 		1950

14.2	Folyami szállítás

ADNR			2/5F

Termékjellemző

1950	Nyomás alatt álló gáztartályok (aeroszolok).

14.3	Tengeri szállítás

IMDG/UN		2/1950

EmS			2-13					MFAG 4.2

Pontos műszaki megnevezés

AEROSZOLOK, GYÚLÉKONY, Más kikötés nincs

14.4	Légi szállítás

ICAO/IATA-DGR	2.1/1950

Pontos műszaki megnevezés

AEROSZOLOK, GYÚLÉKONY, Más kikötés nincs

15.	SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Jelölés:	Ártalmas, Xn				Tűzveszélyes F

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 5	Hő hatására robbanhat.

R 11	Tűzveszélyes.

R20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas

R 52	Ártalmas a vízi szervezetekre.

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S 13	Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

S 15/16	Hőhatástól távol tartandó. / Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

S 23 	A keletkező permetet nem szabad belélegezni

S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S28 Ha az anyag a bőrre kerül, bő szappanos vízzel azonnal le kell mosni

S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 38	Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.

S 45	Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

S 51	Csak jól szellőztetett helyen használható.

- Címkén feltüntetendő komponens: Propánt és butánt tartalmaz.

Nyílt lángra, vagy izzó anyagra fújni tilos! A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Max. tárolási hőmérséklet 50 °C.

A készülék utántöltése tilos!

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

15.1.	Veszélyes anyagok:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,

44/2000. (XII. 27) EüM rendelet. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006.december18.) A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH).

- 15.2.	Munkavédelem:

A 2004. évi XI. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek.

- 15.3.	Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:

25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

- 15.4.	Hulladékok:

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.)KöM rendelet

16.	EGYÉB INFORMÁCIÓK

A jelen adatlapon (SDS) szereplő R-mondatok jelentése:

R 5:	Hő hatására robbanhat.

R 10:	Kismértékben tűzveszélyes.

R 11:	Tűzveszélyes.

R 12:	Fokozottan tűzveszélyes.

R 20:	Belélegezve ártalmas.

R 20/22:	Belélegezve és lenyelve ártalmas.

R 25:	Lenyelve mérgező (toxikus).

R 36:	Szemizgató hatású.

R 36/37/38:	Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

R 50/53:	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

R 51/53:	Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

R 65:	Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

R 66:	Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

R 67:	Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

Egyéb Figyelmeztetések:

A használatot megelőzően olvassa el a teljes címkét!

Ártalmas. Tartsa biztonságos helyen, ahol gyermekek nem érhetik el. Szándékosan ne lélegezze be. Az alkalmazását megelőzően takarja le az élelmiszereket, élelmiszer előkészítő berendezéseket és az evőeszközöket.

A használatot követően mosson kezet. Mérgezés gyanúja esetén hívjon orvost.

Tűzveszélyes. Nyílt láng, forró felület vagy védelem nélküli elektromos berendezés közelében ne alkalmazza. Napfénytől védeni kell, nem szabad hő hatásának kitenni és 45°C-os hőmérséklet felett tárolni.

Nyomás alatt álló konténer.

Ne szúrja fel és ne dobja tűzbe, még üres állapotban sem.

Halakra veszélyes. Az alkalmazását megelőzően távolítsa el vagy takarja le a haltároló medencéket vagy kádakat.

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által 2008. április 7-én felülvizsgált biztonsági adatlap alapján készült és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvénynek illetve ennek végrehajtásáról rendelkező 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai, valamint az 1907/2006/EK rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük.

A jelen információ célja kizárólag a termék kezelése során betartandó biztonsági intézkedések leírása.

A termék nem megfelelő módon történő kezelésből eredő személyi sérülésért és károsodásért nem vállalunk felelősséget.